# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：      磴口县扎格6探井勘探项目

建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司

华北油田巴彦勘探开发分公司

编制日期：       2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	15

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	40

四、生态环境影响分析	49

五、主要生态环境保护措施	77

六、生态环境保护措施监督检查清单	102

七、结论	104

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目与探矿权范围关系示意图

附图3周边关系示意图

附图4环境质量现状监测布点图

附图5平面布置图

附图6临时占地典型生态保护措施图

附件

附件1项目委托书、承诺书

附件2建设单位营业执照

附件3探矿证

附件4项目不涉及生态保护红线的复函

附件5项目不占用水源地的函

附件6项目临时用地的批复

附件7环境质量现状监测报告

附件8废弃钻井泥浆及岩屑检测报告

附件9泥浆不落地协议

附件10钻井废弃泥浆处置的相关合同协议

附件11依托工程环保手续

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 磴口县扎格6探井勘探项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋** | 联系方式 | ******** |
| 建设地点 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县哈腾套海农场 |  |  |
| 地理坐标 | 井场中心坐标：106°51′10.518″，40°37′51.596″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时用地面积16709m2 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3762 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 3.19 | 施工工期 | 60d |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本工程为石油资源勘探，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类七、石油、天然气中的第1条常规石油、天然气勘探与开采”，项目建设符合国家产业政策。 根据《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号），磴口县不在“负面清单”规定的全区43个国家重点生态功能区旗县（市）。 - 相关规划符合性 本工程与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《内蒙古自治区“十四五”能源发展规划》《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及《巴彦淖尔市矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性分析见下表。 表1-1 本工程与相关规划符合性分析一览表 规划名称; 规划要求; 本工程情况; 是否符合. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备，完善产供储销体系，增强能源持续稳定供应和风险管控能力，实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控。扩大油气储备规模，健全政府储备和企业社会责任储备有机结合、互为补充的油气储备体系。; ①本工程为石油勘探项目，属国家战略性矿产资源勘探。 ②项目位于巴彦淖尔市磴口县，构造位置为河套盆地中、新生代断陷盆地，属于常规油气资源勘探开发，为含油气盆地的地质勘查阶段，为下一步油气资源大力开发提供依据，进而稳步推进油气开发基地建设。; 符合. 《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 推进能源供应保障升级，完善能源产供储销体系。加强鄂尔多斯等重点盆地油气、鄂尔多斯东缘页岩气勘探开发。稳妥推进鄂尔多斯等煤制油气战略基地建设，建立产能和技术储备。建设内蒙古综合能源交易中心，开展煤炭、电力、石油、天然气、氢能等多种能源产品和碳汇、碳排放权、排污权、水权、可再生能源配额、电力辅助服务等指标交易。加强供需形势的密切跟踪研判，切实做好能源安全稳定供应。; 符合. 内蒙古自治区“十四五”能源发展规划; 坚持安全可靠。巩固国家重要能源和战略资源基地地位，围绕煤电油气安全稳定供应，强化能源兜底保障能力，提升能源供给质量，稳定能源外送能力，构建安全可靠的能源供应保障体系，夯实全国能源供应保障的“压舱石”。; 符合. 《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 加强矿产资源综合利用。在法律允许开发区域内，加大矿产资源的勘查力度，有序开发矿产资源。加大石油天然气勘探力度，推动油气开采与战略储备，实现河套盆地规模增储。; 符合. 《巴彦淖尔市矿产资源总体规划（2021—2025年）; 重点勘查石油、地热、铁、铜、镍、金等矿产，兼顾铅、锌、饰面用花岗岩等，提高全市战略性矿产保障力度，保持铅、锌等矿产资源优势。 重点开采铜、铅、锌多金属、金、铁及优质高效的非金属矿产，加快推进石油、地热资源的开采。; 符合. 3、与生态环境部“关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知（环办环评函〔2019〕910号）”符合性分析如下。 表1-2 与环办环评函〔2019〕910号符合性分析 内容; 政策要求; 本工程; 符合性. 二、深化项目环评“放管服”改革; 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。; ①本工程位于内蒙古河套盆地吉锦油气勘查探矿权范围内，目前属于未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，不在已取得采矿权的油田范围内，已取得探矿权，在勘探阶段。 ②根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），本工程属于“07石油和天然气开采业”“0711陆地石油开采”的“其他”，编制了环境影响评价报告表。; 符合. 三、强化生态环境保护措施; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。; ①施工期设备合理紧凑布置，减少占地面积；采取24h连续作业方式缩短施工时间；施工过程中采用泥浆不落地循环工艺技术，钻井液循环使用，固废合理处置；②柴油发电机以高标准清洁燃油为能源，减少废气排放。③设备均选用低噪设备，将高噪设备布置在离居民点较远位置，并加强日常维修保养，避免噪声扰民。③占地前对耕作层进行表土剥离，后期进行地表清理、表土回覆、施肥、翻耕等措施对农田及时复垦。; 符合. 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。; 本工程使用水基泥浆，无废弃油基泥浆产生。本项目产生的废弃泥浆、岩屑经“钻井泥浆不落地工艺”处理后，废液由罐车拉运至吉兰泰联合站采出水处理系统处理后回注采油层，固相钻井泥浆、钻井岩屑，拉运至内蒙古联源热电有限公司固废处置场。; 符合. 四、加强事中事后监管; 工程设施退役，建设单位或生产经营单位应当按照相关要求，采取有效生态环境保护措施。同时，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）的要求，对永久停用、拆除或弃置的各类井设、管道等工程施实施封堵、土壤及地下水修复、生态修复等措施。; 项目占地前对表土层进行表土剥离，勘探结束后进行地表清理，表土回覆、施肥等措施。若无利用价值则永久封井，隔离各个油气层，最下部打水泥塞，打地表水泥塞，要求所有关键性层段之间隔离开，恢复地貌，使项目占地范围内的农田恢复到原有水平。; 符合. 4、与环境保护部公告2012年第18号《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析如下。 表1-3 本工程与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析 条件要求; 本工程拟采取的工艺及污染防治技术; 符合情况. 一、总则. （三）到2015年末，行业新、改、扩建项目均使用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。; 本工程使用了清洁生产工艺及技术，主要采用“泥浆不落地工艺技术”。该技术利用防渗泥浆罐代替原有泥浆池，属于目前国内先进技术，有效减少了工程开挖带来的环境风险。本工程的工业废水回用率达到了90％以上。钻井过程中采用水基钻井泥浆，钻井液循环使用，固体废物全部合理化处置，无害化处理处置率达到100%。会遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。; 符合. （五）在环境敏感区进行石油天然气勘探、开采的，要在开发前对生态、环境影响进行充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。; 本项目占地及评价范围是不涉及环境敏感区，所以不需要在开发前对生态、环境影响进行充分论证。但本项目严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取了措施：占地前对表土层进行表土剥离，勘探结束后进行地表清理，表土回覆、施肥等措施。若无利用价值则永久封井，隔离各个油气层，最下部打水泥塞，打地表水泥塞，要求所有关键性层段之间隔离开，恢复地貌，使项目占地范围内的农田恢复到原有水平。. 二、清洁生产. （一）油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。; 本工程属于石油勘探工程，通过在矿权范围进行总体规划来开展油气勘探工作，采取设备合理紧凑布置、采用密闭集输流程，从而最大限度地减少占地和油气集输过程中烃类的排放量。本工程油气和废物也实现了集中收集、处理处置。; 符合. （二）油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。; 使用水基泥浆，水基泥浆配置所需原辅材料不含国际公约禁用化学物质的油气田化学剂。; 符合. （三）在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。; 项目不会产生落地油、含油污泥，不进行井下作业。事故状态下的落地油100%进行回收交由有资质单位处置。; 符合. （五）在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。; 本工程钻井液使用无毒无害的水基泥浆，并配备完善的固控设备，钻井液循环率95%，钻井过程产生的废水全部回用。钻井液经“泥浆不落地工艺”系统处理后，无法回用的废水拉运至吉泰勘探开发分公司吉兰泰联合站采出水处理系统，处理达标后回注，不外排。; 符合. 四、污染治理. （三）固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。; 本工程采用“泥浆不落地工艺”处理钻井泥浆、岩屑，井场按要求采取分区防渗措施，固液分离后泥饼交由内蒙古联源热电有限公司固废处置场处理，不建泥浆池。; 符合. （四）应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处理。; 本工程正常工况不会产生落地油、含油污泥。事故状态下的落地油交由有资质单位处置。; 符合. 六、运行管理与风险防范. （一）油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。; 华北油田巴彦勘探开发分公司制定了环境保护管理规定，建立并运行了健康、安全与环境管理体系。; 符合. （五）油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; ①对勘探过程进行了环境风险因素识别，成立了环境风险管控机构，并针对在临河地区勘探阶段制定突发环境事件应急预案并备案，备案编号：150802-2022-012-L，定期进行演练。 ②施工过程中安装防井喷装置，落实各项风险应急物资等防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; 符合. 5、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析如下。 表1-4 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 符合性分析 政策要求; 符合性分析. 4.1; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感 目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 本工程距离哈腾套海自然保护区实验区为3km，本工程占地及评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区所在地、地质遗迹保护区等重要生态保护地。 2024年11月19日巴彦淖尔市自然资源局下发《巴彦淖尔市自然资源局关于中国石油天然气股份有限公司华北油田巴彦勘探开发分公司扎格6井项目临时用地的批复》（巴自然资字〔2024〕85号），同意扎格6井临时用地。. 4.2; 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 中华人民共和国自然资源部颁发内蒙古河套盆地吉锦油气勘查证书（T1000002020121018000204），同意中国石油天然气股份有限公司华北油田巴彦勘探开发分公司在矿权范围开展油气勘探工作。 项目符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求。 勘探结束后，若不具备开采价值，则进行封井封场处理，采取减缓生态环境影响措施，对用地范围内进行地表清理、表土回覆、平整、翻耕等有效措施对占用的基本农田及时复垦。在严格落实防治措施的前提下，可有效减轻对生态的破坏和环境污染。. 4.3; 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开发的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿山生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。; 本工程在实施过程中坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿油气资源开发的全过程。. 5.7; 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。; 本项目采用泥浆不落地工艺，分离产生的固相废弃泥浆、岩屑（泥饼）拉运至内蒙古联源热电有限公司固废处置场填埋。. 5.8; 评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。; 本工程废水不外排，采用“泥浆不落地工艺技术”，泥浆不落地工艺系统将过程处理和终端处理合为一体，不需修建泥浆池，既有效减小了钻井废物的环境污染隐患，也减少了钻前施工及占地成本，做到了井场清洁化生产，真正实现了陆上钻井“零排放”的目标。 本工程钻进过程中保持平衡操作，并对钻井液进行实时监控。采用无毒的钻井液，配备足够量、高效的堵漏剂等，防止钻井液泄漏。每次钻井结束后的固井作业可有效封隔地层与套管之间的环空，防止污染地下水。同时将井场进行分区防渗，主要分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防止对地表水和地下水的影响。. 5.9; 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。; 本工程充分利用现有乡村道路，新建少量进场道路；运输车辆通过时减速慢行，合理调配车辆来往行车密度，尽量避开附近村民休息时间。. 5.10; 对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。; ①本工程占地为农用地。施工前对表土进行剥离和堆存，剥离厚度为30cm，将表土集中堆放在不影响临时用地使用的边界处。堆土区四周采用土袋挡土墙设置在临时堆土层四周形成挡土墙，堆土上铺盖土网，以加强表土土堆的稳定性，防止水土流失。 ②勘探期结束后进行恢复。表土堆积选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。. 6.1; 探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。; 本工程占地为农用地，施工前对表土进行剥离和堆存。表土在井场临时占地范围内进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。 根据勘探结果，不具备开采价值的井口进行永久封井，勘探期结束后进行平整恢复，恢复成耕地。 具有开采价值，则保留试采井场和进场道路，移交相关部门转作开发井处理，后期若利用勘探井从事生产等活动，需另行履行环评手续。. 6.2; 对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。; ①本工程整个井身均采用了水泥固井和套管固封，在进行水泥和套管固封后含水层的地下水不会经井身发生漏失，不会改变区域地下水流场，不会影响该区域的居民生活用水。 ②勘探结束后，若具有开采价值，则转为产能井；若不具备开采价值，则进行封井封场处理，对用地范围内进行地表清理、表土回覆、施肥、翻耕等有效措施对占用的耕地及时复垦。 因此，不会对水文地质条件、土地耕作及道路安全产生不利影响，附近无江、湖、海防护堤或重要建筑物。. 6、与《基本农田保护条例》符合性分析 表1-5 与《基本农田保护条例》符合性分析 内容; 政策要求; 本工程; 符合性. 第三章保护; 第十五条 基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。; 本工程临时占用基本农田16709m2，已编制土地复垦方案并取得巴彦淖尔市自然资源局下发的临时用地批复（见附件）。 本工程不涉及永久占地，无需农用地转换或征收土地，后期若利用勘探井从事生产等活动，建设单位需按照保护条例的要求经国务院批准，转换用地性质。; 符合. 7、占用农田不可避让性的可行性分析 根据《自然资源部办公厅关于石油天然气用地政策的复函》（自然资办〔2018〕1668号）中关于油气钻井及配套设施用地手续办理问题的规定：石油、天然气、煤层气、页岩气、致密油、页岩油、致密气等油气资源开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先由用地所在县级以上人民政府自然资源主管部门按照有关法律法规的规定以临时用地批准使用，办理有关手续。勘探结束转入生产的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业进行土地复垦后按期归还。每年末，油气企业汇总本年度用地有关情况后，依照有关规定向用地所在县级人民政府自然资源主管部门提出用地申请，办理建设用地审批手续。 根据《自然资源部、农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）要求，“石油、天然气、页岩气、煤层气等油气战略性矿产的地质勘查，经批准可临时占用永久基本农田布置探井。在试采和取得采矿权后转为开采井的，可直接依法办理农用地转用和土地征收审批手续，按规定补划永久基本农田”。 a临时用地占用农田的不可避免性 勘探钻井井场占地需满足“地上服从地下”的原则，只有地下有油，地上才占地钻探，河套盆地通过前期预探明确了是石油地质条件最好的凹陷。 磴口县地处河套盆地中西部，土地利用现状主要以耕地和建设用地为主，基本农田保护率较高，村庄外围基本全部为农田。 石油勘探工作为24小时作业，为了降低对周边居民生产、生活的影响，选址尽量远离村庄居住区。根据实地踏勘，遵循“地上服从地下”的原则，该项目储油凹陷区上方均为基本农田。 b临时用地占用农田的合理性 该项目的探井属于石油勘探工程，选址受储油区位置及地质条件影响，在充分考虑地形地貌条件、地质条件、探测要求，最终确定该方案。 本工程属于国家战略性（石油）矿产资源勘探，为石油勘探过程的钻探、试采阶段，不涉及项目运营期。项目临时占地主要呈点状分布，影响范围较小。建设过程中，合理安排施工时序缩短施工时间，施工前进行表土剥离，不涉及地面硬化。勘探结束后，若具有开采价值，则转为产能井（转为产能井的相关工作内容等需另行设计和开展环境影响评价，并完善井场永久占地征地手续）；若不具备开采价值，则进行封井封场处理，采取减缓生态环境影响措施，对用地范围内进行地表清理、表土回覆、平整、翻耕等有效措施对占用的基本农田及时复垦。在严格落实防治措施的前提下，项目施工期和试采期对生态环境影响可控制在一定范围、一定程度内。 c临时用地恢复为农田的可行性 项目临时用地过程中，不涉及永久性建筑物、不涉及地面硬化，只涉及钻机设备压占。损毁类型为挖损、压占，损毁程度为中度和轻度，土地复垦可行。施工前首先确保钻台、材料堆放区、施工生产区表土剥离，施工完成后采取地表清理、表土回覆、平整、翻耕等有效措施对占用的基本农田及时复垦，临时占地对生态环境影响得到控制。复垦过程中从组织保障、费用保障、监管保障、技术保障等方面严格落实各项土地复垦措施。完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效。中国石油天然气股份有限公司华北油田巴彦勘探开发分公司已与相关部门建立共管账户，按时缴纳复垦费用，专款专用，保障土地复垦工作顺利进行。 2024年11月19日扎格6井项目取得临时用地的批复（巴自然资字〔2024〕85号）。项目完成后，若无工业油流则永久封井并恢复原地貌；若发现工业油流，则按程序办理农用地转用和土地征收审批手续后，依法实施后续开采。本工程不涉及后续开发 8、“三线一单”符合性分析 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本工程位于重点管控单元，该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 本工程属于国家战略油气资源勘探，不属于大规模、高强度的工业开发，施工期产生的废气、废水、固废等均能合理处置及利用，不会对区域生态环境产生影响，符合重点管控单元的相关要求。 项目位置 图1-1 巴彦淖尔市生态环境管控单元图 （1）生态保护红线 本工程位于重点管控单元-“哈腾套海农场油田勘查用地”，不在生态保护红线范围内，周边区域无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护地等环境敏感保护对象，符合生态保护红线的要求。 项目位置 图1-2 巴彦淖尔市生态保护红线分布图 （2）环境质量底线 本工程区域属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，根据《巴彦淖尔市2023年环境质量状况公报》中空气环境质量数据，本工程位于达标区，施工周期较短，在采取相关废气治理措施后，不会改变区域大气环境功能。 本工程钻井废水处理后回注，不外排，故本工程的实施不会对区域地表水体造成不利影响，不会改变区域地表水环境功能和水环境质量，且将对项目占地进行分区防渗，不会对区域地下水造成影响，不会改变其水环境功能区划。 项目所在区域声环境质量良好，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，项目施工期排放施工噪声，对区域声环境将造成一定的不利影响，但施工期较短，施工结束后，其影响随即消失。 本项目采用泥浆不落地循环工艺，利用防渗泥浆循环罐代替泥浆池。钻井过程中采用无害化水基钻井泥浆，钻井泥浆循环使用，“泥浆不落地工艺”处理产生的固相废弃泥浆、岩屑（泥饼）拉运委托路桥公司至内蒙古联源热电有限公司固废处置场填埋。废机油、落地油等危废委托有资质的单位处置。 综上所述，项目采取相应的污染防治措施后不会对区域环境造成影响，未超出环境质量底线。 （3）资源利用上线 本工程为石油勘探项目，全部为临时用地，施工中消耗少量柴油，消耗少量水资源。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本工程与巴彦淖尔市总体准入要求中的总体要求符合性分析如下。 根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》中巴彦淖尔市磴口县生态环境准入清单，扎格6井位于哈腾套海农场油田勘查用地，属于重点管控单元，管控编号ZH15082220011。管控要求符合性分析如下。 表1-6 与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析 乡镇; 管控 单元; 维度; 管控措施; 本工程; 是否符合. 哈腾套海农场油田勘查用地; 重点管控单元; 空间布局约束; - 新建、改建、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。 - 大力推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设，实现绿色发展。 - 3、在环境敏感区进行石油勘探、开采的，要在开发前对生态、环境影响进行充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。; 1.本工程使用清洁生产工艺及技术，项目采用泥浆不落地工艺技术。该技术利用防渗泥浆罐代替原有泥浆池，有效减少了工程开挖带来的环境风险。钻井过程中采用水基钻井泥浆，钻井泥浆循环使用，固体废物均能合理化处置100%，废水集中处理，集中调配回注，利用率大于90%。 2.本工程涉及占用农用地，项目开工前对表层土进行收集暂存，勘探结束后按照复垦方案要求进行复垦，确保项目完成后恢复到原有状态。 3.本工程占地及评价范围不涉及环境敏感区，所以不需要在开发前对生态、环境影响进行充分论证。 勘探过程中积极采取了 本工程勘探结束后，若不具备开采价值，则进行封井封场处理，采取减缓生态环境影响措施，对用地范围内进行地表清理、表土回覆、平整、翻耕等有效措施对占用的基本农田及时复垦。在严格落实防治措施的前提下，可有效减轻对生态的破坏和环境污染。; 符合. 污染物排放管控; - 油田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。 - 在油气勘探过程中，应根据工区测线布设，合理规划行车线路和爆炸点，避让环境敏感区和环境敏感时间。对爆点地表应立即进行恢复。 - 在测井过程中，鼓励应用核磁共振测井技术，减少生态破坏；运输测井放射源车辆应加装定位系统。 - 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。 - 在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复。井场周围应设置围堤或井界沟。应设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。 - 位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地。 - 油气田退役前应进行环境影响后评价，油气田企业应按照后评价要求进行生态恢复。 - 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。 - 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油后应立即封闭废弃钻井液贮池。 - 10、应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。 - 11、对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。; 1.本项目属于油气勘查阶段，未探明地下油气分布情况，不宜布置丛式井组。 2.本工程充分利用现有道路，新建少量进场道路512m。本工程不使用火攻炸药，因而没有地表爆炸点。 3.本工程测井采用常规测井加核磁共振测井技术，测井放源车按要求已安装定位系统。 4.根据前期勘探及项目周围勘探井试油结果分析，本勘探区域地层主要生产原油，伴生气含量较小，不具备回收条件，伴生气进入放喷装置后充分燃烧，燃烧放空设施附近无鸟类迁徙通道。 5.本工程属于石油勘探阶段，不涉及永久占地。根据勘探结果，不具备开采价值的井口进行永久封井，按土地复垦方案要求进行恢复，恢复成耕地。具有开采价值，则保留试采井场和进场道路，移交相关部门转作开发井处理，后期若利用勘探井从事生产等活动，需另行履行环评手续。 6.本工程所在地无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区所在地、地质遗迹保护区等重要生态保护地。 7.本工程为勘探施工期，只有60天的生命周期，不涉及后评价。 8. 本工程钻井废水经泥浆不落地措施处理后依托吉兰泰联合站（与本项目同属华北油田统一布局）采出水处理系统处理后回注油层，不外排。 9.本工程按照要求对井场采取分区防渗措施。采用泥浆不落地系统，本项目不开挖钻井液池，不存在试油后立即封闭废弃钻井液贮池。试油期采出液通过密闭管线进入储液罐（40m3/个），再通过罐车拉运至吉兰泰联合站。 10.本工程正常工况下不会产生落地油、含油污泥。事故状态下的落地油100%进行回收，暂存井场危废贮存点内，定期由建设单位交由有资质单位处置。 11.若操作不当产生落地油，油类物质滴至地面后，对受污染的地表20cm厚土壤铲除，暂存于井场危废贮存点污油罐内，交由有资质单位处置，对原有位置进行平整，并对周围土壤通过种植植物进行修复。; 符合. 环境风险管控; 制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。; 1.对勘探过程进行了环境风险因素识别，成立了环境风险管控机构，安装防井喷装置，落实各项风险应急物资等防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 2.本工程不涉及新建3000m3及以上原油储罐。储液罐区设置2个（一用一备）40m3的卧式固定罐，采用环闭技术并安装泄漏报警系统，原油运输采用浸没式装车，罐区利用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜作为底层，防渗膜四周加设高度为20cm的覆土围堰，渗透系数K≤1×10-10cm/s。; 符合. 资源利用率要求; - 在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。 - 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。 - 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。 - 企业要严格落实矿产资源开发利用方案、环境影响评价文件，水土保持方案等要求，提高资源利用效率水平。; 1.勘探项目正常工况下不会产生落地油、含油污泥。事故状态下的落地油100%进行回收，交由有资质单位处置。 2.本工程钻井液使用无毒无害的水基泥浆，并配备完善的固控设备。钻井泥浆经泥浆不落地工艺系统处理后，产生的废液依托联合站污水处理系统处理后回注油层，不外排。 3.本工程在井下作业过程中，不涉及酸化及压裂工程。 4. 本工程在实施过程中坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿油气资源开发的全过程。; 符合. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 扎格6井位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县哈腾套海农场，井场中心地理坐标：106°51′10.518″，40°37′51.596″，拐点坐标见附件。本工程占地面积共计16709m2，占地类型为农用地（耕地），都属于临时占地，可以满足本工程探井勘探施工用地。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 2022年4月1日中华人民共和国国土资源部颁发探矿权证书（证号：T1000002020121018000204），勘查项目名称：内蒙古河套盆地吉锦油气勘查，地理位置：内蒙古自治区杭锦后旗、磴口、阿拉善左旗、杭锦旗、巴彦淖尔、五原，探矿权证书有效期限为2022年4月1日至2027年4月1日。经核实扎格6井位于该勘查区范围内，探矿权证书见附件。 在勘查区范围内，为确定油气藏是否存在，圈定油气藏边界，并对油气藏进行工业评价，取得油气开发所需要的地质资料而钻的井称为探井。根据华北油田巴彦勘探开发分公司对该区域部署的预探井勘探结果分析，该区域油藏埋藏较深，储层致密，油层厚度较大，已对原油分布情况有初步了解。在此基础上，对纳林湖区块东北部地层进行勘探，进一步查明油田的规模、产能及经济价值，探明油藏储量，华北油田巴彦勘探开发分公司拟投资3762万元建设扎格6井。 二、项目组成 本工程属于石油天然气开采过程的钻探、试采时期，其工程内容包含钻前工程、钻井工程、试油工程、封井工程等部分，勘探任务完成后，根据测试情况，若有开采价值，则保留试油井场，其余临时占地恢复原貌，井口安装采油设备后转为产能井（转为产能井的相关工作内容等需另行设计和开展环境评价，并完善井场永久占地征地手续）；若测试未获可开发利用的工业油流，则进行封井封场处理（无永久占地，临时占地恢复原貌），故本工程仅为钻前工程、钻井工程、试采工程，不涉及油井开发，不涉及运营期。 河北华北石油路桥工程有限公司（以下简称路桥公司）属于中国石油天然气股份有限公司华北油田下属企业，本工程产生的钻井废水及泥饼（废弃钻井泥浆、岩屑）由建设单位委托路桥公司进行处理，试采工程产生的采出液通过密闭管线进入储液罐内暂存，由建设单位的罐车拉运至吉兰泰联合站进行处理；本工程钻井队为渤海钻探工程有限公司，直属中国石油天然气集团公司管理。 本工程主要建设内容见下表。 表2-1 项目主要建设工程一览表 工程类别; 项目名称; 主要工程内容. 主体工程; 钻前工程; 扎格6井占地面积共计16709m2，井场占地13514m2，新建临时道路占地3195m2，新建512m临时道路。 场地进行表土剥离后，对井场占地进行平整。. 井口方井位于井场中部，占地面积约310m2，钻机设备安装基础。. 井架基础采用钢结构活动基础（2m×4m×0.2m），承载能力不小于0.15MPa，使用完后拉至下一井场继续使用。. 钻井工程; 钻井设备安装：ZJ70钻机，设备搬运、安装、调试。. 扎格6井设计井深6600m。本工程采用水基泥浆，钻井泥浆、钻井岩屑进行泥浆不落地收集处理。. 固井工程全井段实施套管保护+水泥固井+测井工作。. 井控装置：液压泵站、节流压井管汇和井口防喷器设备。. 试油工程; 采用抽油机进行试油，试油期井场设置储液罐2个（一用一备），均为卧式固定罐，容积40m3/个。. 井口与储液罐之间输油管线长约30m，井口与储液罐均设置切断阀，输油管线下方井场铺设有防油布，若管线漏油可收集。. 试油过程中采出液经井场的两相分离器分离，液态采出物在储罐内暂存，伴生气则经管道输送至井口50m外的火炬燃烧后排放。. 封井作业; 完井后若有利用价值则采用临时封井，使用水泥封固井眼，封井井口套管头上安装丝扣法兰，其工作压力大于地层压力，并在丝扣法兰上标注井号，并设置醒目的警示标志，移交勘探井所属相关部门管理，定期对勘探井巡视，若后续利用该勘探井从事生产活动，需另行履行环评手续。 若无利用价值则永久封井，隔离各个油气层，最下部打水泥塞，打地表水泥塞，要求所有关键性层段之间隔离开，恢复地貌，在井口位置处安装可供识别的标志，加以保护。. 拆除临时占地设备、建筑物，将钻前工程保留的表土直接摊铺覆盖于井场上，然后进行植被恢复。植被选用适宜优势种、保水固土能力强根系发达的物种。. 辅助工程; 安全网围; 场区边界设置高2m的安全防护网，若封井则拆除安全网围。. 钻井测定装置; 井场配备钻井测定装置1套，对钻压、扭矩、转速、泵压、泵冲、悬重、泥浆体积等参数在司钻台、监督房内显示。. 钻井监控装置; 井场配备钻井监控装置1套，含司钻控制台、节流控制室、远程控制台，均可独立开启井控装置。. 施工营地; 移动板房，位于井场范围内，占地面积1500m2。用于施工人员临时休息、办公使用。. 储运工程; 原辅材料堆场; 调配钻井泥浆原料（如膨润土等）分区分类贮存于井场内，贮存区上部设雨棚遮挡。. 固废暂存区; 废弃泥浆、岩屑（固体滤饼）及时清运，特殊情况无法及时清运的废弃泥浆、岩屑暂存于固废暂存区，设置50cm高围堰，铺设双层1.5mm高密度聚乙烯防渗膜，渗透系数K≤1×10-7cm/s。同时高密度聚乙烯防渗膜覆盖围堰并外延0.5m以上。废弃泥浆、岩屑堆高要求不得超过1m，并用苫布遮盖，以抑制无组织扬尘的产生。. 表土堆存区; 本工程在井场设置表土暂存场地一处，位于井场西侧，面积2475平方米（45×55m）。对表土进行剥离和堆存，剥离厚度为30cm，将表土集中堆放在井场边界处。堆土上铺盖土网，以加强表土土堆的稳定性，防止水土流失，同时，对堆存的表土定期洒水降尘。具体见“表土堆存措施”小节内容。. 柴油罐; 项目设置柴油发电机组，设置40m3卧式固定柴油罐一具。柴油罐区地面利用机械将衬层压实，柴油罐区四周加设高度为20cm的围堰，然后利用双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜覆盖做底层，渗透系数K≤1×10-10cm/s。. 危废贮存点; 危废贮存点设置活动板房仓库，废机油、事故状态产生的落地油等危险废物暂存于活动板房仓库内，活动板房内部设隔板、托盘和围堰，活动板房仓库内部地面为水泥地面，并设置专用容器。活动板房仓库所在地面利用机械将衬层压实，四周加设高度为20cm的围堰，然后利用双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜覆盖作为底层，渗透系数K≤1×10-10cm/s。. 储液罐（采出液）; 储液罐设置2个（一用一备）40m3的卧式固定罐，利用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜作为底层，防渗膜四周加设高度为20cm的覆土围堰，渗透系数K≤1×10-10cm/s。. 公用工程; 供电; 井场电源由882kw柴油发电机组2台（一用一备）提供，使用符合国标的0#或-35#轻质柴油。. 供热; 本工程不设置加热炉，如勘探期为冬季，则办公生活区采用电暖器取暖；采出液输送管线利用电伴热带保温，单井储液罐使用电加热器加热，电源由柴油发电机提供。. 供水; 生活用水来源为附近村庄自来水，用10m3的水罐车拉运；生产用水来源为附近村庄，由20m3水罐车拉运。. 排水系统; 钻井泥浆经泥浆不落地工艺系统处理，在井场破胶脱稳后进行固液分离，废水收集至可移动废水罐临时贮存，及时由密闭罐车拉运至吉兰泰联合站采出水处理系统。吉兰泰联合站距离本工程68km。 井场设置环保厕所，生活污水排入环保厕所，委托当地村民定期清掏。. 消防设施; 项目不设消防给水设施，火灾危险场所配置小型移动式灭火器。设置推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器若干。. 环保工程; 废气; 施工扬尘; 施工扬尘主要产生于钻前工程、钻井工程过程中场地平整、地面开挖、填埋、土石方堆放以及车辆运输过程等。井场洒水车设置专用洒水泵定期洒水防尘，降低扬尘的产生量，从源头上降低施工扬尘对环境空气质量和敏感点的影响。在加强洒水防尘作业后，项目勘探期对环境的影响是局部的，并随着施工的结束而结束。. 柴油机发电废气; 现场使用符合环保要求的柴油发电机组，使用0#或-35#轻质柴油为燃料，使用设备自带的排气设备排放。. 油气集输过程产生的废气; （1）储液罐采用防腐储罐，采用环密技术防止烃类泄漏及挥发。 （2）采用密闭集输流程，井口、储液罐设置切断阀，一旦发生事故，紧急切断油源，从而最大限度地减少油气集输过程中烃类的排放量。 （3）对井场的设备、管线、阀门等进行定期的检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。 （4）加强原油装车过程管理，装车过程中，采用浸没式装车方式，储液罐中的采出液通过罐体上端的拉油鹤管输送到拉油罐车里，且确保拉油鹤管出口一直延伸至罐车底部，有效地降低烃类气体的挥发。 （5）油罐车运输过程中油罐全程密闭，减少烃类气体的挥发。. 伴生气燃烧; 试油阶段勘探井伴生气体主要为天然气及少量非甲烷总烃，采用放喷装置中的火炬就地燃烧，燃烧产物主要为二氧化碳和水蒸气，非甲烷总烃排放量较少。火炬为8m排气筒（配套防回火与自动点火装置），设置于井口50m以外。. 废水; 井场设置环保厕所，生活污水排入环保厕所，定期清掏。 钻井泥浆经泥浆不落地工艺系统处理，在井场破胶脱稳后进行固液分离，废水收集至可移动废水罐临时贮存，由罐车拉运至吉兰泰联合站采出水处理系统（与本项目同属华北油田）。. 噪声; 选用低噪声设备，采用基础减震、隔声等措施。. 固体废物; 井场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门处置。 钻井泥浆经泥浆不落地工艺系统处理，在井场破胶脱稳后进行固液分离，固相为废弃钻井泥浆、岩屑，属于Ⅱ类一般工业固体废物，运至内蒙古联源热电有限公司固废处置场填埋。 落地油（事故状态下）和废机油暂存于井场内的危废贮存点，定期交由有资质单位处置。. 防渗工程; 重点防渗区： 钻井平台、泥浆不落地装置区、泥浆循环罐区、柴油罐区、危废贮存点等划分为重点防渗区，地面底部利用机械将衬层压实，四周加设高度为20cm的围堰，铺设双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 一般防渗区： 钻井液材料场、固废暂存区等一般防渗区，地面利用机械将衬层压实，四周加设高度为20cm的围堰（固废暂存区围堰高度为50cm），铺设双层1.5mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 简易防渗区： 办公室、值班室、机房、井场道路等采用砂石黏土碾压方式进行防渗。. 生态环境; 井场、进场道路：勘探施工前将临时占地进行表层剥离，剥离厚度为0.30m，勘探施工结束后循序回填。在井场临时占地范围内设置表土堆存区。 表土堆存区：本工程实施表土剥离，剥离厚度为0.30m，土壤剥离、开挖、堆放，在土壤堆存期间，为了防止水力与风力的侵蚀，用盖土网覆盖，对施工场地临时堆表土进行拦挡防护，勘探施工结束后循序回填，翻耕复垦。 原料堆存区、柴油储罐区、危废暂存区、固废临暂存区、泥浆不落地处理装置区、办公生活区：本工程实施表土剥离，剥离厚度为0.30m，土壤剥离、开挖、堆放；勘探施工结束后先拆除设备，再循序回填。 勘探施工结束后临时占地回填土必须覆土，最后将表层比较肥沃的土铺在最上层。按照复垦计划，对临时占地进行植被恢复工作，根据因地制宜的原则视具体情况实施。. 1、项目主要设备 （1）钻井设备 依据本工程勘探井工程设计，勘探井钻机主要设备包括钻机、井架、提升系统、转盘、循环系统、普通钻机动力系统、发电机组、钻机控制系统、固控系统、井控系统等。本工程选用ZJ70DB系列钻机，项目主要设备见下表。 表2-2 项目ZJ70DB系列钻机主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 钻机; 70DB; 1. 2; 井架; 70DB; 1; 底座高度：10.5m. 3; 提升系统; 绞车; JC70DB; 1. 天车; TC450; 1. 游动滑车; TC450; 1. 大钩; DG450; 1. 水龙头; SL-450-5; 1. 4; 顶部驱动装置; 1. 5; 转盘; ZP375. 6; 循环系统; 钻井泵1#; F-1600; 1. 钻井泵2#; F-1600; 1. 钻井泵3#; F-1600; 1. 钻井液循环罐; ZJ70DB; 6. 搅拌器; NJ5.5、NJ7.5、NJ15; 12. 7; 发电机 组; 发电机1#-2#; CAT3512B-1310; 2. 辅助发电机; CATERPILLAR500KVA; 1. MCC房; 600V/400V/230V; 1. 8; 钻机控制系统; 自动压风机; 2V-6.5/12; 1. 电动压风机; OSCA-50A; 2. 气源净化装置; Z70; 1. 刹车系统; PS-70; 1. 辅助刹车; DSF70; 1. 9; 固控系统振动筛; 震动筛1#; S230-3; 1. 振动筛振动筛; 震动筛2#; S230-3; 1. 振动筛振动筛; 震动筛3#; S230-3; 1. 真空除气器; ZCQW1/4; 2. 除砂-除泥一体机; XQJS-300×2F; 2. 离心机; LW600-1019N; 2. 10; 加重装置; 加重漏斗; 喷射式; 1. 电动加重泵; 1. 气动下灰装置; 1. 11; 井控 装置; 旋转控制头; XK35-10.5/21; 1. 环形防喷器; FH35-35/70; 1. 单闸板防喷器; FZ35-70; 2. 双闸板防喷器; 2FZ35-70; 1. 司钻控制台; ZQ203-125; 1. 四通; 1. 控制装置; FKQ800-7B; 1. 节流管汇; YJG-70; 11. 压井管汇; YG-70; 1. 节流液控箱; 1. 12; 仪器 仪表; 钻井参数仪表; 1. 测斜仪; 单点测斜仪; 1. 测斜绞车; 1. 液位报警仪; 1. 专用灌浆装置; 1. 13; 液压大钳. 14; 液气分离器; NQF1200-2.5; 1. 15; 自动点火装置; 1. 16; 可移动废水罐; 30m3; 3. 17; 可移动泥浆罐; 40m3; 2. 18; 泥浆不落地处理装置; 废弃物储备罐; 2. 破胶脱稳装置; 1. 固液分离装置; 1. （2）录井设备 录井是利用肉眼、综合录井仪，观察、采集、收集、记录、分析随钻过程中由井筒返出的固体、液体、气体等井筒返出物信息，以此建立录井地质剖面、发现油气显示，并为钻井提供信息服务。录井主要设备：综合录井仪。 （3）测井设备 测井是利用专用仪器设备测量岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，以获取岩层的孔隙度、渗透率以及含油气情况等地层信息。本工程采用Eclips5700以上组合测井系列，对全井段进行电传测井，Eclips5700测井属电传型号成像测井系统，分为地面装备（井下电传信号收集设备、计算机分析终端组成）、电缆（500kb/s传输速率电缆）、井下仪器（地层微电阻率扫描、偶极横波声波、超声波成像仪、地层动态检测仪、方位电阻率成像、核孔隙度岩性仪、自然伽马测井、阵列声波等）。 涉及到放射源石油测井项目，应根据国家有关规定，另行办理放射源测井项目环评手续。 （4）试油设备 根据钻井及测井结果进行试油，试油主要设备有：抽油机、两相分离器、储液罐等。 表2-3 单井试油主要设备 序号; 试油工程; 规格; 数量. 1; 抽油机; 1. 2; 储液罐; 40m3; 2（一用一备）. 3; 放喷系统; 含放喷管线，自动点火装置; 1. 根据油田前期勘探及项目周围勘探井试油结果分析，本勘探区域地层主要生产原油，伴生气含量较小。入口管线使用内径不小于78mm的高压耐火软管线，并用基墩固定。进出口管线、排气管线应采用法兰连接，排气管线内径不小于150mm，接出井口50m远，每10~15m固定牢靠，并安装立式点火装置，配套防回火与自动点火装置。 2、物料消耗 （1）钻井液 本工程钻井泥浆采用水基泥浆，不是以矿物油为连续相，属于环保型。根据实际施工经验，钻井液单井用量、成分及贮存方式见下表。 表2-4 钻井液用量及成分 药品名称; 使用量 t/勘探期; 储量 t/勘探期; 存储方式; 储存位置; 理化特性; 备注. 膨润土; 5; 1.5; 袋装，25kg/袋; 材料堆场; 无毒、不溶于水、固体粉末; 基础配浆材料，不含放射性和重金属材料，不属于危废. NaOH; 0.3; 0.3; 袋装，25kg/袋; 材料堆场; 腐蚀性、白色片状半透明结晶. Na2CO3; 0.08; -; 袋装，25kg/袋; 材料堆场; 白色溶于水、结晶粉末; 与膨润土发生水化作用增加黏性. NH4 -HPAN（水解聚丙烯腈氨）; 0.5; 0.04; 袋装，25kg/袋; 材料堆场; 淡黄色粉末，是一种钻井液用降滤试剂; 抑制粘土水化分散，是一种良好的页岩抑制剂，同时兼有降低钻井液粘度和降低滤失作用. 单项压力封闭剂; 1; 0.5; 袋装，25kg/袋; 材料堆场; 经特别工艺处理的多种天然纤维与填充粒子及添加剂，按适当的级配和一定的工艺复合而成的灰黄色粉末状产品。无毒、不溶于水、淡黄色粉末; 能显著降低泥浆的滤失量，又不影响泥浆的流变性能，耐温性能优良. LV-CMC（羧甲基纤维素钠）; 1; 1; 袋装，25kg/袋; 材料堆场; 白色颗粒; 主要用作滤失剂. K-HPAN（水解聚丙烯腈钾盐）; 2; 0.05; 袋装，50kg/袋; 材料堆场; 白色溶于水、结晶粉末; 调整泥浆流态. 聚胺抑制剂K-PAM（聚丙烯酰钾）; 3; 1; 袋装，25kg/袋; 材料堆场; 白色溶于水、结晶粉末; 能有效包被钻屑、抑制地层造浆，起稳定井壁、防塌降低滤失作用，可以有效的抑制地层造浆并能与多种处理剂配伍，是一种应用广、较理想的井壁稳定剂. 乳化石蜡; 1; -; 袋装，25kg/袋; 材料堆场; 无毒、淡黄色至乳白色液体; 形成泥饼，保护井壁；控制与平衡地层压力等. 复合堵漏剂; 2; 2; 袋装，25kg/袋; 材料堆场; 主要由植物硬质果壳，云母和其他植物纤维组成。无毒、不溶于水、固体粉末; 适用于钻井裂缝，多孔隙地层的堵漏，若与其他堵漏材料混合使用效果更佳. 重晶石粉（BaSO4）; 20; 5; 罐装，60t/罐; 材料堆场; 无毒、不溶于水、灰色固体粉末; 油气井旋转钻探中的环流泥浆加重剂冷却钻头，带走切削下来的碎屑物，润滑钻杆，封闭孔壁，控制油气压力，防止油井自喷. 破胶脱稳剂; 1; 1; 袋装，25kg/袋; 材料堆场; 白色晶体粉末，易溶于水，工业废水处理中作为絮凝剂，能吸附和沉淀出胶体和其他悬浮物; 改变钻井泥浆的物理、化学性质，破坏钻井泥浆的胶体体系，促使悬浮的细小颗粒聚结成较大的絮凝体. 钻井泥浆初期在场地内配备并储存于钻井泥浆循环罐中，调配钻井泥浆原料（如膨润土等）分区分类贮存于井场材料堆场内。材料堆场上部设雨篷遮挡，钻井泥浆原料按月需求量贮存于井场内。各种钻井材料袋装或者罐装，无散装物料存储。钻井液材料场地面底部利用机械将衬层压实，四周加设高度为20cm的围堰，铺设双层1.5mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，防止物料泄漏污染土壤及地下水。 （2）能源消耗 能源消耗主要为柴油发电机所用柴油和生产生活用水。 表2-5 能源消耗一览表 名称; 用量t; 储量t; 存储方式; 备注. 柴油; 240; 30.6/罐; 罐装; 外部购买. 水; 840; 40/罐; 罐装; 就近乡镇村庄拉运. 3、劳动定员及工作制度 井场设置办公及生活区，不再另选场地设置施工营地。项目劳动定员40人，勘探过程为连续24小时作业，三班制，其中一班值班时，剩余两班人员依托附近村庄民房，每班8小时，施工期为60d。 4、工程用地 2024年11月19日巴彦淖尔市自然资源局下发《巴彦淖尔市自然资源局关于中国石油天然气股份有限公司华北油田巴彦勘探开发分公司扎格6井项目临时用地的批复》（巴自然资字〔2024〕85号），同意扎格6井临时用地。 根据现场踏勘，扎格6井位于磴口县哈腾套海农场，井场四至均为农用地，总占地面积16709m2，其中井场占地面积13514m2，临时道路占地为3195m2。 扎格6井占用土地类型为农用地，土地利用现状为耕地，施工结束后恢复原有植被状态。 表2-6 项目临时用地情况表 井号; 井别; 设计井深m; 占地面积m2; 占地类型. 井场; 进场道路. 扎格6井; 探评井; 6600; 13514; 3195; 农用地. 续表2-6 井场占地情况表 序号; 占地名称; 面积. 1; 表土堆存区; 2475. 2; 原料堆存区; 100. 3; 柴油储罐区; 36. 4; 危废暂存区; 10. 5; 固废暂存区; 30. 6; 泥浆不落地装置区; 350. 7; 办公生活区; 1500. 8; 设备区; 2500. 9; 其他占地; 6513. 5、表土堆存措施 扎格6井施工根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中“对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm”的要求，对表土进行剥离和堆存，剥离厚度为30cm，将表土集中堆放在井场边界处。表土堆存区面积2475平方米（45×55m），表土堆放采用台体形，边坡为1:1。堆土上铺盖土网，以加强表土土堆的稳定性，防止水土流失，对表土堆边坡稳定、压实。 6、公用工程 （1）供电 项目电源由井场内柴油发电机组提供，耗电量约为1.8×105KW•h/a，可满足用电要求。 （2）供水 生活用水：根据实际情况，项目劳动定员40人（三班制，按照每班大约15人计算），勘探期共约60天，按内蒙古自治区地方标准《行业用水定额》（DB15/T385-2020）中S9620农村居民用水定额值，用水量为60L/人·d，则生活用水量为54m3。用水定期从附近村庄用罐车拉运，能够满足项目生活用水需求。 生产用水：根据实际情况，勘探期钻井生产用水为0.1m3/m，本工程扎格6井设计井深6600m，用水量为660m3，从附近村庄用罐车拉运。 抑尘用水：项目勘探期间，井场每天需洒水抑尘，按照最大水量（夏季）来考虑，洒水量按2m3/d计，用水量为120m3，从附近村庄用罐车拉运。 # （3）排水 本工程钻井液使用无毒无害的水基泥浆，钻井液采用泥浆不落地工艺系统处理，破胶脱稳（破胶脱稳剂主要成分为：过氧化物、潜在酸、酶等，不含重金属。作用：改变钻井泥浆的物理、化学性质，破坏钻井泥浆的胶体体系，促使悬浮的细小颗粒聚结成较大的絮凝体）后进行固液分离，分离出的钻井废水量为317m3，进入移动废水罐暂存，及时由罐车拉运至吉兰泰联合站采出水处理系统，处理达标后回注，不外排。本工程无洗井废水产生，经泥浆不落地工艺系统处理后泥饼废弃物带走60%的废水。 施工期产生的生活污水产生量按用水量的80%计，井场设置的环保厕所，生活污水排入环保厕所，委托当地村民定期清掏。 表2-7 用排水量统计表 序号; 用水项目; 用水标准; 数量; 用水量m3/勘探期; 损耗量m3/勘探期; 污水量m3/勘探期; 去向. 1; 生活用水; 60L/d•人; 15人，60天; 54; 11; 43; 排入环保厕所，委托当地村民厕所定期清掏. 2; 生产用水; 0.1m3/m; 6600; 660; 132; 211; 吉兰泰联合站. 3; 抑尘; 2m3/d; 60天; 120; 120; 0; -. 新鲜水 834 随钻废弃物处理系统 泥饼废弃物317 扎格6钻井液系统 528 211 132 660 洒水降尘 11 54 生活用水 井场设置环保厕所，委托当地村民定期清掏。 120 43 120 由罐车拉运至吉兰泰联合站采出水处理系统，处理合格后回注采油层，不外排。 图2-1 项目总水平衡图（m3/勘探期） （4）供热 本工程不设置加热炉，如勘探期为冬季，则办公生活区采用电暖器取暖，采出液输送管线利用伴热带保温，单井储液罐使用电加热器加热。电源由柴油发电机提供，可以满足本工程供暖的需求。 7、总投资及投资来源 本工程总投资3762万元，全部由企业自筹解决。 三、建设规模 根据钻探计划，钻探完成后，进行试油，试油结束后临时封井。本工程探井采用二开井身结构，勘探期较短，勘探期约为60天。 表2-8 井身结构设计数据见表 井号; 一开; 二开; 备注. 导管尺寸 mm; 钻井深度m; 套管尺寸mm; 钻井深度m; 套管尺寸mm; 钻井深度m. 扎格6; 339.7; 120; 244.5; 1600; 139.7; 6600; 固井水泥返至地面. 图2-2 井身结构示意图 四、依托工程 1、吉兰泰联合站 （1）基本情况 本工程采出液、钻井废水拉运至吉兰泰联合站，采出液进入站内采出液处理系统，钻井废水进入站内采出水处理系统。吉兰泰联合站属于吉兰泰油田整体开发项目，为华北油田吉泰勘探开发分公司内部站场（与本项目同属华北油田，本项目废水等拉运至吉兰泰联合站，无需签订协议），位于内蒙古自治区阿拉善左旗，距离本工程约68km。 2020年8月阿拉善盟生态环境局对吉兰泰油田整体开发项目批复，批复文号：阿环审〔2020〕22号，项目同年开始建设；2022年12月吉兰泰油田整体开发项目通过了竣工环境保护自主验收。企业于2022年2月委托第三方编制了吉兰泰油田吉华2浅层区块产能建设项目环境影响评价报告书，于2023年7月12日取得了内蒙古自治区阿拉善盟生态环境局的批复，批复文号：阿环审〔2023〕9号；该项目于2024年7月通过了竣工环境保护自主验收。 吉兰泰联合站主要工艺包括采油、原油沉降脱水、计量、污水处理、注水、供热、消防、装卸油、站控九大系统。吉兰泰联合站采出水处理系统主要处理油田采出水、钻井废水等。 图2-3 吉兰泰联合站平面布置图 （2）依托可行性 ①原油处理系统（采出液处理系统）依托可行性 吉兰泰联合站原油（采出液）处理规模为36.1×104t/a（989t/d），目前运行规模为28.0×104t/a（767t/d）。试油期一般为7天，原油（采出液）按照10t/d计算，则单井采出液为70t，平均2～3天采用罐车拉运一次；目前巴彦勘探开发分公司部署的探井分批次建设，同批次开工建设的探井约为10口，则本工程单次拉运的采出液量占吉兰泰联合站原油处理系统日处理剩余规模约6.42%。可满足本项目需求。 此外，此次勘探井采出液成分与原油处理系统处理的采出液相似，可进入吉兰泰联合站原油处理系统处理。 ②采出水处理系统依托可行性 吉兰泰联合站采出水设计处理规模30.24×104t/a（840m3/d），目前运行规模15.06×104t/a（418m3/d），目前剩余处理规模为15.18×104t/a（422m3/d）。本工程废水产生量为317m3/勘探期（5.28m3/d），分批次进入采出水处理系统处理，一般5天左右采用罐车拉运一次。目前巴彦勘探开发分公司部署的探井分批次建设，同批次开工建设的探井约为10口。根据各个井场钻井废水产生情况，具体调度安排废水拉运工作，确保不影响钻井现场及联合站的正常运行。联合站采出水水处理规模可满足本项目需求。 吉兰泰联合站采出水处理系统采用“缓冲罐+撬装含油污水处理装置（电催化氧化+气浮）+电磁脉冲除油装置+二级过滤”，根据《吉兰泰油田吉华2浅层区块产能建设项目竣工环境保护验收调查报告》中对采出水处理系统出水口水质检测数据，出水水质符合《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准，处理达标的水进入注水罐，通过现有回注井，回注于采油层。注水层位为地质构造封闭的采油层，回注方式采用分层注水的方式。 联合站采出水处理系统产生的含油污泥进入污泥回收装置，回收后的污泥进入污泥搅拌罐进行搅拌，再进入污泥处理装置加入絮凝剂，通过卧螺离心装置脱水，脱出的污水由泵提升到电磁脉冲除油装置，污泥含水率≤80%后装入编织袋内，暂存于危废间，定期拉运到有处理资质的企业进行处理。 图2-4 联合站采出水处理系统及回注工艺流程图 图2-5 联合站污泥处理系统工艺流程图 综上，吉兰泰联合站原油和采出水处理系统剩余处理能力以及处理工艺均满足项目要求，因此依托可行。本工程采出液、钻井废水运输前应该先检查包装容器是否完整、密封，在运输过程中加强运输环保管理。 2、内蒙古联源热电有限公司固废处置场 本项目水基废弃泥浆、岩屑经“泥浆不落地系统”固液分离处理后，产生的固相废弃泥浆、岩屑（泥饼）属于Ⅱ类一般工业固体废物，根据相关合同、协议及实际施工进度等，拉运至内蒙古联源热电有限公司固废处置场填埋。 （1）基本情况 2020年7月14日巴彦淖尔市生态环境局对内蒙古联源热电有限公司固废处置场项目批复，批复文号：巴环审〔2020〕33号，2020年11月14日内蒙古联源热电有限公司固废处置场项目一期工程通过了竣工环境保护自主验收，项目批复及验收意见见附件。 地理位置：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇团结村，距离本项目约70km。 处置能力：内蒙古联源热电有限公司固废处置场为一般工业Ⅱ类固体废物填埋场，由南至北依次为一区、二区、三区，区与区之间是固废碾压成的临时坝。现在正在运行一区处置场，占地面积11.57hm2，库容176万m3。目前一区处置场总库容约176万m3，剩余库容约50万m3。 （2）接纳可行性 本项目废弃泥浆、岩屑产生量702.12m3/勘探期，目前巴彦勘探开发分公司部署的探井分批次建设，同批次开工建设的探井约10口，根据建设单位台账统计，同批次探井废弃泥浆、岩屑累计产生量约8506m3左右，填埋场剩余库容均能满足需求。内蒙古联源热电有限公司固废处置场已取得环评批复，并完成环保竣工验收，同时建设单位已与填埋场签订协议，可以接纳本项目产生的固相废弃泥浆、岩屑（泥饼）。 3、运输管理要求 本项目废弃泥浆、岩屑产生量702.12m3/勘探期，在无特殊情况下，每日应安排专业车辆拉运，确保可以不在现场暂存。建设单位应建立固体废物管理台账，在运输过程中严格执行三联单制度；业主单位在做好各项防范措施和应急措施的同时，可邀请进、出辖区的相关环保部门加强对转运车辆的监督和指导，使意外事故危害降到最小。运输路线应选择避开环境敏感区，运输过程中应当严格根据已经选定的路线进行转运，不得擅自更改运输路线。对运输参与人员进行环境保护教育培训，提升应对泄漏等风险事故的应对能力。制作运输路线需要穿越的各个行政区域相应的环境保护等主管部门的通讯录，提升应急反应能力，将可能造成的环境影响降到最低。 |
| 总平面及现场布置 | 本工程分钻井期和试油期两个阶段进行平面布置。 钻井期井场布置钻井平台、泥浆不落地工艺系统区、钻具区、材料区、值班室、仪器室、录井室、井控房等设备及办公生活区。 钻井完成后进入试油期，试油前拆除井架，撤离泥浆不落地处理系统等钻井设施，试油期平面布置主要为井口采油机、集油管线、储液罐、值班室、配电室等。 图2-6 钻井期井场平面布置示意图 图2-7 试油期井场平面布置示意图 |
| 施工方案 | 施工工艺 本工程主要包括钻前工程、钻井工程和试油工程，均为本工程施工期，本工程不涉及运营期。本工程工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-8 工艺流程及产排污节点图 钻前工程包括道路建设、平整井场及钻井设备安装等；钻井工作包括固井、测井、录井等；试油工程包括：试油、封井等。 一、钻前工程 钻前工程主要包括：道路建设、表土剥离和平整井场、钻井设备安装等以及配套设施布置与建设。 本工程新建进场道路516m，道路路面采用砂石压实处理，满足钻井设备以及原辅材料运输车辆通行要求，设计行车速度20km/h。项目勘探结束后，若地层无工业油流则将道路进行平整和恢复；若地层有工业油流则建设单位需办理相关手续，保留进场道路，方便后续开发利用。 本工程实施表土剥离，剥离厚度为0.30m，土壤剥离、开挖、堆放；勘探施工结束后循序回填。本工程在井场设置表土暂存场地一处，位于井场西侧，面积2475平方米（45×55m），表土堆放采用台体形，边坡为1:1。在土壤堆存期间，为了防止水力与风力的侵蚀，用盖土网覆盖，对施工场地临时堆表土进行拦挡防护。 图2-9 井场表土临时堆存示意图 钻前工程时废气污染源主要为施工扬尘。井场设置专用洒水泵定期洒水防尘，降低扬尘的产生量，从源头上降低施工扬尘对环境空气质量和敏感点的影响。 钻前工程时废水污染源主要为生活污水，井场设置环保厕所，生活污水排入环保厕所，定期清掏。 钻前工程时噪声污染源主要为施工机械噪声，选用低噪声设备，进行基础减振；避免高噪声设备同时施工，合理布置、安排时间合理施工，维护设备正常运行。 试油工程时废固体废物主要为生活垃圾。井场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门处置。 二、钻井工程 钻井工序主要包含钻井、录井、测井、固井等。 根据本区域石油埋藏的地理、地质特征及油井产能大小和开发井网设计，探井多为斜井，采用分段钻探方式（一开、二开）钻井。 钻井工艺采用过平衡或近平衡钻井技术，作用于井底的液柱压力大于该处地层孔隙压力情况下的钻井作业。钻井作业时，依靠钻机的动力带动钻杆和钻头旋转，钻头逐次向下破碎遇到的岩层，并形成一个井筒（井眼）。钻头在破碎岩层的同时，通过空心的钻杆向地下注入水基钻井液（主要以水为主配置的钻井液，具体成分见表2-4），将钻头在破碎地层而产生的大量岩屑由循环的钻井液带到地面。地面钻井液固控装置包括高性能泥浆振动筛和离心机，将钻井液中的岩屑清除后，通过钻井泥浆泵再次将钻井液（钻井泥浆）打入井内。钻井液经过钻杆内孔到达钻头水眼处，再从井壁与钻柱形成的环形空间返回流至地面。整个过程循环进行，使井深不断增加，直至目的井深。钻井中途会停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、测井和后续井身固井作业。本工程全井段采用水基环保泥浆钻，钻井作业为24h连续进行。 图2-10 钻井液循环示意图 主要过程： ①一开作业：钻井开孔后钻到表土层以下的基岩或钻达一定深度，下入表层套管后固井。主要作用：隔离上部含水层，不使地面水和表层地下水渗入井筒；保护井口，加固表土层井段的井壁；对于继续钻下去会遇到高压油气层的，在表层套管上安装防喷器预防井喷。 ②表层固井（一开固井）：表层固井是在井眼内下入套管柱后，在地面上利用专业设备将水泥浆通过套管柱注入井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。表层固井采用1.60-1.65g/cm3的低密度水泥浆体系，封固表层，为下步钻进创造条件。表层固井目的是封隔疏松、易塌、易漏等地层；保护地下潜水层。 ③钻进：根据需要进行二开等作业，钻进至目的层。 ④录井：在钻进过程中，用岩矿分析、地球化学、地球物理等方法，观察、采集、记录、分析随钻过程中的固体、液体等井筒返出物信息，以此建立录井地质剖面、发现油气显示、评价油气层。 ⑤测井：根据地质需要，选用适合的测井项目对钻开地层进行电测，最终根据电测曲线了解地层的特征及地层含油、气情况。 本工程采用Eclips5700以上组合测井系列，对全井段进行电传测井，Eclips5700测井属电传型号成像测井系统，分为地面装备（井下电传信号收集设备、计算机分析终端组成）、电缆（500kb/s传输速率电缆）、井下仪器（地层微电阻率扫描、偶极横波声波、超声波成像仪、地震成像、地层动态检测仪、方位电阻率成像、核孔隙度岩性仪、自然伽马测井、阵列声波等）。 ⑥完钻固井 固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定规格的套管柱。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全放喷设备等。循环处理泥浆（降低泥浆密度至固井需要泥浆密度）；召开固井现场施工会议；注入前置液（本区块为清水）；注入所需用量及合适密度的水泥浆；注入顶替液（本区块为清水）至碰压；碰压合格后，适当憋压核对数据后固井完成。固井过程中不产生污染物。 完钻固井采用单级固井，根据地质要求确定水泥返高，确保盖层等重点井段固井质量。完钻固井采用1.85-1.90g/cm3的双密双凝韧性防窜水泥浆体系，目的是封隔疏松、易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏；安装井口设备，形成油气通道，以利于后续生产。 钻井工程时废气污染源主要为施工扬尘、柴油发电机废气、柴油罐挥发废气。井场设置专用洒水泵定期洒水防尘，降低扬尘的产生量，从源头上降低施工扬尘对环境空气质量和敏感点的影响。 钻井工程时废水污染源主要为钻井废水和生活污水，井场设置环保厕所，生活污水排入环保厕所，定期清掏。钻井泥浆经泥浆不落地工艺系统处理，破胶脱稳后进行固液分离，废水收集至可移动废水罐临时贮存，由罐车拉运至吉兰泰联合站采出水处理系统，处理达标后回注。 钻井工程时噪声污染源主要为泥浆泵及钻机等机械噪声，选用低噪声设备，进行基础减振；避免高噪声设备同时施工，合理布置、安排时间合理施工，维护设备正常运行。 钻井工程时固体废物主要为钻井固相废弃物（钻井岩屑、钻井泥浆）、落地油（事故状态）和生活垃圾。井场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门处置；本项目钻井过程中使用水基钻井泥浆，采用“钻井泥浆不落地工艺”处理后，泥饼（废弃钻井泥浆、岩屑）属于Ⅱ类一般工业固体废物，运至内蒙古联源热电有限公司固废处置场填埋。若遇特殊情况不能及时清运时，暂存于固废暂存区，上部用苫布遮盖；落地油（事故状态下）和废机油暂存于井场危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 三、试油工程 勘探井的井下作业是进行生产前的重要手段之一，主要包括射孔、下泵、试油等。 试油队在地面安装试油架，打开井口，利用射孔枪对目的层进行射孔，射孔的目的是建立地层和井筒的连通。射孔管柱至预定位置，使射孔枪对准目的层，进行射孔操作。射孔弹穿油层套管、水泥环并穿透油层一定深度，从而建立起油（气）流的通道。射孔后从下往上试油（两目的层之间安装封隔器），如果油井自喷，则安装油嘴，将出油（水、气）输送至地面；如果油井不能自喷，在井下安装抽吸泵，将井筒内的流体输送地面。 采出液经井场内两相分离处理后，液态在储罐内暂存，气态经管道输送至井口50m外放喷装置中的火炬燃烧后排放，火炬装置配套防回火与自动点火装置。根据一段时间内的采出量计算油气产量，据此判断是否达到具备转为开发井的石油地质储量要求。 试油结束后，具有开采价值的井口保留采油树，按照要求办理探井转产能井手续；无开采价值则拆除试油设备，进行封井作业。试油过程中，由井口接密闭的试油管，进入储液罐。整个试油过程中，严禁井筒出来的流体散落到地面。 由于本次勘探开发位于新矿区，周围无相应的油田站场，因此本工程采出液由油田专用罐车拉运至吉兰泰联合站处理。 本工程是勘探项目，只进行试采，不涉及注水开采工序。 试油工程时废气污染源主要为烃类废气。试油期采出液通过密闭管线进入储液罐，储液罐采用卧式高架防腐贮罐，采用环密技术，防止烃类泄漏。储液罐安装装车鹤管，装车采用浸没式。 试油工程时废水污染源主要为生活污水，井场设置环保厕所，生活污水排入环保厕所，委托当地村民定期清掏。 试油工程时废噪声污染源主要为试油设备噪声，选用低噪声设备，进行基础减振，合理布置、安排时间合理施工，维护设备正常运行。 试油工程时废固体废物主要为生活垃圾。井场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门处置。 四、封井作业 若完井后测算油气产量有经济利用价值，则作为储备井待后续开发，实施临时封井，站场恢复，移交勘探井所在井场所属的采油厂进行管理，后期若利用勘探井从事生产等活动，需另行履行环评手续；根据勘探结果，若油气显示情况低于最低工业油气流下限，则不具备开采价值，该井进行永久封井，并进行井场恢复。 表2-9 最低工业油气流井标准 油气地域; 油气层深度. 500-1000; ＞1000-2000; ＞2000-3000; ＞3000-4000; ＞4000. 陆地工业油流下限t/d; 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10.0. 1、临时封井工艺： 1）处理井口，刮削井筒。 2）井下采用封井器封井。 3）检查封井气密性，所封油井必须达到井口各部紧固、不渗不漏、套管、总阀门、螺栓齐全。 4）封井结束后，拆除井口，安装单流凡尔，单流凡尔外安装5-8mm钢板焊成的护罩，护罩内壁和单流凡尔之间要有一定的间隙，护罩形状为方形或圆形，护罩外壁和顶面要点焊井号。 5）护罩外灌注钢筋水泥井口护墩，护墩钢筋骨架网直径58cm，用直径5mm的钢条编制，密度为5cm×5cm×5cm。 6）护墩外表应为光滑水泥面的圆柱体，自地面以下80cm起到地面以上80cm止，直径60cm，顶面有清晰地刻印刷漆的红色井号标识，四周应标明“危险勿动！”的字样。移交勘探井所在井场归属地采油厂管理，采油厂对勘探井定期巡视。若后续利用该勘探井从事生产活动，需另行履行环评手续。 图2-11 临时封井示意图 2、永久封井工艺： 完成录井、测井、井下资料收集后，若不具有开发价值的工业油流则进行封井作业。要求所有关键性层段之间应隔离开。主要包括以下主要工作：①隔离各个油气层和处理废水的层段，并在最下部淡水层的底部打一个水泥塞；②打地表水泥塞，阻止地面水渗入井内，并流入淡水层，同时限制井内流体流出地表，从而保护土壤；③为防止层间窜流干扰邻近井的开发，在废弃井井内选择水泥塞或桥塞的位置，要确保隔离开已确认有生产能力的油气层和注水层，使井内所有注采井段都被隔离开，将油气限制在各自的层段内，阻止各层之间的井内窜流；④恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，并使废弃井和土地使用的矛盾最小化，并在井口位置处安装可供识别的标志，加以保护，防止人为破坏。 图2-11 永久封井剖面示意图 提出所有井下油管和井下工具，井口下挖2m，割掉井口套管，用电焊封死井口，并注入水泥分别对井口段、套管水泥返高段、封固井口，然后用表层土覆盖，井场恢复原状。 封井后环保措施 工程结束后，按照已批准的复垦方案进行复垦，对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井场地等临时占地实施复垦、生态恢复。 临时用地先清除地表的建筑，再用井场建设时的表层土作为种植土，进行植被恢复。恢复流程为：钻井完成→拆除建（构）筑物→清理场地→人工松土→将土覆盖→整理摊铺耕植土方→复耕。建设初期采用表土剥离、存放，回填，预防措施得当，复垦后，对土壤进行翻耕、平整及培肥改良。 建设周期 项目劳动定员40人，勘探过程为连续24小时作业，三班制，每班8小时，施工期为60天。 项目施工期为60天，实施时间为：钻前准备5天，钻井期45天，试油期为7天，封井3天。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、功能区划 （1）内蒙古自治区主体功能区划 根据《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》（国发〔2007〕21号）和《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号），内蒙古于2012年7月发布了《内蒙古自治区主体功能区规划》。 本规划将内蒙古国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，划分为国家级和自治区级两个层面。 重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化开发为基准划分的。主体功能不等于唯一功能。明确一定区域的主体功能及其开发的主要内容和发展的主要任务，并不排斥该区域发挥其它功能。 表3-1 内蒙古主体功能区规划 主体功能区; 定义; 主体功能. 重点开发区域; 指有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济的条件较好，应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。; 提供工业品和服务产品，集聚人口和经济，但也必须保护好区域内的基本农田等农业空间，保护好森林、水面、湿地等生态空间，也要提供一定数量的农产品和生态产品。. 限制开发区; 分为两类 一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全的需要出发，须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区； 一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱、生态系统重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，须把增强生态产品生产能力作为首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。; 提供农产品和生态产品，保障农产品供给安全和生态系统稳定，但也允许适度开发能源和矿产资源，允许发展那些不影响主体功能定位、当地资源环境可承载的产业，允许进行必要的城镇建设。. 禁止开发区域; 指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要实施强制性保护的重点生态功能区，点状分布于重点开发和限制开发区域。; 保护自然文化资源的重要区域，珍稀动植物基因资源保护地。. 项目所在位置 图3-1 内蒙古主体功能区规划图 本工程位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县，由上图可知，项目所属区域属于自治区级重点开发区域，不属于内蒙古自治区限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）及禁止开发区域。本工程属于能源和矿产勘探项目，在勘探前对表层土进行剥离并收集暂存，勘探结束后按照已批准复垦方案要求和环评要求进行复垦，确保项目完成后恢复到原有状态，不会对当地农业生产、生态环境造成破坏和影响。因此本工程选址符合《内蒙古自治区主体功能区划》。 （2）内蒙古自治区生态功能区划 项目位于内蒙古巴彦淖尔市磴口县，根据内蒙古自治区生态功能区划，所在区域属于乌兰布和沙漠防风固沙生态屏障与生物多样性保护功能区，区域内生态环境问题为：场退化严重，沙漠活化。生态敏感性特征为生物多样性极敏感，生态服务功能特征为生物多样性保护。生态保护目标与措施为实施退牧还草，保护现有植被，加强畜牧业基础设施建设。 本工程无废水外排，不会对地表水环境产生影响。施工期严格控制作业区面积，对作业人员进行生态培训，不随意丢弃垃圾，不在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持临时征地区域以外的植被不被破坏，施工结束按照复垦方案进行场地植被恢复，在严格落实防治措施的前提下，项目施工不会对区域生态造成破坏，因此对生态环境影响较小。综合分析，本工程建设符合内蒙古自治区生态功能区划相应的要求。 本工程在内蒙古自治区生态功能区划中的位置见下图。 项目所在位置 图3-2 内蒙古自治区生态功能区划图 （3）环境功能区划 项目区域大气环境为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；声环境执行《声环境质量标准》2类标准。 2、环境空气质量现状 （1）常规因子 本工程位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县境内，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用《巴彦淖尔市2023年环境质量状况公报》中环境空气质量监测数据作为评价区域达标情况的依据，具体结果情况见下表。 表3-2 巴彦淖尔市2023年环境空气监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; （年平均质量浓度）; 26; 35; 74.29; 达标. PM10; 70; 70; 100; 达标. SO2; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 18; 40; 45; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数24h平均浓度; 0.8; 4000; 0.02; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度; 146; 160; 91.25; 达标. 根据上表可知，6项监测因子浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在地为达标区。 （2）其他污染物 为了解本工程所在地大气特征污染因子非甲烷总烃和TSP的质量现状，引用河北艾柯检测技术有限公司出具的《磴口县扎格6探井勘探项目环境现状监测》报告中扎格6井的监测数据，监测时间为2024年2月2~2月6日，报告编号AKXZ24002。监测结果见下表。 表3-3 环境空气污染物浓度统计 监测点位; 项目; 平均时间; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 评价指数（%）; 达标情况. 扎格6井; 非甲烷总烃; 1小时; 0.41~0.64; 2.0; 20.5~32; 达标. TSP; 24小时; 0.081~0.128; 0.3; 27~42.7; 达标. 本工程非甲烷总烃参照执行河北省地标《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），由以上检测结果可得出，区域非甲烷总烃小时浓度符合《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准中浓度限值；TSP24小时浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中表2环境空气污染物其他项目浓度限值中的二级标准。 3、声环境质量现状 根据现场踏勘，扎格6井场场界50m范围内均无敏感保护目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》，无需进行声环境现状监测。 4、土壤环境质量现状 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本工程属于“附录A、土壤环境影响评价项目类别”中“其他行业”，属于Ⅳ类项目，本工程可不开展土壤环境影响评价。 5、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本工程为矿产资源地质勘查（包括勘探活动），属于地下水环境影响评价项目类别中Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 6、生态环境质量 （1）土地利用现状 本工程属于石油勘探工程，为临时占地，包括井场、办公生活区、设备区等。扎格6井占地面积16709m2，占地类型为农用地，均为基本农田，土地利用现状见下表。 表3-4 项目土地利用现状情况表 单位：m2 井号; 面积总计; 农用地. 扎格6; 井场; 13514; 13514. 进场道路; 3195; 3195. 合计; 16709; 16709. 图3-3 扎格6井土地利用现状图 （2）土壤类型 项目位于黄河北岸冲积平原上，海拔在1111～1200m之间，地形上属于平原地貌，主要的土壤类型为灌淤土。主要代表土种有底沙土、漠儿土、两黄土、硬黄土、红泥土、白碱土、盐土等。 （3）植被类型 本工程区域内生态以农业生态环境为主要特征，植被基本为栽培植被。人工植被主要为农田植被，农田植被在项目周围区域广泛分布。井场周边分布的主要是水浇地农业，主要种植玉米、小麦、豆类、葵花等农作物，另外还种植有瓜果、蔬菜等。 （4）动物类型 本工程区域内野生动物组成比较简单，种类相对较少，主要以啮齿类和鸟类为主。项目评价范围内未发现珍稀保护野生动物及其主要栖息地和繁殖场所，大多为广布种和伴生物种。该区域野生动物的种类和数量较少，分布在该地区的哺乳类动物主要有野兔、黄鼠等；爬行类动物有蜥蜴类、蛇类等；鸟类有沙鸡、麻雀等；优势动物为中小型哺乳类动物如蒙古兔、刺猬、黄鼠等，由于环境变迁，目前野生动物量已经很少，本工程占地及评价范围内无国家及地方重点保护野生动植物名录所列的物种。 现状评价结论 扎格6井位于磴口县哈腾套海农场，占地类型均为农用地，现状为耕地，植被基本为人工植被。项目周边生态系统结构单一，以农业生态环境为主要特征，无国家和自治区重点保护的野生动植物种类，无特殊文物保护单位。 本工程所在地区以半人工的农业生态系统和高度人工化的城镇生态系统为主，另有部分自然生态系统分布。评价范围内生态系统具有相对的稳定性及功能完整性，系统可以得到较稳定的维持和发展，具有一定的抗干扰能力。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程为新建项目，无与本工程有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目主要环境保护目标情况见下表： 表3-6 主要保护目标及保护级别一览表 环境 要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 保护级别. 环境 空气; 井场场界周围500m范围内无敏感目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，非甲烷总烃参照执行河北省地标《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 声环境; 井场场界周围50m范围内无敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准. 地下水环境; 扎格6井场场界外500范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; /. 土壤 环境; 项目临时占地范围内及占地范围外的农用地土壤; 维持原有功能，不影响土壤环境质量. 生态 环境; 周围300m范围内耕地、野生动植物，农作物主要为玉米、小麦等; 维持现有功能，不影响项目区周围玉米、小麦等农作物正常生长，植被覆盖度不降低. 风险 环境; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本工程Q＜1，风险潜势为I级，仅进行简单分析，不设环境风险评价范围。. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 区域内环境质量适用于如下标准： 1、大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，非甲烷总烃参照执行河北省地标《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，具体标准值见下表。 表3-7 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时; 浓度限值（二级标准）; 执行标准. PM2.5; 年平均; 35μg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 24小时平均; 75μg/Nm3. PM10; 年平均; 70μg/Nm3. 24小时平均; 150μg/Nm3. SO2; 年平均; 60μg/Nm3. 24小时平均; 150μg/Nm3. 1小时平均; 500μg/Nm3. NO2; 年平均; 40μg/Nm3. 24小时平均; 80μg/Nm3. 1小时平均; 200μg/Nm3. CO; 24小时平均; 4mg/Nm3. 1小时平均; 10mg/Nm3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/Nm3. 1小时平均; 200μg/Nm3. TSP; 年平均; 200μg/Nm3. 24小时平均; 300μg/Nm3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体限值见下表。 表3-8 声环境质量标准 单位：dB（A） 点位; 类别; 昼间; 夜间. 区域声环境; 2; 60; 50. 二、污染物排放标准 1、项目产生的扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）企业边界污染物控制要求；根据国家环境保护总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函〔2005〕350号），发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放浓度限值，对排气筒高度和排放速率暂不作要求，具体数值见下表。 表3-9 污染物排放标准 污染物名称; 取值时; 浓度限值 （mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 井场场界; 4.0; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求. 表3-10 柴油发电机废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 执行标准. SO2; 550; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放浓度限值. NOX; 240. 颗粒物; 120. 2、钻井工程期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各施工时间段的作业噪声限值。具体见下表。 表3-11 噪声排放限值 单位：dB（A） 污染工序; 昼间; 夜间; 标准. 钻井期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 本工程为油井勘探项目，不包括运营期，因此无运营期噪声污染。 3、本工程固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 其他 | 本次评价仅对勘探过程中对环境的影响进行分析，不包括开采。因勘探期较短，该项目在满足达标排放和环境功能区划达标的前提下，本工程不涉及总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期污染源分析 一、大气环境影响分析 1、扬尘 施工扬尘主要产生于钻前工程、钻井工程过程中场地平整、地面开挖、填埋、土石方堆放以及车辆运输过程等，污染因子为TSP。勘探期扬尘属无组织排放，施工扬尘的源强与施工的时间、地点、施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。类比北京市环科院及石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘进行的监测数据，建筑工地内TSP浓度相当于环境空气质量标准2级标准的1.4~2.5倍，施工及运输车辆引起的扬尘主要为天然土颗粒，粒径较大，在当地平均风速较小的情况下，扬尘飞扬距离较小。针对施工扬尘污染问题，本工程勘探期间采取洒水抑尘措施，洒水抑尘范围为进场道路和井场。另外，为了抑制表土堆场产生扬尘，防止水力与风力的侵蚀，采用盖土网覆盖，以抑制无组织扬尘的产生。通过上述措施后污染物排放情况满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值。 2、柴油发电机尾气 勘探井建设开发过程由柴油发电机提供动力，使用符合国标的0#或-35#轻质柴油，使用过程产生燃烧废气，污染因子为SO2、NOx、颗粒物等。 依据华北油田生产统计资料，正常钻进时，平均每天消耗柴油量为4t/d，柴油密度约为0.85t/m3，本工程勘探期总计消耗柴油量240t（282m3）。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：发电机运行污染物排放系数为：SO2 4g/L，NOX 2.56g/L，颗粒物 0.714g/L。烟气量可按20m3/kg计。排气筒高度5m，根据原环保部部长信箱中《关于GB16297-1996〈大气污染物综合排放标准〉的适用范围的回复》，对于固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。则主要污染物排放情况见下表。 表4-1 发电机废气污染物排放情况 污染源; 油耗kg/h; 烟气量m3/h; 污染物名称; 排放浓度 mg/m3. 柴油发电机组; 166.67; 3333.33; SO2; 235. NOx; 150. 颗粒物; 42. 项目勘探期污染物总排放量SO2为1.128t/勘探期、NOx为0.72t/勘探期、颗粒物（颗粒物）为0.215t/勘探期，排放浓度SO2为235mg/m3、NOx为150mg/m3、颗粒物（颗粒物）为42mg/m3。污染物排放情况满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放浓度指标要求。 3、柴油罐挥发非甲烷总烃废气 本工程设40m3卧式固定柴油罐，柴油最大存储量为30.4t，用量240t（周转次数约8次）。根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），卸油过程中柴油会产生0.05%的油气（非甲烷总烃），储存过程中柴油会产生0.01%的油气（非甲烷总烃），则卸油过程中非甲烷总烃产生量为0.12t/勘探期，储存过程中非甲烷总烃产生量为0.024t/勘探期，则非甲烷总烃产生量为0.144t/勘探期，产生速率约0.1kg/h。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，预测估算结果可知，柴油罐区厂界无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度为1.162mg/m3，满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。井场厂界四周非甲烷排放浓度的最大值为0.024mg/m3，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）企业边界污染物控制要求。 综上所述，项目无组织排放废气对周围大气环境影响很小，项目无组织排放废气对周围大气环境影响很小，则场界非甲烷总烃的浓度达标排放。 由于项目勘探期很短，且周边扩散条件较好，因此，柴油罐呼吸废气对周围环境的影响时间很短，影响范围很小。 4、油气集输过程挥发产生的烃类气体 本工程利用单井罐贮运原油（采出液），油罐类型为卧式固定顶储液罐，储运工程中会有烃类的产生，这些烃类气体主要成分为C1-C5的烃类物质。烃类主要产生于原油存储、转运。原油存储于高架油罐内，由于罐内气体空间温度差异，引起可挥发烃类气体经呼吸阀排出，被称为“小呼吸”；储罐内在收发油品时，由于油气空间容积的变化，导致油气呼出或外界空气的吸入，也会造成烃类挥发，被称为“大呼吸”；装车时，油品向汽车槽车装油过程会中会造成烃类挥发。 烃类气体排放量根据美国石油学会推荐的计算油罐储存损耗的公式对拟建油罐非甲烷总烃气体挥发进行理论计算。 a小呼吸产生计算 小呼吸排放是油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 固定顶罐的小呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： LB=0.91×M×[P/（100910-P）]0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的小呼吸排放量（kg/a）； M—储罐内蒸汽的分子量；（美国石油学会推荐64） P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；按饱和压力计，12290.8Pa； D—罐的直径；本工程中D=2.6m； H—平均蒸汽空间高度（m）；H=0.1m； △T—一天之内的平均温度差（℃）；△T=10℃； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；FP=1.25； C—直径在0-9米之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9米的C=1；本工程C=0.4962； KC—产品因子（石油原油KC=0.65，其他的有机液体取1.0）。 计算的油罐“小呼吸”产生量5.85kg/试油期。 b大呼吸产生计算 油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失。油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐增加，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。 可由下式估算固定顶罐的大呼吸排放： Lw=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：Lw—固定顶罐的工作损失（kg/m3）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.46×K-0.7026；K>220，KN=0.26。本工程取KN=1。 其他的同呼吸排放计算公式。 计算结果：Lw约为0.214kg/m3，则油罐“大呼吸”产生量16.05kg/试油期。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，估算结果可知，厂界无组织排放非甲烷总烃的最大落地浓度为1.145ug/m3，满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。厂界四周非甲烷排放浓度的最大值为0.0307mg/m3，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）企业边界污染物控制要求。 综上所述，场界非甲烷总烃的浓度达标排放，项目无组织排放废气对周围大气环境影响很小。 本工程所处位置周围比较开阔，且试油期时间较短，有利于污染物的扩散，同时距离周围敏感点距离较远，可有效降低对周围环境的影响。 5、伴生气 根据探井实际钻探结果，如果采出液中存在伴生气则需要放喷装置。井场试油阶段勘探井伴生气体主要为天然气及少量非甲烷总烃，采用放喷装置中的火炬就地燃烧，燃烧产物主要为二氧化碳和水蒸气，非甲烷总烃排放量较少。火炬为8m高排气筒（配套防回火与自动点火装置），设置于井口50m以外，距液气分离器排气管线及放喷管线外的各种设施距离不小于20m。井内气体经与井口连接的气体输送管线输送至排气筒（与液体经两相分离器分离），火炬顶端设自动点火装置，将井内气体于火炬排放口处点燃。本工程放喷时间通常为4～6小时，属于短时排放，根据地质预测，该区块的伴生气量极少，故产生放喷废气量较少，不做定量分析。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本工程周边无地表水体，本工程产生的废水主要为钻井工程的钻井废水和钻前工程、钻井工程、试油工程的生活污水等。 （1）钻井工程的钻井废水 本工程钻井泥浆使用无毒无害的水基泥浆，钻井泥浆在现场采用“泥浆不落地”处理（具体内容见P59），破胶脱稳后进行固液分离，分离后的钻井废水由路桥公司定期拉运至吉兰泰联合站采出水处理系统，处理达标后回注于现役油藏。本工程钻井废水产生量为317m³/勘探期。 上述废水拉运至吉兰泰联合站采出水处理系统，处理达标后回注于现役油藏，无废水外排。 （2）生活污水 本工程劳动定员40人，勘探期为60天，按60L/d·人计算，则生活用水量为54m3/勘探期，勘探期产生的生活污水产生量按用水量的80%计，污水排放量为43m3/勘探期，生活污水主要污染物为pH：6~9，COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：250mg/L，氨氮：25mg/L，井场设置环保厕所，定期清掏。 通过以上分析，钻井废水、生活污水分别采取措施后，各废水均能得到有效处理，对地表水没有影响基本没有影响，措施可行。 2、地下水环境影响分析 （1）钻井废水对含水层的影响分析 施工期钻探过程中，钻进至含水层时，在未下套管前，钻井废水（泥浆）会直接与含水层接触，通过压力差进入含水层。 根据开发实际情况及业主提供资料，钻井泥浆中含有大量的膨润土（蒙脱石为主的含水黏土）及少量的纯碱、烧碱、NH4-HPAN、高分子抑制剂PMHA-II、抗高温降滤失剂、防塌剂、液体润滑剂、超低渗处理剂等，基本上属于无毒无害物质。钻井废水以钻井为中心向四周扩散，在钻进过程中，钻井泥浆会在井壁形成一定厚度的泥浆滤饼，对钻井废水的扩散起到一定的阻隔作用，实际进入到含水层的废水量较小；根据工程分析及甲方实际经验，钻探时间较短，对含水层的影响较小。综上分析在钻井施工过程中，钻井废水水质较简单，且对含水层影响时间较短，范围较小，程度较低，在可接受范围内，不会对地下水造成影响。 （2）钻井泥浆对地下水的影响 钻井作业过程中，泥浆的重复利用率可达80%以上。钻井泥浆中含有大量粘土、CMC（羧甲基纤维素）、重晶石和少量纯碱等，正常情况下储存在泥浆循环罐中，对地下水影响较小。一旦泥浆循环罐渗漏，废水会直接进入土层，通过包气带下渗。由于粉土层土粒过滤吸附及微生物降解作用，污染物浓度得以降低（岩层颗粒愈细，厚度愈大，污染物含量降得愈多）；若泥浆循环罐渗漏废水进入细砂层，由于细砂层透水性好，污水依次经表层细砂、包气带进入含水层自由水面，在水平流场作用下，做对流扩散运动。在这种情况下，或者包气带完全饱和，呈连续入渗的形式，或者包气带上部砂层完全饱和，呈连续渗流形式，而其下部呈非饱和水的淋雨状渗流形式渗入自由水面，污染物自上而下经过包气带进入自由水面，影响对象为包气带和浅部含水层。由此可见，当泥浆循环罐在距离地下水较近的地方发生渗漏，由于土粒或砂粒过滤吸附及微生物降解作用有限，包气带距离短，废水容易穿过包气带进入浅层地下水，对较大范围内地下水质量形成影响；当泥浆循环罐在距离地下水较深的地方发生渗漏，由于土粒或砂粒过滤吸附及微生物降解作用较为明显，包气带距离长，废水穿过表土和包气带进入浅层地下水需要一定的时间，对地下水质量的影响范围和程度相对小一些。加之在井场都分门别类地做了不同程度的防渗，所以钻井泥浆对地下水的影响极小。 （3）钻进过程井漏事故的影响 井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含有石油类，易造成地下水污染。就钻井漏失而言，其径流型污染范围不大，发生在局部且持续时间较短。 钻井过程中表层套管（隔离含水体套管）固井变径后，继续钻井数千米到达含油气的目的层。在表层套管内提钻下钻和钻杆自重离心力不稳定，在压力下的钻杆转动对套管产生摩擦碰撞，有可能对套管和固井环状水泥产生破坏作用，使钻井液在高压循环过程中，从破坏处产生井漏进入潜水含水层造成污染，其风险是存在的。此外钻井泥浆以水基膨润土为主，并加有碱类添加剂，在高压循环中除形成一定厚度的黏土泥皮护住井壁外，也使碱类钻井液进入含水层，虽然没有毒性，但对水质的硬度和矿化度劣变起到一定影响。因此推广使用清洁无害的泥浆，严格控制使用有毒有害泥浆及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度等措施，可以有效控制钻井液（泥浆）在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。 三、噪声污染源分析 1、钻井期产生的噪声主要为机械噪声与作业噪声。 机械噪声主要来源于大型柴油机、钻机、泥浆泵及各种机械转动产生的噪声；作业噪声主要来源于固井作业、下套管、起下钻具、起钻时吊环与水龙头的撞击等发出的噪声。 根据《钻井作业现场健康危害因素及预防》（中国石油和化工标准与质量）中钻机噪声危害场所监测结果可知，钻井作业现场声源强度一般都在80dB（A）以上，具体噪声源强见下表。 表4-2 钻井作业现场噪声一览表 装置; 源强dB（A）; 数量; 噪声治理措施; 治理后源强. 柴油机; 100; 1; 柴油发电机组排气口朝向避开办公生活的方位，并设置基础减振等措施; 80. 钻机（含提升、固控等系统）; 95; 1; 管理和作业过程中平稳操作; 85. 泥浆泵; 90; 1; 减振基础; 80. 注：本项目泥浆泵（钻井泵）三座，（一用两备），最多同时运行1座。柴油发电机2座（一用一备）。. 钻井作业噪声源为钻机、钻井泵、大功率柴油发电机组等机械噪声，源强约90~100dB（A）。噪声距离衰减模式如下： L（p）=L（p0）-20lg（r/r0）–ΔL 式中：L（r）——距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L（r0）——参考位置距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，m； r0——参考位置距噪声源距离，取1m； ΔL——噪声源的防护结构（围挡）的隔声量，取5dB。 按上式预测施工机械噪声对环境的影响，预测结果如下表所示。 表4-3 钻井工程场界噪声贡献情况 预测点名称; 贡献值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 扎格6井; 东场界; 35.51; 35.51; 70; 55; 达标. 南场界; 41.14; 41.14; 70; 55; 达标. 西场界; 36.25; 36.25; 70; 55; 达标. 北场界; 41.13; 41.13; 70; 55; 达标. 由预测结果可知，东、西、南、北场界的噪声贡献值最大值41.14dB（A），符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）要求，对区域声环境质量影响可接受。 2、本工程试油阶段的噪声主要为抽油机产生的噪声，设备源强及采取的降噪措施见下表。 表4-4 试油阶段噪声源强情况表 序号; 噪声源; 噪声级dB（A）; 设备数量; 降噪措施; 降噪后源强. 1; 抽油机; 75; 1; 基础减振; 65. 根据噪声距离衰减模式，预测结果如下表所示。 表4-5 试油工程场界噪声贡献情况 预测点名称; 贡献值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 扎格6井; 东场界; 12.51; 12.51; 70; 55; 达标. 南场界; 23.18; 23.18; 70; 55; 达标. 西场界; 11.71; 11.71; 70; 55; 达标. 北场界; 17.68; 17.68; 70; 55; 达标. 由预测结果可知，东、西、南、北场界的噪声贡献值最大值23.18dB（A），符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）要求。 本工程施工期较短，施工结束后，噪声影响随即消失，对声环境影响较小。 四、固体废物污染源分析 钻井工程时的废弃物主要有废弃钻井泥浆、岩屑，废机油，事故状态下的落地油及办公生活区产生的生活垃圾。 1、废弃钻井泥浆、岩屑 （1）废弃钻井泥浆 废弃钻井泥浆是指在钻井过程中无法利用或钻井完工后剩余的泥浆，其产生量随井深和井径的不同而改变。废弃钻井泥浆产生量可按照经验公式推算： V=0.125πD2h+18（h-1000）/500+116 式中：V-废弃钻井泥浆产生量，m3； D-钻井的直径，m，一开0.3111m，二开0.2159m； h-钻井地深度，m； 表4-4 勘探期废弃钻井泥浆产生量 序号; 井号; 井深m; 废弃钻井泥浆产生m3/勘探期. 1; 扎格6; 6600; 549.86. 通过计算可知，本工程废弃钻井泥浆产生量为549.86m3/勘探期。 （2）钻井岩屑 钻井过程中，岩石被钻头破碎成岩屑，其中50%混入泥浆中，其余经泥浆循环泵带出井口。钻井岩屑的产生量可按经验公式计算： W=πD2hd/4×50% 式中：W—井场岩屑产生量，t； D-钻井直径，m，一开0.3111m，二开0.2159m； h-钻井深度，m； d-岩石密度，t/m3，取2.2t/m3。 表4-5 勘探期钻井岩屑产生量 名称; 井号; 井深 m; 废弃钻井岩屑产生量t/勘探期; 废弃钻井岩屑产生量m3/勘探期. 1; 扎格6; 6600; 334.97; 152.26. 计算可知，本工程废弃钻井岩屑产生量为152.26m3/勘探期（334.97t/勘探期）。 本工程采用水基型钻井泥浆，根据《国家危险废物名录》（2025年）以及《关于发布〈危险废物排除管理清单（2021年版）〉的公告》（生态环境部公告2021年第66号）判定本工程经固液分离后的固相废弃物（泥饼）为一般工业固体废物。 钻井泥浆经泥浆不落地工艺系统处理，处理后产生的泥饼属于Ⅱ类一般工业固体废物。废弃泥浆、岩屑暂存区域设置50cm高围堰，铺设双层1.5mm厚高密度聚乙烯防渗膜，渗透系数K≤1×10-7cm/s，同时高密度聚乙烯防渗膜覆盖围堰并外延0.5m以上。在固废堆存期间，为了防止水力与风力的侵蚀，用苫布覆盖，以抑制无组织扬尘的产生及防雨。 根据上述（1）、（2）核算，废弃泥浆、岩屑产生量702.12m3/勘探期；交由路桥公司拉运至内蒙古联源热电有限公司固废处置场。 泥浆不落地工艺系统： 本项目委托河北华北石油路桥工程有限公司对钻井过程中产生的废弃物进行处理，处理对象包括钻井废水、废弃水基泥浆、岩屑。这部分废弃物经过滤、稀释、絮凝、压滤等工艺（钻井泥浆不落地工艺），分离成固相和液相两部分。 泥浆不落地工艺系统将过程处理和终端处理合为一体，不需修建泥浆池，既有效减小了钻井废物的环境污染隐患，也减少了钻前施工及占地成本，做到了井场清洁化生产，真正实现了陆上钻井“零排放”的目标。 ①情况介绍 第一单元废弃物收集单元。利用螺旋输送机和污水泵将钻井过程中的钻井液出口振动筛筛出的钻屑、除砂器、除泥器旋流出泥沙、离心机脱离出的泥巴及钻井废水收集并传送至废弃物储备罐，实现了不落地，井场无污染清洁钻井。 第二单元破胶处理单元。对钻井废弃物进行储存、脱稳、破胶，为进入下一单元做好准备。此环节是根据废弃物中的有害物质的类型和含量，以及污水处理要求的指标，使下一单元的滤液尽可能地达标。 第三单元液固分离单元。它的功用主要是液固分离，分离出来的固体滤饼，通过提升式皮带输送机直接装车外运。 钻井废弃物不落地工艺处理系统，对陆上水基钻井液钻井过程中的废弃物（钻屑、泥巴、废弃浆、污水等），即时处理，达到“不落地”要求。 ②工艺流程 设备安装调试： 泥浆不落地设备必须与钻井配套使用，使用位置较其他治理设备要求较高，收集装置必须摆放在振动筛（循环罐）旁边，有助于收集钻井废弃物，为下一步治理打下基础。钻机进场后，不落地设备也要相应入场安装调试，同时对施工区域进行防渗，保证不产生二次污染。 固液分离： 每一钻井阶段根据泥浆体系的情况变化，现场技术人员通过小样试验确定钻井废弃物破稳的配方比例，在加药箱内配制各类所需破乳、脱稳剂，然后抽入脱稳反应箱，使其与钻井废弃泥浆充分反应，为固液分离做准备。 破稳后的废弃物用渣浆泵打入压滤机，压滤机压力控制在0.7MPa左右，一般固液分离的每个运行周期约2h（破稳反应的效果直接影响固液分离的效果，地层黏土含量高等也是影响固液分离效率的主要原因）。破稳后的钻井废弃物实现固液分离，钻井废弃物进入振动筛处理掉大的固体颗粒，再通过除砂器、除泥器进行除砂除泥，最后通过离心机再次分离处理。然后液体进入滤液箱，由罐车拉运至联合站采出水处理系统，处理达标后回注现役油气藏驱油，固体（含水率小于40%）通过自动拉板装置掉入皮带输送机，将其输送至临时堆放地堆放。 图4-1 钻井泥浆不落地处理工艺流程图 2、废机油 钻井过程中废机油主要来源于设备机油，类比华北油田勘探井统计数据设备机油产生量，本工程废机油产生量约0.1t/勘探期。根据《国家危险废物名录》（2025年）的规定，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性为毒性和易燃性。 本工程废机油采用密封铁皮桶收集，暂存于危废贮存点内，再由建设单位交由有资质的单位进行处置。 3、落地油（事故状态下产生） 本井采用过平衡钻井方式，在油气井钻井过程中，井筒液柱压力大于或略小于地层孔隙压力，严禁地层流体进入井筒，正常情况下钻井过程中无液体伴随井筒回到地面，因此钻井过程中无落地油产生。 本工程钻井设备、试油设备、泥浆罐、柴油罐等下铺设双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，同时防渗膜敷设外延50cm以上，以防止落地油污染土壤环境。采出液密闭输送至储液罐内暂存，因此正常工况不会产生落地油。 若操作不当，事故状态产生落地油，油类将落至防渗膜上。根据《国家危险废物名录》（2025年）的规定，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为071-001-08石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚，危险特性为毒性和易燃性。防渗膜将有效收集事故状态产生的落地油，回收的落地油存于井场危废贮存点内污油罐中，再由建设单位定期交有资质的单位处理。 4、生活垃圾 项目劳动定员40人，勘探期为60天，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则生活垃圾累计产生量为1.2t/勘探期。 五、勘探期对生态环境的影响分析 本工程勘探过程中对生态的影响主要表现为钻井期的占地、施工人员的踩踏、勘探过程中的三废排放对生态环境的影响。钻井施工作业使当地植被遭到破坏，覆盖率降低，破坏原生地表土壤的结构，使原生地表的水土保持功能降低或丧失。探井结束后，若未探出原油，则直接进行封井，及时进行植被恢复，恢复原有土地利用现状。 项目对生态环境的影响主要有以下几个方面： （1）景观影响评价 在油田勘探期各种车辆行驶所形成的通向勘探井和外围的道路，使景观的基本构成要素廊道的数量增加，影响生态系统中的能流、物流的流动，对植物物种和传播和动物的迁徙有一定的影响。架设井架、房屋、钻井场等人工建筑景观、改变原有的景观，造成视觉干扰。但这一影响随勘探作业的完成而结束。 （2）土地利用格局变化 项目所在区域以农业经营为主，本工程土地利用类型为农用地，勘探期会造成土地利用类型的变化。 在施工期发生的临时占地是施工期对农用地产生影响的一个主要环节。施工过程中，车辆碾压，机械推挖、人员践踏等对地表进行的平整将会对农用地地表植被造成很大破坏，这种影响是短期可逆的，施工结束后，被占用土地开始恢复。 项目施工期临时占地主要为农用地，勘探期只有60天，对当地的农业生产也会带来一定的负面影响，临时占地对农业产值的影响主要体现在施工期，施工期间被占地的农民将失去经济来源，建设单位应办理相关土地使用手续，对临时占地进行补偿。严格执行国家有关的土地复垦规定，施工前对表层土壤剥离、开挖、堆放，勘探施工结束后循序回填，将表层比较肥沃的土铺在最上层。通过及时复垦，恢复原来的土地利用功能。 # 施工期应严格控制临时占地范围，尽量减少对植被破坏，施工结束后，全部恢复地表形态。由于本工程临时占地的占用期限很短，在完工后可以及时恢复，所以不会对土地利用格局产生大的影响。 （3）土壤影响分析 根据建设项目的工程内容，本工程对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。 1）土壤性质影响 项目建设过程中，表土剥离和堆放、回填、人工践踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响。 ①扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕层结构 土壤耕作层是土壤肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越的土壤，平均深度约为15～25cm，土层松软，团粒结构发达，能够较好的调节植物生长的水、肥、气、热条件。地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤耕作层及其结构。由于耕作层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。 ②混合土壤层次，改变土体构型 无论是自然土壤还是农业土壤在形成过程中，由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。井场平整过程中原土体构型破坏。土体构型的破坏，将明显的改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低，从而造成对植物的生长、发育及其产量影响。 ③影响土壤紧实度 自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，这种碾压或固结，将改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长。 2）土壤肥力影响 自然土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力的其他方面如紧实度、孔隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到一定程度的影响，影响植被正常生长。 本工程建设区分布在平原区，土地利用类型主要为农用地（耕地），土壤中的养分含量相对较高。因此在表土剥离回填过程中，对表层土实行堆放和回填，可有效降低因工程开挖施工对土壤养分的影响。 3）土壤污染影响 本工程建设过程中将产生钻井泥浆、钻井岩屑、生活垃圾、钻井废水、生活污水等。 钻井会产生废弃泥浆和岩屑，废弃泥浆对土壤环境的影响与钻井泥浆的种类、成分及土壤特征密切相关。含盐量高的钻井泥浆对土壤环境具有较大影响，泥浆中的钙离子可使土壤板结、钙化；碱（KOH、NaOH）则可能使土壤碱性增强；钻井泥浆对于酸性的砂质土壤影响较小，而对碱性的亚粘土及粘土含量高的土壤影响较大。油区土壤呈碱性，碳酸钙反应强烈，钻井泥浆进入土壤中，加剧了土壤的盐碱化、板结和钙化。 # 本项目泥浆采用防渗罐承装，以防止污染地下水及土壤环境。废弃钻井泥浆、岩屑采用泥浆不落地工艺施工，采取以上措施后，钻井泥浆、岩屑等固体废物对井场占地范围的土壤环境影响较小。 # （4）植被影响分析 ①工程占地对植被的影响 占地区域的影响主要表现在临时道路、设备堆压、土方开挖、车辆碾压、施工人员踩踏等，主要植物为农作物，临时占地范围较小，主要影响临时占用农用地范围内的农作物，待油气井勘探工程结束全部恢复原有土地类型。通过加强施工管理，认真做好施工结束后的场地恢复工作，工程建设对植被的环境影响是可以接受的。 ②大气污染对植被的影响 本工程在钻井工程期间大气污染物主要是来自钻机和发电机所用柴油联动机组产生的废气，废气中主要含有PM、NOX、HC、CO等有害成分。试油期产生的大气污染物主要为无组织释放的烃类气体，在这些污染物中能对植物产生影响的主要为NOX及建设期的空气扬尘。 NOX对植物的伤害表现在叶肉组织内部的细胞上。植物通过气孔吸收大气中的氮氧化物，随后污染物由气态变为液态，改变细胞或细胞周围的pH值，引起细胞结构变化，光合作用降低，植物的生长繁殖能力降低。当高浓度的NOX在短时间内排放时，可使植物产生急性伤害，尤其在温暖晴朗的天气下，植物24小时内就可能出现坏死斑。而较低浓度的NOX对植物的伤害是慢性的，可使植物叶片失绿。 另一方面，油井钻井的扬尘颗粒物在植物表面以干粉尘、泥膜形式积累，阻塞气孔，导致气体变换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩。 本工程的施工时间较短，施工期间采取合理化管理、控制作业面积、土堆适当喷水、土堆和材料遮盖、大风天停止作业等措施后，控制扬尘的影响范围。且本工程所在地地势开阔，污染物易扩散，大气污染对植被的影响较小。 ③石油类污染对植被的影响 在油井开发过程中石油对植被的污染途径主要是试油过程中不慎将原油溅在植物体上，影响其生理功能，使植物生长发育受阻，重者导致死亡。本工程正常状况下无落地油产生，事故状态下的落地油主要产生在井场的临时占地范围内，施工期临时占地范围内无植被，因此地表石油类污染不会使植被受到明显伤害。 # （5）野生动物影响分析 经调查，本工程井场区不是国家重点保护野生动物的集中栖息地和繁殖地，区内野生动物为一些常见种类，例如野兔、刺猬、田鼠、蛇等小型动物出没。项目的施工建设会对当地野生动物栖息环境产生一定的影响，栖息地的减少使动物的活动空间减少，使一些小型动物的活动范围受限。由于本工程临时占地占用时间较短，且区内主要为小型动物，其领地面积相对较小，因此，项目建设对其动物的影响并不十分明显。 （6）生态完整性影响评价 项目生产建设将对区域生态完整性产生一定的影响。本评价生态完整性评价主要从项目建设对区域生态系统生产能力以及稳定性影响两方面进行分析。 ①生态系统生产能力分析 生物与环境共同作用使生物具备了适应环境的能力，而且由于生物的生产能力，可以对受到干扰的自然体系发挥修复的功能，从而维持自然体系的生态平衡。 项目实施后将对局部自然植被产生一定的影响，生产力有所降低，区域内以农作物和灌草为主，项目结束后将按土地复垦方案进行复垦，在占地范围内种植农作物，以增加植被地表覆盖度，因此项目的建设不会对生态系统生产能力产生明显影响。 # ②生态系统稳定性影响分析 # 生态系统稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态系统的功能得以正常运作。稳定性受生态系统中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性（异质化程度）所制约。景观等级以上的自然体系需要有高的异质性，因此生态系统的异质性可作为稳定性的度量。对异质性的量化可用多样性指标表示，该指标既考虑了不同群落类型所占景观总面积的大小及分布的均匀程度，又考虑了群落类型数量。 # 项目区域内的地表植被主要为人工经济作物，未发现原生和受保护的植物物种，项目建设涉及的植被种类均为当地常见种和广布种，因此项目的建设仅会对植物造成数量上的减少，并不会对区域植物的物种丰富度、多样性产生影响，亦不涉及自然群落演替变化。同时项目现状占地区域无野生动物迁移通道，不会破坏生境连通性，不会对生态系统稳定性产生明显影响。 # 综合分析，项目占地非常集中，勘探期只有60天，占地范围及评价范围内无重点保护野生动植物、濒危易危物种、极小种群野生植物等，涉及的植被种类均为当地常见种和广布种，不会引起区域群落组成、空间格局变化。受人类活动影响，现状占地区域不属于野生动植物适宜生境，亦无野生动物迁移通道，不会破坏生境连通性。生态系统的结构和功能、完整性和稳定性基本维持现状。 六、环境风险分析 1、环境风险识别 因本工程为勘探项目，钻井时因事故而导致的风险源强无法量化，本评价对探井可能存在的风险因素进行定性分析，分析风险发生的可能性，并提出相应的事故防范措施和应急方案。 （1）物质风险源识别 项目涉及的环境风险物质，包括勘探中井场储存的柴油、试油开采出的原油（以采出液的形式，含水高）以及伴生气。其危险特性见表4-6，危险物质Q值确定表4-7，危险物质的理化性质详见表4-8、表4-9、表4-10、表4-11。 表4-6 危险物质危险特性 序号; 危险化学品名称; 危险货物编号; 物质危险性. 1; 柴油; 33502; 高闪点易燃液体. 2; 原油; 32003; 中闪点易燃液体. 3; 伴生气（CH4）; 21007; 易燃气体. 4; 氢氧化钠; 82001; 腐蚀品. 5; 废机油; 33502; 高闪点易燃液体. 本工程施工期钻井井场设置1个柴油罐，储存柴油量为40m3，柴油密度按0.85t/m3计，充装系数为0.9，则本工程柴油罐最大储油量为30.4t；试油期设置2个储液罐（一用一备），单个储液罐最大储存原油量为40m3，原油密度按0.9t/m3计，则储液罐最大储油量为72t；油气比按15m3/t，伴生气密度按0.85kg/m3计，则伴生气量为0.92t；废机油最大暂存量0.1t。 表4-7 危险物质Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn /t; 临界量Qn /t; Q值. 1; 柴油; 68334-30-5; 30.4; 2500; 0.0122. 2; 采出液（原油）; /; 72; 2500; 0.0288. 3; 伴生气（CH4）; 74-82-8; 0.92; 10; 0.0920. 4; 氢氧化钠; 1310-73-2; 0.3; /; /. 5; 废机油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 项目Q值∑; 0.1304. 由上表Q值结果可得出，本工程环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级划分为简单分析。 表4-8 原油的理化性质 标识; 中文名; 原油; 英文名; Petroleum；Crude oil. 危险货物编号; 32003; UN编号; 1267；1255. CAS 号; 8002-05-9; 分子量; /. 理化性质; 外观与形状; 浅黄色至黄色，有绿色荧光的稠厚性油状液体. 相对密度; （水=1）0.780-0.970（空气=1）>1.0. 熔（凝固）点：℃; -60℃; 沸点：℃; 自常温至500℃以上. 溶解性; 不溶于水，溶于多数有机溶剂. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 闪点（℃）; -6.7～32.2 ℃. 火灾危险类别; 甲B; 自燃温度（℃）; 约350. 爆炸下限（V%）; 1.1; 爆炸上限（V%）; 8.7. 火灾危险类别; 甲B; 稳定性; 稳定. 禁忌物; 四氧化氮、强氧化剂; 聚合危害; 不能出现. 危险性类别; 第 3.2 类 中闪点易燃液体. 危险特性; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。. 灭火方法; 二氧化碳、干粉、泡沫。用水无效. 毒性及健康危害; LC50：-; IDLH：-. MAC（mg/m 3 ）：未制订标准; 居民区：-. 侵入途径; 吸入、食入、皮肤. 毒性; 原油本身无明显毒性。. 健康危害; 刺激眼睛和皮肤，导致皮肤红肿、干燥和皮炎，食入将引发恶心、呕吐和腹泻，影响中枢神经系统，表现为兴奋，继而引发头痛、眼花、困倦及恶心，更严重者将精神崩溃、失去意识、陷入昏迷，甚至由于呼吸系统衰竭导致死亡。吸入高浓度蒸气将影响中枢神经系统肺损伤，引发恶心、头痛、眼花至昏迷。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，按用大量水冲洗皮肤至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑用大量水冲洗眼睛，至少15分钟。就医。 吸入：迅速撤离现场到空气新鲜处；如呼吸停止，进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧（如有适当的解毒剂，立即服用）。就医。 食入：误服者立即漱口，饮足量温水，尽快洗胃。就医。. 泄漏应急处理; 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入放心水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃. 储存注意事项; 储运于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. 防护措施; 工程控制：采用通风装置。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩，紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器 眼睛防护：化学安全防护眼镜 身体防护：橡胶工作服 手防护：防护手套。 其他：工作后，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。. 表4-9 柴油理化性质 标识; 中文名; 柴油; 英文名; Diesel oil；Diesel fuel. 危险货物编号; T33502; UN编号; 1202. RTECS 号; HZ1770000. 理化 性质; 成分; 烷烃、芳烃、烯烃等; 主要用途：; 用作柴油机的燃料. 外观与形状; 稍有黏性的浅黄至棕色液体. 相对密度; （水=1）0.80～0.9. 熔（凝固）点：℃; -50～10 ℃; 沸点：℃; 180～410. 燃烧 爆炸 危险 性; 燃烧性; 易燃; 闪点（℃）; 45～60（轻柴油） 60～120（重柴油）. 自燃温度（℃）; 257; 重大危险源辨识：; 临界量5000t. 燃烧分解产物：; CO、CO 2; 稳定性：; 稳定. 聚合危害; 不能出现; 禁忌物; 强氧化剂、卤素. 火灾危险类别; 甲 B; 自燃温度（℃）; 约 350. 爆炸下限（V%）; 0.6（轻柴油）; 爆炸上限（V%）; 7.5（轻柴油）. 火灾危险类别; 乙 B（轻柴油） 丙 A（重柴油）; 稳定性; 稳定. 危险性类别; 第 3.3 类 高闪点易燃液体. 危险特性; 遇明火、高热或与催化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法; 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土. 毒性及健康危害; LC50：-; IDLH：-. MAC（mg/m 3 ）：未制订标准; 居民区：-. 侵入途径; 吸入、误服. 毒性; 具体刺激作用. 健康危害; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、 油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎和肺的损害。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛及头晕。. 急救 措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，按用大量水冲洗皮肤至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑用大量水冲洗眼睛，至少15分钟。就医。 吸入：迅速撤离现场到空气新鲜处；如呼吸停止，进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧（如有适当的解毒剂，立即服用）。就医。 食入：误服者立即漱口，饮足量温水，尽快洗胃。就医. 泄漏应急处理; 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入放心水系统。如大量泄漏，利用围堤收容 ，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃. 储存注意事项; 储运于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. 防护 措施; 工程控制：采用通风装置。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩，紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器 眼睛防护：化学安全防护眼镜 身体防护：橡胶工作服 手防护：防护手套。其他：工作后，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。. 表4-10 天然气（甲烷）特性表 标识; 中文名：甲烷；沼气分子式：CH4; 英文名：methane;Marsh gas. 危险性类别：第2.1类易燃气体; 危险货物包装标志：4; UN编号：1971. 危险货物编号：21007; RTECS号：PA1490000; CAS号：74-82-8. 理化特性; 外观与性状：无色无臭气体. 熔点/℃： -182．5 沸点/℃：-161．5. 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。. 侵入途径：吸入; 相对密度（空气=1）：0.55. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。; 聚合危害不能出现. 闪点/℃： -188; 自燃温度（℃）：538; 爆炸上限（V%）：15. 稳定性：稳定; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。; 爆炸下限（V%）：5.3. 临界温度（℃）：-82.6; 临界压力（MPa）：4.59; 燃烧热（kj/mol） ：889.5. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇点火源、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。. 健康危害; 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。. 急救; [吸入]：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。. 防护; [工程控制]：生产过程密闭，全面通风。 [呼吸系统防护]：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 [眼睛防护]：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 [防护服]：穿工作服。 [手防护]：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 [皮肤接触] ：若有冻伤，就医治疗。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 储运; 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风房间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 其他; 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。. 表4-11 氢氧化钠特性表 标 识; 中文名：氢氧化钠 别名： 烧碱; 英文名：sodiun hydroxide Caustic soda. 分子式：NaOH; 分子量：40.01; UN编号：1823. 危险类别：第8.2类碱性腐蚀品 82001; CAS号：1310-73-2. 理化 特性; 外观与性状：白色不透明固体，易潮解. 熔点/℃：318.4; 沸点/℃：1390. 相对密度（水=1）：2.13; 相对蒸气密度（空气=1）：无资料. 饱和蒸汽压/kPa：0.13（739℃）; 临界压力/MPa：25. 闪点（℃）：无意义; 临界温度（℃）：. 爆炸下限（%）：无意义; 爆炸上限（%）：无意义. 辛醇/水分配系数：-3.88; 燃烧热（kJ/mol）：. 引燃温度（℃）：无意义. 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。. 主要用途：广泛用作中和剂，用于制造各种钠盐、肥皂、纸浆，整理棉织品、丝、粘胶纤维，橡胶制品的再生，金属清洗、电镀，漂白等。. 危险性概述; 侵入途径：吸入、食入 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。 燃爆危险：不燃，无特殊爆燃特性. 稳定性和反应性; 稳定性：稳定 禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 避免接触的条件：潮湿空气 聚合危害：不聚合 分解产物：氧化钠. 消防措施; 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧， 遇水和水蒸气大量放热， 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 有害燃烧产物：无意义 灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 灭火注意事项及措施：消防人员须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 毒理学资料; 急性毒性：LD50：40mg/kg（小鼠腹腔）； LC50：无资料 刺激性：家兔经皮：50mg（24h），重度刺激； 家兔经眼：1%，重度刺激. 接触控制/个体防护; 职业性接触限值 中国 MAC（mg/m3）：2 美国（ACGIH）TLV-C（mg/m3）：2 检测方法：火焰原子吸收光谱法 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30min。如有不适感。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清，就医。. 泄漏应急处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。. 操作处置与储运; 操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过35℃，相对湿度不超过80%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 废弃处置; 废弃物性质：危险废物 废弃处置方法：中和、稀释后，排入废水系统 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方相关法规。把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋. 运输信息; 包装类别：Ⅱ类包装 包装标志：腐蚀品 包装方法：固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。. （2）勘探过程风险识别 ①危险性识别 勘探井开发过程环境风险事故中，影响范围较广的风险事故主要为井喷及井喷引起的火灾、爆炸等。其潜在的风险事故和危害如下表所示。 表4-12 主要事故类型、来源及影响环境的途径 事故 类型; 来源; 危险物质; 影响环境的途径; 可能影响的环境敏感目标. 井喷; 钻井; 原油; ①释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境； ②原油泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，降低通透性，不利于植物生长； ③进入地下水层，污染地下水水质; 周围大气环境、土壤、地下水. 井漏; 钻井; 钻井液等; 钻井液等沿裂缝漏失进入地下水层，污染地下水水质; 地下水. 柴油罐泄漏、火灾、爆炸; 钻进; 柴油; ①释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境； ②泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，降低通透性，不利于植物生长； ③进入地下水层，污染地下水水质; 周围大气环境、土壤、地下水. 输油管线泄漏; 试油; 原油; ①释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境； ②原油泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，降低通透性，不利于植物生长； ③进入地下水层，污染地下水水质; 周围大气环境、土壤、地下水. 泄漏; 试油过程井口装置泄漏; 石油类、挥发烃; ①油品挥发，造成大气污染； ②原油流出厂界，使土壤板结，通透性变差，不利于植物生长； ③进入地下水层，污染地下水水质; 周围大气环境、土壤、地下水. ②风险事故类比调查 因地层的复杂多变性，钻井过程中存在井喷事故发生的可能性，但油气田已发生的井喷事故多发生在油气田勘探开发初期，随着对地层和地质状况的不断深入了解，加之防喷技术的提高，目前油气田勘探开发过程中井喷事故的发生概率在不断降低。通过对巴彦油田现有勘探井数据分析，压力分布规律及控制措施已基本掌握，本工程勘探井发生井喷的概率极低，即使发生井喷事故，压井措施也比较容易成功。 据不完全统计，中国在油气勘探开发的40年间，累计发生井喷失控事故230次，占完井总数的2.41‰，其中，井喷失控着火78次，占井喷失控总数的34%，因此，井喷失控的事故率约为0.603×10-4次/年，其中井喷失控着火的事故率约为0.203×10-4次/年，未着火的事故率约为0.4×10-4次/年。 根据钻井期工艺特点，可能造成潜在环境风险的主要环节包括：钻井、起下钻、下套管、固井、测井和试油作业等，在整个钻井过程中可能发生的事故以井喷后果最为严重，井喷失控易酿成火灾、爆炸事故，造成人员伤亡、设备损坏、油井报废和自然环境的污染。 （3）环境影响途径及危害程度 ①随空气扩散 工程环境风险事故中随空气扩散的物质主要是火灾爆炸烟气中的SO2、CO、轻烃等物质以及泄漏事故中挥发大空气中的烃类物质。其中挥发的烃类物质扩散范围较近，只影响泄漏点附近范围；而火灾爆炸烟气中的 SO2、NOx、CO、颗粒物等物质则受烟气排量大的影响，扩散范围较远，一般可随空气流通扩散至几公里甚至更远的范围，将会严重影响周边区域环境空气质量。 ②随河流水体扩散 一旦发生井喷、油品泄漏等事故，喷出或泄漏出的油品如果未及时清理可能进入附近地表水体，对河流水质造成污染。本工程距离地表水体较远，不会对地表水环境产生影响。 ③进入地下水 进入地下水扩散传播的主要是事故状态下泄漏的油品，他们当中含有的石油类等有害物质会直接进入受污染区域的土壤，在地下水位埋深浅的区域还可能通过土壤渗透到地下水环境，进而可能造成区域的地下水环境污染。通过本工程对井场采取分区防渗措施，不会对地下水造成影响。 2、环境风险分析 （1）环境空气风险分析 本工程对大气环境造成影响的风险事故主要为井喷、柴油罐、采出液储罐以及管线泄漏事故。 ①井喷事故 本工程试油期只有7天，发生井喷的概率为0。井喷失控事故对大气环境造成的影响较大。其主要成分是烃类，其中，对大气环境可造成污染的是其中较轻的烷烃组分，这些成分挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就较严重。如果一次事故泄漏量过多，覆盖面较大，在未能及时回收、气象因子适宜的条件下，便可形成较重的局部大气污染，这时，大气中总烃的浓度可比正常情况高出数倍甚至更多。泄漏后如果发生火灾，则燃烧形成的黑烟造成较重的大气污染。根据对相似油田和华北油田历史上发生的井喷事故的调查，一旦发生井喷事故，污染范围通常在100～200m范围内。 造成井喷必须有三个基本条件：要有连通性好的地层；要有石油、气、水的存在；要有一定的能量（地层压力）。本工程钻井时根据地层压力特征采取了对应的防喷措施，在按照钻井安全环保控制措施施工条件下井喷事故的发生频率很小。 ②废机油、柴油罐、采出液储罐以及管线泄漏事故影响分析 风险影响主要是危废暂存间废机油、轻柴油罐、采出液储罐和采出液输送管线泄漏以及泄漏后产生的次生灾害火灾爆炸。废机油密闭暂存于危废暂存间，储罐密闭，由于罐体和管线破裂导致轻柴油/采出液大量泄漏的概率很小，一般情况管道阀门泄漏，少量跑冒漏滴均收集围堰内，对事故现场空气环境产生影响较小，局部大气中烃类浓度可能高出正常情况。若遇明火引发的火灾事故或爆炸时产生的次生污染物CO等，不完全燃烧伴生的CO产生时间短、产生量较小，扩散进入大气后环境中的有害气体浓度较低且持续时间不长，不会产生较大的急性中毒事件，对环境影响较小。 （2）地表水环境风险分析 距离本项目井场最近为南侧的团结支渠，距离为850m，自东向西流。泄漏事故状态对地表水的影响一般有两种途径，一种是泄漏的油品直接进入水体，另一种是原油或含油污水泄漏于地表由降雨形成的地表径流将落地油或受污染的土壤带入水体。 一旦发生井喷事故或集油管道破裂事故，会造成大量的原油外泄，泄漏于地表的原油，若不能及时回收，可能在降雨过程中随地表径流进入地表水体造成污染。而直接发生于河流跨越段的原油泄漏则会对地表水体造成直接的污染。 一旦泄漏原油进入正在流淌的水流中，就会被冲走，扩散到更加广大的区域，进而导致更加严重的后果，对其下游产生大面积的油膜污染。随着时间的推移，水体中石油类污染物浓度逐渐下降，表面油膜因挥发、岸边滞油、吸附沉降和生物降解等作用有少量减少，但大部分原油仍以油膜形式向下游迁移，对其下游产生潜在的污染影响风险。如果截流动作迟缓，控制不当，容易引发次生事故。对地表水中的水生生物而言，覆盖于水面上的油膜将对浮游生物造成致命伤害，由于油膜阻断了向水体充氧可使鱼类死亡，油膜若黏结鱼鳃将使鱼窒息而死。此外，在缺氧条件下大量厌氧微生物迅速繁殖，将严重影响地表水的功能。 （3）地下水环境风险分析 井漏事故对地下水的污染是指在钻井过程中，钻井废水、泥浆漏失于地下水含水层中，造成地下含水层水质污染。就钻井源漏失而言，发生在局部且持续时间较短。 本工程一开钻井泥浆主要成分为膨润土和碳酸钠等，不含有毒有害物质，一开井深为1600m，基本涵盖了可能具有使用功能的地下水，因此本工程一开钻井过程不会对可能具备使用功能的地下水造成影响。二开施工时，表层套管已完成固井，因此钻井泥浆不会在表层套管范围内漏失，漏失发生在表层套管以下的二开范围内，二开范围内的地层地下水埋深较深，不具备使用功能。 井漏主要发生于具有特殊地质结构的油藏区，如具有溶洞、裂隙等不稳定的地层构造区域。在油气资源勘探过程中未发现不稳定地质因素。另外，施工单位针对井漏制定有完善的应对措施，钻井过程中一旦发现异常，施工单位将立即停钻采取添加桥堵剂、打水泥塞等措施，防止井漏事故的发生，可有效减轻井漏对地下水的影响。 （4）对生态环境的影响分析 原油和含油污水的事故性泄漏对土壤环境污染显著。原油使生长于地表面的植物破坏和死亡，短期内不能恢复，导致土壤抗蚀能力下降，土地风沙化严重。泄漏原油流入土壤孔隙，降低土壤的通透性和土壤中酶活性，使土壤生物减少。原油集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。含油污水中的油类也由于土壤吸附作用集中于表层，形成污染。油类对土壤的污染，可造成土壤肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和能力。 原油泄漏对生态环境（主要指植物）的影响也较显著。泄漏原油粘附于植物叶片表面将阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；土壤污染造成的土壤理化性状变化往往也会影响植物生长，严重时可导致植物死亡；含油污水中油浓度不高时（几十毫克/升），对植物的影响不显著，但浓度较高时（几百毫克/升以上）可影响植物生长。因此，就土壤-植物生态系统而言，原油泄漏事故造成的影响一般比较显著，但由于植物生长范围较固定，因此影响仅限于直接有落地原油覆盖地区。 本工程施工过程中在井场范围内分区铺设防渗膜，事故状态下可以收集被污染的土壤，不会对深层土壤产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程为油井勘探项目，不包括运营期，因此无运营期污染。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据勘探结果，扎格6井位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县哈腾套海农场，井场中心地理坐标：106°51′10.518″，40°37′51.596″。占地类型为农用地，土地利用现状为耕地，四至均为农用地； 项目所在地无自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域内，无重大的环境制约因素。 根据现场勘查，井口500m范围内无敏感目标，选址满足《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T31033-2014）以及《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中相关安全距离的要求。 表4-11 项目井场选址分析表 名称 安全距离要求; 扎格6井. 井口距高压线及其他永久性设施不小于75m; 井口75m范围内无高压线及其他永久性设施; 符合要求. 井口距民宅不小于100m; 井口500m范围内无民宅; 符合要求. 井口距铁路、高速公路不小于200m; 井口200m范围内无铁路、高速公路; 符合要求. 井口距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所应不小于500m; 井口500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所; 符合要求. 本工程为临时占地，建设单位已与土地所有人及相关部门签订临时用地协议，按照相关补偿标准的要求缴纳补偿费等。施工结束后，建设单位应对临时占地及时恢复。 勘探钻井井场占地需满足“地上服从地下”的原则，只有地下有油，地上才占地钻探，河套盆地通过前期预探明确了是石油地质条件最好的凹陷。 磴口县地处河套盆地中西部，土地利用现状主要以耕地和建设用地为主，基本农田保护率较高，村庄外围基本全部为农田。 石油勘探工作为24小时作业，为了降低对周边居民生产、生活的影响，选址尽量远离村庄居住区。根据实地踏勘，遵循“地上服从地下”的原则，该项目储油凹陷区上方均为基本农田。 该项目对环境的影响主要在施工期，施工期剥离表层土单独堆放并在施工结束后回填，以利于植被的恢复，在设计上已充分考虑了尽量减少临时占地，以减少对占地的破坏。 综合以上分析，项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 勘探期环境影响分析： 一、大气环境保护措施 1、施工扬尘 施工筑路材料主要靠汽车运输，运输过程产生的扬尘及汽车尾气会污染大气环境，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料引起的道路扬尘；另外，还有挖方、填方、材料装卸等工序产生的扬尘。这些扬尘粒径在3～80µm之间，比重在1.2~1.3。从粒径分析，施工扬尘易于沉降。项目工程施工作业时，必须加强洒水等防尘工作，降低扬尘的产生量，从源头上降低施工扬尘对环境空气质量和敏感点的影响。在加强洒水防尘作业后，项目勘探期对环境的影响是局部的，并随着施工的结束而结束。 为有效控制勘探期间的扬尘影响，建设单位应采取以下抑尘措施，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。 表5-1 施工扬尘防治措施一览表 序号; 防治措施; 具体要求; 拟采取措施. 1; 设置扬尘防治公示牌; 必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等; 本工程在施工现场边界区域设置1.8m围挡，设置警示牌等措施。. 2; 设置围挡; 施工现场设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，高度不低于1.8米。. 3; 密闭苫盖措施; 1、建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施； 2、建筑垃圾采用覆盖防尘布、盖土网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃； 3、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露； 4、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收；; 施工期要求建筑材料堆放采取防风盖土网遮盖、定期喷水压尘等措施。生活垃圾采取封闭式容器存放，并日产日清。. 4; 物料运输车辆密闭措施; 1、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实； 2、装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施。; 施工运输车辆应用篷布遮盖，严禁超载，严禁沿路遗撒，并对运输场地周 围定期洒水抑尘；装卸和运输易产生扬尘污染物料时，采取完全密闭措施。. 5; 洒水抑尘措施; 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以盖土网；; 在进行易起尘工程时、施工机械作业时，地面定期洒水降尘，大风天气停止表土施工作业。. 1、施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水等措施； 2、对已回填后的沟槽，应当采取夯实、洒水、覆盖等措施； 3、使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面洒水。. 6; 重污染天气应急预案; III级响应：城建部门督导建筑施工单位严格落实工地采取围挡措施，各类施工现场堆放的易产生扬尘物料应100%覆盖，裸露场地要增加洒水降尘频次（至少2次/日）。 市政管理部门负责在日常道路保洁频次的基础上，增加清扫、洒水、喷雾作业频次（至少2次/日）。 Ⅱ级响应：城建部门督导施工单位立即停止建筑工地室外作业，工地采取围挡措施，各类施工现场堆放的易产生扬尘物料应100%覆盖，裸露场地要增加洒水降尘频次（至少3次/日）。 市政管理部门负责在日常道路保洁频次的基础上，增加清扫、洒水、喷雾作业频次（至少3次/日）。; 根据大气污染预警等级和应急预案合理施工，采取停止施工等扬尘污染防治应急措施。 出现重污染天气或者四级以上大风天气状况时，不得进行拆除、土石方作业等可能产生扬尘污染的行为。. 根据现场调查，井场周围100m范围内无居民点，且施工扬尘粒径较大，漂移距离短，因此，施工期间只要采取合理化管理、控制作业面积、土堆适当洒水抑尘、土建材料遮盖、大风天停止作业等措施，施工扬尘影响范围有限，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，最大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响，随着勘探期的结束，施工扬尘影响也将结束，不会对附近居民点产生明显影响。 2、发电机组燃油废气 柴油发电机使用符合国标的0#或-35#轻质柴油，使用过程产生燃烧废气，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放浓度指标要求。 施工期加强对设备检修和维护保养，使其保持良好的工作状态，严禁使用超期服役和尾气超标的设备；选用优质燃油，减少有害废气排放，避免排放黑烟。同时项目勘探期很短，影响范围很小，周边较为空旷，扩散条件好，当地大气环境质量的影响将是局部的、暂时的，不会造成大的影响，措施可行。 3、柴油罐挥发非甲烷总烃废气 为防止烃类气体的无组织挥发，本工程拟采取以下措施： （1）储油罐采用防腐贮罐，采用环密技术防止烃类泄漏。 （2）罐体应保持完好，不应有孔洞和裂隙。设置切断系统，一旦发生事故，紧急切断油源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。 （3）对管线、阀门等进行定期地检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。 采取上述措施后经预测，柴油罐区无组织排放非甲烷总烃最大1h地面空气质量浓度为1.162μg/m3，因此项目无组织排放废气对周围大气环境影响很小。 4、油气集输过程挥发产生的烃类气体 本工程试油期储液罐内挥发产生的废气主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量较少，浓度较低，且污染形式呈分散的面源，地区环境有利于污染物扩散，对环境产生的影响不大。 为减少烃类气体的无组织挥发，本工程拟采取以下措施： （1）储液罐采用卧式高架固定顶储液罐，采用环密技术，减少烃类废气无组织挥发。 （2）为减轻集输过程中烃类的损失，采用密闭集输流程，井口、储液罐设置切断阀，一旦发生事故，紧急切断油源，从而最大限度地减少油气集输过程中烃类及油的排放量。 （3）加强井下作业和油井生产管理，减少烃类散失，试采作业前，做好油井的压力监测，并准备应急措施。 （4）对井场的设备、管线、阀门等进行定期的检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。还要定期对采出液管线进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患。 由上分析，其产生的废气对当地大气环境影响甚微。 5、伴生气 试油阶段勘探井伴生气体主要为天然气及少量非甲烷总烃，采用火炬就地燃烧，燃烧产物主要为二氧化碳和水蒸气，非甲烷总烃排放量较少。 试油期产生的伴生气量取决于所钻井的产量和测试时间，本工程试油期较短，一般不超过7天。放喷天然气时间更短，一般最多持续几小时，同时本区块的油井伴生气极少。测试放喷的天然气经点火燃烧，其主要污染物为NOx、CO2。井眼加装井下压力感应装置，遇到气体逸散将自动报警并转入压井状态，试井阶段伴生气放喷试验时间短暂，燃烧排放量较小，对周边影响较小。 由上分析，其产生的废气对当地大气环境影响甚微。 二、水环境保护措施 1、地表水 废水污染源主要是钻井废水、生活污水。 （1）钻井废水 本工程生产过程用水主要为钻井液用水，用水量为0.1m3/m。这部分水通过钻井液配置过程进入钻井液循环系统，钻井液采用泥浆不落地工艺系统处理，经过系统处理后（破胶、脱稳、固液分离）分离的废水，由罐车拉运至吉兰泰联合站采出水处理系统，处理达标后回注于现役油藏，不外排。 对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本工程废水依托吉兰泰联合站采出水处理系统处置，处理达标后回注，不排放到外环境，按三级B评价，应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。 吉兰泰联合站采出水处理系统处理能力为680m3/d，现有运行处理能力为500m3/d，采用“电磁脉冲除油装置+二级过滤”，经处理后的采出水达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后，回注现役油气藏，回注层位为地质构造封闭的采油层，回注方式采用分层注水的方式。 废水产生量为317m3/勘探期（5.28m3/d），分批次进入采出水处理系统处理，一般5天左右采用罐车拉运一次。本工程单次废水量占采出水处理系统日处理剩余量约5.28%。 因此，从水量上讲，本项目废水不会对吉兰泰联合站采出水处理系统的运行造成不良影响，不会影响其正常运行。 （2）生活污水 本工程生活污水产生量为115.2m3/勘探期，生活污水主要污染物为pH：6~9，COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：250mg/L，氨氮：25mg/L，井场设置环保厕所，生活污水排入环保厕所，委托当地村民定期清掏。 针对钻井废水、生活污水分别采取措施后，各废水均能得到有效处理，施工期不排放污水，全部回收利用，对井场周边水环境基本没有影响，措施可行。 2、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本工程属于“C 地质勘查 24、矿产资源地质勘查（包括勘探项目）”地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类：不开展地下水环境影响评价，只做简单分析。 勘探过程中，不可避免地会对地下水环境造成一定程度的影响。如不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下，从而影响地下水环境。只有采用先进的生产工艺，加强生产管理，防止或减少污染物通过各类污染途径污染地下水，才能减小对地下水环境的影响程度和影响范围。 本工程设计井深较深，且整个井身均采用了水泥固井和套管固封，在进行水泥和套管固封后浅层含水层的地下水不会经井身发生漏失，不会改变区域地下水流场，不会影响该区域的居民用水水量及水质。 本工程地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。具体措施如下： ①污染源控制措施 源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 本工程提出以下控制措施： A在施工前充分研究地质设计资料等，优化钻井施工工艺、泥浆体系等，对钻井过程中可能发生的泥浆漏失的情况，采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位。选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，降低泥浆激动压力，从而降低井筒中泥浆动压力，减小泥浆漏失量。 B根据项目地地下水分布情况、埋藏深度及岩溶发育情况等，优化钻井施工工艺和泥浆体系等，并且在钻井过程中应加强监控，防止泥浆的扩散污染等。 C钻进过程中保持平衡操作，并对钻井液进行实时监控。采用无毒的水基钻井液，配备足够量、高效的堵漏剂（由于钻井过程中的井壁破损等原因，会导致钻井液、水泥浆等工作液的漏失。堵漏剂能够有效阻止这些液体的泄漏，确保钻井、固井等作业的顺利进行，同时维持地层压力的稳定）等，一旦发现漏失，立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。 D每次钻井结束后的固井作业可有效封隔地层与套管之间的环空，防止污染地下水。固井作业应提高固井质量，可有效防止因为井漏事故造成的地下水环境污染。 E在钻井完井过程中严格控制新鲜水用量，实行清污分流，减少污水产生量。 F作业用材料集中放置在防渗漏地面，防止对地下水的污染。 G钻井过程中应加强废水管理，防止出现废水渗漏、外溢或污水池垮塌等事故；钻井过程中产生的废水采用化学混凝处理工艺，大部分处理合格后回用，剩余部分拉运处理。 H根据探井勘探项目的实际生产情况，保证钻孔固井质量是保护地下水的有效措施，钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表疏松地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件；钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相连通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。 在钻井施工过程中根据地层地质结构及含水层位的不同，采取不同深度的表层套管，一般下套管至1600m左右并注入水泥封固，确保表层套管能完全封隔含水层。而且，钻井施工过程中，不只是有表层套管，还会下技术套管、生产套管，并且每层套管和井壁之间会用水泥封固，防止地下水被钻井泥浆污染。 I加强油料的管理和控制，特别应加强和完善废油的控制措施。加强岩屑、废泥浆及其他固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理。 J钻井液等应做到循环利用。采取节水措施，减少耗水量。鼓励采用先进的工艺、设备。 K在钻井泥浆入口、出口安装流量测量仪，实时监测钻井泥浆流量变化情况。若发现泥浆出口流量小于入口流量，则判断为井筒渗漏，依据地层特征和渗漏速度，确定井漏具体层位，及时向钻井泥浆中加入堵漏材料并调整钻井泥浆性能，同时配备水泥浆（适用各种漏失通道的需要。对于大裂缝或溶洞等引起的严重井漏、破碎性地层引起的诱导性井漏，首先考虑水泥浆堵漏），确保及时堵漏成功。 ②防渗控制措施 为防止污染地下水，针对井场钻井期间工程特点，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关要求，将钻井期井场进行分区防渗，主要分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 a重点防渗区 钻井平台、泥浆不落地系统区、泥浆储罐区、柴油罐区、危废贮存点等划分为重点防渗区。 重点防渗区按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关要求，地面底部利用机械将衬层压实，四周加设高度为20cm的围堰，铺设双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 b一般防渗区 钻井液材料场、固废暂存区等一般防渗区地面底部利用机械将衬层压实，四周加设高度为20cm的围堰（固废暂存区围堰高度为50cm），铺设双层1.5mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。本工程经过以上防渗处理后，其防渗可以满足工程要求。 c简易防渗区 办公室、值班室、机房、井场道路等采用黏土碾压方式进行防渗。 本工程所选用的防渗材料近年来在中国石油多家油田公司广泛应用，采用优质原材料生产，可广泛应用于废料场、酸碱及含油废水的污水处理池、危险固体废物处理与处置场、石化储油罐防渗、化学反应池的防渗，防酸碱腐蚀，具有良好的抗老化性能、抗撕裂性能，强度纵横向拉力、抗穿刺性、环保性能指标均达到国家标准，耐高温和耐低温性能突出，适用温度范围-70℃~80℃。采用其铺设的防渗层可以满足1.0×10-10cm/s的防渗性能，能够有效防止污染物下渗，避免对地下水环境的影响。 三、噪声环境 为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议： （1）合理安排施工时间 ①制定施工计划时，尽可能避免高噪声设备同时施工； ②高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，夜间施工应告知周围单位或居民； （2）施工现场布局和施工设备 ①尽量避免在同一地点安排大量的高噪声设备，以避免局部声级过高； ②加强对设备的保养、维护，设备安放稳固，与地面保持良好接触，建议使用减振基座；柴油机、发电机和各类机泵等设备安装消声隔音设备； ③井场各种管材轻拿轻放，减少撞击性噪声。 （3）减少施工交通噪声 尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速；对运输车辆定期维修、养护；合理调配车辆来往行车密度，尽量避开附近村民休息时间；减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 经采取以上措施后，项目区施工噪声对周围村庄影响较小，声环境质量可基本维持现状，勘探期结束后噪声影响随即消失，措施可行。 四、固体废物 1、废弃钻井泥浆、岩屑 本项目采用水基型钻井泥浆，委托路桥公司对泥浆、岩屑进行处理，经泥浆不落地集中处理系统处理后，分离的废弃钻井泥浆、岩屑共计702.12m3/勘探期，属于Ⅱ类一般工业固体废物。 项目钻井现场采用泥浆不落地循环系统装置，不开挖泥浆循环池。泥浆不落地循环系统装置配备防渗防溢泥浆罐，泥浆罐下方铺设双层防渗膜，防渗性能可以满足1.0×10-10cm/s的要求，能够有效防止泥浆罐中的污染物下渗，可避免对土壤、地下水环境等产生影响。废弃泥浆与钻井岩屑均排入防渗泥浆罐，通过泥浆不落地工艺系统进行固液分离，处理后的泥饼废弃物运输至内蒙古联源热电有限公司固废处置场填埋，不会对周围环境产生明显不利影响。 本项目依托的填埋场剩余库容能满足项目的需求，且填埋场均已取得环评批复，并完成环保竣工验收。建设单位已与填埋场签订协议，可以接纳钻井过程产生的废弃泥浆、岩屑。 2、废机油 钻井过程中废机油主要来源于设备机油，属于《国家危险废物名录》（2025年）规定的HW08类危险废物，危险废物代码900-214-08。评价要求废机油采用专用容器收集，现场设置废油回收桶，定期委托有资质单位处理；废油回收桶暂存在危废贮存点内，危废贮存点设置临时储存设备，内部设隔板、1立方容积托盘、围堰。危险废物暂存区底部地面利用机械将衬层压实，采用复合式的衬层，设20cm高围堰，发生泄漏时可有效防止外泄。围堰内利用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜双层作为底层，渗透系数小于10-10cm/s。防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。同时要求建设单位在收集、贮存、转运废油过程中严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求执行，并保证废油收集桶完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他导致施工能效减弱的缺陷，措施合理可行。 3、落地油（事故状态下产生） 项目正常状态下无危险废物产生，事故状态下产生的危险废物为落地油，属于《国家危险废物名录》（2025年）规定的HW08类危险废物，危险废物代码071-001-08。 若操作不当产生落地油，油类物质滴至无防渗地面后，将地表20cm厚土壤铲除，暂存于井场危废贮存点污油罐内，交有资质的单位处理。 表5-2 本工程固体废物产生量一览表 种类; 来源; 产生量; 主要成分; 处理处置方式; 分类. 钻机泥浆、岩屑; 钻井过程; 702.12m3/勘探期; 岩石、土壤、水、粘土、碳酸钠、氢氧化钠等; 钻井泥浆和钻井岩屑经泥浆不落地集中处理系统处理后集中处置; II类一般工业固废. 生活垃圾; 钻井队生活; 1.2t/勘探期; 生活垃圾; 井场设置垃圾桶，集中收集后委托环卫部分处理，做到现场无遗留; 生活垃圾. 废机油; 设备; 0.1t/勘探期; 油; 暂存于危废贮存点中专用容器，有资质单位拉运处置。; 危险废物. 落地油; 事故状态; 0.1t/勘探期; 油; 暂存于污油罐内，交有资质的单位处理; 危险废物. 表5-3 危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/勘探期）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 钻井; 液态; 油; 勘探期; T，I; 专用容器收集，定期交由有资质单位处置. 2; 落地油; HW08; 071-001-08; 0.1（事故状态）; 钻井; 液态; 油; 勘探期; T，I; 暂存于污油罐，定期交由有资质单位处置. 表5-4 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废贮存点; 废机油; HW08; 900-214-08; 井场西北部; 10m2; 桶内贮存; 5t; 勘探期. 2; 落地油; HW08; 071-001-08; 罐内贮存; 5t; 勘探期. （1）危险废物储存场所（设施）环境影响分析 本工程危废贮存点（位于井场西北部，占地10m2）设置临时贮存设施，内部设隔板、托盘和围堰，地面与裙脚采取表面防渗措施，并设置专用容器。危险废物贮存点底部地面利用机械将衬层压实，采用复合式的衬层，设20cm高围堰，围堰内利用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜双层作为底层，渗透系数小于10-10cm/s。危废贮存点用于贮存事故状态下的落地油、废机油等，危险废物均采用桶（罐）装，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响。 严格落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危险废物放入符合标准的罐（桶）内，按要求设置危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，包括废物名称、废物类别、废物代码、危险特性、主要成分、废物重量等内容，并做好收集、利用、贮存和转运中的二次污染防治。贮存点应及时清运贮存的危险废物，建设单位交由有资质单位统一处理并实行联单制管理，符合环保相关要求。 危废贮存点设立危险废物警示标志，做好危废情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性等内容。由专人定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 为防止危险废物在场内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关内容，本评价要求： 1）严格按照国家《危险废物污染防治技术政策》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和危险废物管理的有关规定，严禁将危险废物随意丢弃，严禁将危险废物混入一般工业固体废物和生活垃圾中。 2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。在生产经营活动中产生危险废物的企业、事业单位和个人（简称危险废物产生者），负有防止和治理危险废物污染的责任和法律法规规定的其他责任。危险废物产生者应当采取清洁生产工艺，减少危险废物的产生。对所产生的危险废物应当采取综合利用或无害化处理措施，并建立危险废物污染防治的管理制度。危险废物产生者应当将危险废物转移到取得许可证的单位或场所，进行统一贮存、利用、处理和处置。贮存、利用、处理、处置危险废物的设施和场所，必须按规定设置统一的识别标志。 3）建设单位应向环保部门申报危险废物的种类、数量、成分特征、排放方式，并提供污染防治设施和废物主要去向等资料。在危险废物收集、运输之前，危险废物产生者应当根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装方式，并向承运者和接受者提供安全防护要求的说明。强化职工的安全环保意识。 （2）运输过程中的环境影响分析 项目产生的危险废物经密闭容器收集后交内蒙古新蒙西环境资源发展有限公司处置。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输路线尽量选取不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。 危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故的发生。所有装满运走的容器或贮罐都应标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物的识别标志。 危废贮存点地面采取防腐防渗措施，运输过程中加强环境管理严格遵守转移联单制度，不会对环境产生不利影响。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 本工程危险废物建设单位委托有资质单位进行处置，不会产生显著的环境影响。 （4）其他 在收集、运输、贮存危险废物过程中，如发生泄漏事故时，应马上启动危险废物应急处置预案；收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护检测部门检测，达到无害化标准，未达到标准的严禁转作他用。 综上分析可知，项目固体废物均可采取对应的环保措施无害化处置，不会对周围环境产生不利影响。 4、生活垃圾 项目生活垃圾的产生量为1.2t/勘探期。场区设置垃圾桶，集中收集后委托当地环卫部门处理。 通过以上措施，本工程产生的各项固废均得到有效处理，对周围环境影响不大。 五、土壤环境影响评价 本工程属于专业技术服务业，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本工程土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 为了减少本工程施工对土壤环境的影响，项目钻井设备、试油设备、泥浆罐、储液罐下铺设高密度聚乙烯防渗膜，同时高密度聚乙烯防渗膜敷设外延50cm以上，以防止污染土壤环境。若操作不当产生落地油，油类物质滴至地面后，将地表20cm厚土壤铲除，暂存于井场危废贮存点的污油罐内，交有资质的单位处理。 六、生态保护与恢复措施 项目所在区域由于油田开发活动的干扰将出现自发的退化演替，一般要3～4年以后才可恢复到开发前的情况，应采取以下生态保护与恢复措施： # 1、土地利用现有格局的保护和恢复措施 （1）严格控制施工占用土地 1）对临时占地合理规划，严格控制占地面积。 2）按设计标准规定，严格控制施工作业区面积，不得超过作业标准规定，对施工区域面积控制在设计标准范围内，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。 3）一切施工作业尽量利用原有乡村道路，沿已有车辙行驶。需新建道路执行先修道路，后设点作业的原则进行。杜绝车辆乱碾乱压的情况发生，不随意开设便道。 4）现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持征地区域以外的植被不被破坏。 （2）恢复土地利用原有格局 勘探期结束后，应恢复地貌为农用地。施工过程中必须做到对表层土壤剥离、开挖、堆放和回填。尽可能降低对土壤养分的影响，尽快将井场临时占地、进场道路临时占地平整、覆土，恢复作为农田使用功能。 # 2、生物多样性的保护措施 建设单位应对施工人员开展增强野生动物保护意识的宣传工作，杜绝施工人猎捕施工作业区附近的蛇类、鸟类等现象。建议在主要施工场地设置警牌，提醒施工人员保护野生动物。 3、临时占地恢复措施 土地复垦的工程技术措施是通过一定的工程措施进行整地的过程，并通过复垦工程建设增加土地的再生产功能，恢复其生产力，保护土地资源。根据土地损毁情况及复垦措施，临时用地中的井场、施工便道、施工活动区损毁类型一致、复垦前后的地类一致因此作为一个复垦单元进行工程设计，其中表土堆放区不再设计表土剥离工程。 （1）表土剥离工程 项目区内各损毁单元压占前地类为农用地，复垦后为农用地。钻前工程需对其表层耕作土进行剥离，剥离厚度30cm，表土堆放至项目区内空地，采用推土机进行堆放，距离20-30m，用于施工结束后复垦覆土。 为保持表土养分及防止水土流失，对临时土堆采取保护措施，在土堆裸露面压实后用盖土网遮盖。 （2）翻耕工程 地表附属物拆除后，利用农业机械对项目区统一进行翻耕，翻耕深度30cm。采取深翻深耕措施使原有土壤不板结，提高抗旱防涝能力。 （3）表土覆盖工程 土地经平整后进行表土覆盖，覆土土源来自项目区临时占地剥离耕地的表层土，距离项目区约20-30m。覆土厚度为30cm。 （4）管护工程 对复垦完毕的土地，由于是在破坏的土地上进行人工干预形成的可利用土地，因此其土地条件、生态环境等特性比较脆弱，因此复垦后的耕地需要3年的管护期来防止复垦土地的生态系统退化。 # 4、植被保护及恢复措施 植物保护的一般原则为：首先应尽量保存施工区的熟化土，对于临时用地占用部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖收集的耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化，尽量选择当地的乡土植物进行恢复绿化。 针对工程区域内植物资源分布的特点，对不同的保护对象提出如下保护措施： （1）施工作业场内的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。尽量减少施工人员及施工机械对作业场外地的破坏；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。 （2）施工便道新建进场道路。 （3）施工作业区域不得随意扩大范围和破坏周围，工程结束后，立即对施工井场进行恢复。 （4）加强施工人员的环保意识，不随意破坏农田。 # 5、生态恢复计划 本工程均为临时占地，生物损失补偿措施为货币补偿和及时复垦。土地复垦对象为施工破坏的土地，若永久封井土地复垦面积为16709m2，若转产能井，则均保留井场（单个井场面积约2000m2）和进场道路，则土地复垦面积为5195m2。生态恢复计划见下表。 表5-5 项目生态恢复计划一览表 环境现状; 生态措施; 恢复物种; 恢复效果; 恢复时间. 农用地; 覆土、平整、种植当季农作物; 当季农作物; 恢复临时占地原生态功能，土地复垦率100%; 2026~2027. 七、事故风险分析 （1）大气环境风险防范措施 ①钻探工程井控措施 钻井过程中严格按照《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T 6276-2014）、《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY 1053-2010）、《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T 31033-2014）、《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T5087-2017）等行业相关规范和《钻井设计》的要求进行工程控制，在工艺设备硬件上防止井喷事故。 主要有以下几方面： a井喷风险井控防范措施 利用防喷装置控制井口压力来预防井喷。 当出现井涌现象时，可临时关闭防喷器，争取时间循环泥浆，消除气侵，或调配重泥浆压井，预防井喷。 当用重泥浆压井仍然不能阻止井喷时，需要继续关闭防喷气器，同时打开和防喷器相连的排液管，外排油气，以降低井口承受压力，进一步用重泥浆压井，此时可以防止井喷失控。 b固井作业井喷防范措施 通井期间应处理好钻井液性能，符合固井设计要求，坚持平衡压力固井，确保钻井液和水泥浆液柱压力压稳油、水层。 下套管前检查好井控系统，更换半封防喷器芯子，与套管尺寸一致，并按井控规定试压合格；下尾管作业前准备好防喷单根。 下套管前，应换装与套管尺寸相同的半封闸板。固井全过程应保持井内压力平衡，防止固井作业中因井漏、候凝期间因水泥浆失重造成井内压力平衡被破坏而导致的井喷。 下套管过程中，应专人负责观察钻井液出口、钻井液循环罐液面变化情况，如有异常，要及时按程序汇报与处理。 在确定国内固井水泥生产厂家后，对生产厂家的制造工艺和质量控制进行审核，确定制造商的水泥的批次规模和产量，对合格批次水泥从制造到使用点进行全程跟踪。另外，对多产层等关键的井段采用进口水泥，确保更稳定的质量和可预测的性能。 尾管悬挂器与尾管顶部封隔器结合使用，以确保尾管的固井质量和防止产层气体上窜。 c测井过程井喷风险防范 测井作业人员充分了解钻井防喷器顶部法兰连接规范。 电缆防喷管底部法兰与钻井防喷器顶部法兰连接密封可靠；防喷管中应配备测井仪器的防落装置；电缆防喷装置满足井口控压要求并试压。 电测时发生溢流应尽快起出井内电缆；如果条件不允许，则立即剪断电缆，按空井溢流关井操作程序关井，不允许用关闭环形防喷器的方法继续起电缆。若是钻具传输测井，则剪断电缆按起下钻中发生溢流进行处理。 d防火、防爆措施 发电房摆放按《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2019）中的相应规定执行。井场电器设备、照明器具及输电线路的安装应符合技术规程中的相应规定。柴油机排气管应无破漏和积炭，并有冷却灭火装置。 e防H2S措施 虽然本工程所在区域所钻井相同层位未发现H2S等有毒有害气体，但考虑到本工程所穿地层H2S含量的不确定性，本工程仍参照执行《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T5087-2017）行业规范中规定的防H2S措施：在井架上、井场盛行风入口处等地应设置风向标，一旦发生紧急情况，作业人员可向上风方向疏散。钻台上下、振动筛、循环罐等气体易聚积的场所设置固定式气体报警装置，并按规定配备便携式有毒有害气体检测仪和防护器具，做到人人会使用、会维护、会检查，同时安装防爆排风扇以驱散工作场所弥漫的有害、可燃气体。 ②原油泄漏事故防治措施 本工程储液罐区设置20cm高围堰，围堰内铺设防渗膜，可以有效收集储液罐泄漏原油。 ③试油过程原油输送管线防控措施 管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。 输油管线下方铺设防油防渗布，一旦管线泄漏可有效收集泄漏的原油，并定期检查管道防渗布是否完整，在发生泄漏事故时能够及时处理； 若发生泄漏：在管道发生断裂、漏油事故时，按顺序停泵或关井。抢修队根据现场情况及时抢修，做好安全防范工作，把损失控制在最小范围内。 收泄漏原油：将防渗布收集的泄漏原油回收，若泄漏扩大，防渗布不能完全收集泄漏原油，首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制，会流向低洼地带，应尽量防止泄漏石油移动。在现场挖土安装集油装置，利用防爆型油泵或隔膜泵将泄漏的油品抽入桶内或槽车内进行收集回收，同时交通运输组调集足够数量的油罐车到达现场。造成地污染建设单位应根据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（中华人民共和国环境保护部令 第42号）确定责任权属，对污染地块开展环境调查与风险评估，根据风险评估报告开展相应工作。 ④柴油储罐环境风险防范措施 泄漏防范措施：柴油罐区设置防渗膜，并设置20cm高围堰，有效收集柴油罐泄漏液体。 燃料管理：根据各种油品性能加以安全控制；采用通风等方法，去除油品蒸汽；加强检测，将油品蒸汽控制在爆炸下限之内。 火源管理：防止摩擦、撞击等机械引火源；控制高温物体着火源，化学及电器着火源。 储油设备安全管理：根据国家相关规定，对设备进行分级；根据分级要求确定检查频率并记录保存；建立完善的消防系统。 防爆：油罐顶设安全膜等防爆装置；防爆检测和报警系统。 抗静电：油罐设备接地要良好，要设永久性接地装置，油罐内禁止安装金属突出物；作业人员要穿戴抗静工作服和导电性能好的工作鞋等。 另外，柴油储罐设置在井场主导风向下风向，与井口的距离不得小于50m。在井架上、井场路口等处设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散。 （2）地下水环境风险防范 ①井漏防范措施 在钻井过程中对井漏应坚持预防为主的原则，主要包括避开复杂地质环境、选用和维持较低的井筒内钻井介质压力、提高地层承压能力等防范措施： a通过地质勘探合理选址 业主单位应结合区域水文地质资料，合理选择井眼位置，从井位选择上降低钻井工程风险。 b降低井下环空压耗 在保证钻井介质（水基钻井泥浆）能携带钻屑的前提下，尽可能降低钻井介质粘度，提高泥饼质量，防止因井壁泥饼较厚起环空间隙较小，导致环空压耗增大。 c在钻井过程中，应严格按照正确的程序操作进行钻井，禁止违规操作，并及时下套管封固井身。 ②地下水防止串层措施 a钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表疏松地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件。 b钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相联通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。 c在钻井施工过程中根据地层地质结构及含水层位的不同，采取下不同深度的表层套管，一般下套管至1600m左右并注入水泥封固，确保表层套管能完全封隔含水层。而且，钻井施工过程中，不只是有表层套管，还会下技术套管、生产套管，并且每层套管和井壁之间会用水泥封固，防止地下水串层。 ③分区防渗措施 在钻井过程中应当严格按照钻井程序进行。在钻进过程中和泥浆的使用过程中做好监督管理，做好工作人员的教育培训，保证泥浆的正常使用。 对钻井平台和泥浆不落地工艺区、柴油罐区、钻井液材料场周围的地面做好分区防渗措施，从而避免泥浆泄漏、柴油泄漏带来的风险。在钻井施工时，制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 （3）地表水环境风险防范措施 本工程周边无地表水 （4）其他防范措施 在事故状态下，由泥浆罐（2×40m3）和钻井废水收集罐（3×30m3）以及循环罐（6×40m3）组成应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。 4、分析结论 勘探井建设过程环境风险事故中，影响范围较广的风险事故主要为井喷及井喷引起的火灾、爆炸等。在认真落实工程采用的安全环境措施及评价所提出的措施和对策后，工程事故对周围影响处于可接受水平。 5、应急计划 油井勘探在工程施工过程中，应针对本工程的特点，以及建设、运营过程中可能发生的事故风险，结合当地的自然条件、环境状况、地理位置，以及依托条件，制定相应的事故现场处置应急方案，特别是对于环境保护目标等敏感区，确保在突发事故发生后，能及时采取应急处理措施，减少风险事故造成的损失。企业需制定环境风险应急预案。 应急预案主要内容见下表。 表5-6 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 井口，输油管线，储液罐。. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、油井邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、油井邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场事后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制订有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对油井邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 无运营期 |
| 其他 | 环境管理 本工程由中国石油天然气股份有限公司华北油田巴彦勘探开发分公司投资建设，环境管理执行机构为公司安全环保处，设有专职的环保专职人员，负责公司的环境保护管理及监督工作。其主要职能是：掌握全公司的环境状况，统计分析污染物排放情况，研究治理对策，组织指导各单位环境监测工作，协调处理有关污染事故和污染纠纷，监督检查项目的“三同时”制度执行情况及参与环保设施的竣工验收工作等，已形成一套完整可行的环境管理计划，并起到了既发展生产，又保护环境的作用。 1、环境管理依据及执行标准 环境管理依据包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土地管理法》《建设项目环境保护管理条例》、国务院令《排污许可管理条例》、生态环境部《排污许可管理办法》地方政府和各级环保部门颁布的地方环保法规、公司制定的环境保护管理条例及其他环保法规。 2、开发勘探期环境管理 ①建立和实施施工作业队伍的QHSE管理体系。 ②对开发建设全过程进行环保措施和环保工程的监督和检查。 ③实行开发勘探期环境监理制度，将开发勘探期作业对环境造成的破坏降低到最低限度。 ④施工井场生态恢复，主要是对临时占地区域的生态修复。主要表现在临时道路、设备堆压、车辆碾压、施工人员踩踏等，待油气井勘探工程结束全部恢复原有土地类型。 3、环保设施竣工验收 勘探期结束后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法2022》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告（主要内容包括对土壤、生态、植被的恢复，以及解决和落实有关资源的补偿问题），公开相关信息，接受社会监督。 |
| 环保投资 | 本工程总投资3762万元，其中环保投资120万元，占总投资的3.19%。各项生态环境保护措施投资估算情况见下表。 表5-7 生态环境保护措施投资估算一览表 时段; 类型; 项目; 污染防治措施; 投资 万元. 勘探期; 废气; 扬尘; 泼洒抑尘，表层堆土上铺盖土网; 10. 柴油发电机废气; 轻质柴油，自带排气筒; 5. 柴油罐挥发 废气; 采用防腐储罐，采用环密技术防止烃类泄漏及挥发；设置切断系统，对管线、阀门等进行定期的检查。; 2. 挥发烃类 废气; 试油期采出液通过密闭管线进入储液罐，储液罐采用卧式高架防腐贮罐，采用环密技术，防止烃类泄漏。储液罐安装装车鹤管，装车采用浸没式。; 10. 伴生气; 自动点火火炬燃烧; 2. 水污染物; 钻井废水; 钻井泥浆委托路桥公司采用泥浆不落地工艺系统处理，分离出的钻井废水由罐车运至吉兰泰联合站采出水处理系统，处理达标后回注现役油气藏，不排放到外环境。; 20. 生活污水; 生活污水排入环保厕所，委托当地村民定期清掏; 2. 噪声; 噪声治理; 使用噪声较低的设备，柴油发电机组设置特殊的减振基础，安装消声装置; 3. 固体废物; 废弃泥浆、钻井岩屑; 固液分离出的固相废弃泥浆、岩屑（泥饼）运至内蒙古联源热电有限公司固废处置场填埋。; 20. 事故状态落地油; 暂存于井场危废暂存区中污油罐内，交有资质的单位处理; 2. 废机油; 存放至危废暂存区中专用容器收集，有资质单位拉运处置。; 2. 生活垃圾; 垃圾桶5个，集中收集后委托当地环卫部门处理; 2. 防渗; 重点防渗区; 钻井平台、泥浆不落地工艺区、泥浆储罐区、柴油罐区、危废贮存点等地面利用机械将衬层压实，四周加设高度为20cm的围堰，铺设双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。; 20. 一般防渗区; 钻井液材料场、固废暂存区等地面利用机械将衬层压实，四周加设高度为20cm的围堰（固废暂存区围堰高度为50cm），铺设双层1.5mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简易防渗区; 办公室、值班室、机房、井场道路等采用黏土碾压方式进行防渗。. 环境风险; 成立环境风险管理机构，安装防井喷装置，落实各项风险应急物资，制定具备符合行业标准和环评要求的环境风险应急预案，定期演练; 2. 封井后; 生态环境; 场地平整阶段; 表土剥离，剥离厚度为0.30m。在土壤堆存期间，为了防止水力与风力的侵蚀，用盖土网覆盖。; 5. 临时占地恢复; 严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。井场、井场道路等临时占地封井后恢复原貌，按照复垦方案进行平整、翻耕、复垦，满足原土地利用性质要求; 5. 废弃探孔封孔措施; 恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，并使废弃井和土地使用的矛盾最小化。并在井眼安装可供识别的标志，加以保护，防止人为破坏。; 8. 合计; 120. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 本工程井场、进场道路实施表土剥离，剥离厚度为0.30m，土壤剥离、开挖、堆放；勘探施工结束后循序回填。 表土堆存区：本工程实施表土剥离，剥离厚度为0.30m，土壤剥离、开挖、堆放；勘探施工结束后循序回填，翻耕复垦。 原料堆存区、柴油储罐区、危废暂存区、固废临暂存区、泥浆不落地处理装置区、办公生活区：本工程实施表土剥离，剥离厚度为0.30m，土壤剥离、开挖、堆放；勘探施工结束后先拆除设备，再循序回填。 临时道路：实施表土剥离，剥离厚度为0.30m，土壤剥离、开挖、堆放；勘探施工结束后循序回填，翻耕复垦。 | 本工程井场、进场道路实施表土剥离，剥离厚度为0.30m，土壤剥离、开挖、堆放；勘探施工结束后循序回填。 表土堆存区：本工程实施表土剥离，剥离厚度为0.30m，土壤剥离、开挖、堆放；勘探施工结束后循序回填，翻耕复垦。 原料堆存区、柴油储罐区、危废暂存区、固废临暂存区、泥浆不落地处理装置区、办公生活区：本工程实施表土剥离，剥离厚度为0.30m，土壤剥离、开挖、堆放；勘探施工结束后先拆除设备，再循序回填。 | / | / |
|  | 严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。 | 勘探完毕临时用地全部恢复，土地复垦率100% | / | / |
|  | 完钻后对井场临时占地恢复原貌，以恢复耕地为主。 |  | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 钻井泥浆采用泥浆不落地工艺系统处理后，分离出的钻井废水拉运至吉兰泰联合站采出水处理系统，处理达标后回注现役油气藏。 | 落实措施，废水均得到有效处置，不排放到外环境 | / | / |
|  | 生活污水降尘，井场设置环保厕所，定期清掏。 |  | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 水泥返深、井控措施、固井措施、分区防渗 | 《环境影响评价技术导 则地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关要求，危废暂存间，防渗同时可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求 | / | / |
| 声环境 | 1、泥浆泵等主要噪声源设置减振基础，定期维护保养 2、加强施工管理工作，车辆减速慢行 | 厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值，未发生扰民事件 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘采取洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值 | / | / |
|  | 柴油发电机使用轻质柴油，定期检修、运行良好，自带的排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2最高允许排放浓度限值 | / | / |
|  | 试油期采出液通过密闭管线进入储液罐，储液罐采用防腐贮罐，采用环密技术，减少烃类废气无组织挥发。储液罐安装装车鹤管，装车过程采用浸没式。柴油罐挥发废气采用防腐储罐，采用环密技术防止烃类泄漏及挥发；设置切断系统，对管线、阀门等进行定期的检查。 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）企业边界污染物控制要求 | / | / |
| 固体废物 | 固相废弃泥浆、岩屑（泥饼）拉运至内蒙古联源热电有限公司固废处置场进行处置。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：废弃泥浆和岩屑在井场内不落地，拉运至内蒙古联源热电有限公司固废处置场处置。 | / | / |
|  | 废机油和事故状态下落地油收集后放至井场的危废贮存点，定期交有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | / | / |
|  | 设置生活垃圾箱5个，集中收集后委托环卫部门处理 | 现场无遗留 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 成立环境风险管理机构，防井喷装置，落实各项风险应急物资，制定具备符合行业标准和环评要求的环境风险应急预案，定期演练 | 未发生环境风险事件 | / | / |
| 环境监测 | 施工扬尘 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值。 | / | / |
|  | 建筑施工噪声 | 场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各施工时间段的作业噪声限值。 | / | / |
|  | 临时用地复垦后，监测土壤环境质量。 | 恢复临时占地原有生态功能，土地复垦率100%。 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。从环境保护角度考虑，该项目建设可行。