建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

     项目名称：巴彦淖尔华油天然气有限责任公司磴口LNG工厂节能减排技术改造项目

建设单位（盖章）：巴彦淖尔华油天然气有限责任公司

编制日期：          2025年10月                 

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	巴彦淖尔华油天然气有限责任公司磴口LNG工厂节能减排技术改造项目

	项目代码
	2503-150822-07-02-503943

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	******

	建设地点
	内蒙古（自治区）巴彦淖尔市磴口（县）巴彦淖尔华油天然气有限责任公司厂区内

	地理坐标
	（东经107度0分16.684秒，北纬40度21分9.916秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应业
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应业

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	磴口县工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2503-150822-07-02-503943

	总投资（万元）
	391.22
	环保投资（万元）
	7.2

	环保投资占比（%）
	1.84%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	本项目在现有厂区内建设，不新增占地，项目用地面积199.5m2

	专项评价设置

情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展专项评价。

表 1-1
项目专项评价设置情况判定表

专项评价的类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水重复利用剩余的直排的污水集中处理站

本项目不属于新增工业废水直排建设项目

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目涉及天然气，属于易燃易爆危险物质，存储量未超过临界量
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目无河道

取水口

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“D4430热力生产和供应业”，对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，项目建设属于允许类，符合国家产业政策。

本项目已于2025年3月10日取得磴口县工业和信息化局项目备案告知书，项目代码2503-150822-07-02-503943，备案文件见附件2。
2.选址可行性分析

本项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦淖尔华油天然气有限责任公司厂区内30×104Nm3/d液化天然气项目的循环水泵房东侧，用地性质属于工业用地，不占用永久基本农田，项目周边无自然保护区、水源地保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域，且不在当地生态红线范围内。运营期在采取本次评价提出的各项污染防治、风险防范措施的情况下，各污染物均能实现达标排放，对区域环境影响较小。

综上所述，项目的选址基本合理。

3.生态环境分区管控符合性分析

（1）生态保护红线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》(巴政办字〔2023〕106号），同时查询内蒙古自治区“三线一单”数据应用平台，项目位置不在当地生态保护红线范围内。

（2）资源利用上线

①水资源利用上线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》(巴政办字〔2023〕106号），项目所在区域属于生态用水补给区。

项目运营期无新增生活用水，生产用水主要为锅炉补充水，用量极少，不会突破当地水资源利用上限。

②土地资源利用上线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》(巴政办字(2023〕106号），项目所在区域属于土地资源重点管控区。

本次技改项目不新增占地面积，不会突破土地资源利用上限。

③能源利用上限
根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》(巴政办字(2023〕106号），项目所在区域不在大气环境高排放重点管控区范围内。

本项目在运营过程中消耗天然气为LNG储罐闪蒸出的BOG，当BOG不足时，利用原料气补充，因此无需消耗额外能源，且不属于高耗能产业，符合资源利用上限要求。

（3）环境质量底线 

①环境空气质量底线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），项目所在区域属于大气环境受体敏感重点管控区。

根据《巴彦淖尔市生态环境质量状况公报》（2024）年，磴口县属于达标区；区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级限值要求，区域环境空气质量良好。

本项目排放废气均能达标排放，对环境影响较小，不会突破当地大气环境质量底线。

②水环境质量底线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》(巴政办字(2023〕106号），项目所在区域属于水环境农业污染重点管控区。

本次技改项目涉及新增生产废水排放，主要为软化水系统和锅炉排放的高盐水，经化粪池处理后排入城镇污水处理厂，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），排水量极少；本项目不新增劳动定员，无生活污水新增。因此不会突破水环境质量底线。

③土壤环境质量底线

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），项目所在区域不属于土地资源重点管控区。

项目运营期在采取本次评价提出的各项污染防治、风险防范措施的情况下，不会对区域土壤环境造成大的影响，不会突破当地土壤环境质量底线。

综上所述，本项目的建设不违背生态红线的要求。

生态环境准入清单

根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。

本项目与巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析如下。

表 1-1
本项目与所在单元生态环境准入总体清单的符合性分析表
管控类别

管控要求

本项目情况

符合性

总体要求

1.禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧，加大农业源氨的排放控制力度，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量零增长。禁止煤炭经营单位销售不符合规定标准的散煤或者固硫型煤。学校、医院、居民居住区等人口集中区域和其他依法需要特殊保护的区域及其周边，禁止新建、改建、扩建排放恶臭污染物的建设项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动：已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。未经市人民政府林业或者农牧业行政主管部门批准，任何单位和个人禁止在巴彦淖尔市乌梁素海自治区级湿地水禽自然保护区范围内从事放生活动。禁止任何单位和个人擅自在各级渠道上引水、引水、拦截水或者以其他方式影响水利工程的正常运行。禁止在渠沟道旱台进行植树、种草以外的其他耕作行为。

2.电力、钢铁、水泥、焦化、有色金属冶炼、铁合金制造热力供应等重点行业企业生产过程中排放大气污染物的应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等治污装置，或者采取技术改造等其他措施控制大气污染物排放。现有向大气排放恶臭污染物的化工、制药、制革、肥料加工、畜禽养殖、屠宰等行业的排污单位，应当按照大气环境质量改善要求采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放，达到国家标准。巴彦淖尔市SO2排放总量较2015年减少15%,NOx排放总量较2015年减少11%。

3.到2020年，巴彦淖尔市用水总量控制目标为49.52亿立方米。到2030年，巴彦淖尔市用水总量控制目标为52.46亿立方米。

1.本项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦淖尔华油天然气有限责任公司厂区内，用地性质属于工业用地，本次项目为技改项目，在现有厂区内进行；

2.本项目不属于“电力、钢铁、水泥、焦化、有色金属冶炼、铁合金制造和热力供应行业，本项目锅炉房无异味或高浓度有机废气排放。本项目燃烧天然气，产生的污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经低氮燃烧器处理后由排气筒排放。

3.本项目补充用水仅涉及锅炉补水，补水量较小。

符合

综上，项目建设符合巴彦淖尔市总体准入要求的相关规定。经查询内蒙古自治区“三线一单”数据应用平台，本项目位于“ZH15082220003”控制单元(属于重点管控单元，环境管控单元代码： ZH15082220003）。

表 1-2
项目建设与磴口县城镇空间控制单元符合性分析一览表
管控类别

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

1.严禁新建、扩建电污染企业，现有重污染企业根据区域环境质量目标倒逼其转型升级或搬迁转移。

2.推进城市建成区重污染企业退城入园，对位于城市建成区范围内污染严重企业，由本地区人民政府制定计划，限期完成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。

3.严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域发展高耗水、高污染行业，严禁地下水超采区新建高耗水、高污染项目，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。

4.禁止侵占永久基本农田的生产经营活动；
5.严禁在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁。

6.规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。

1.本项目属于现有工程的技改项目，本次建设的锅炉产生的废气、废水、固废、噪声，对周边环境影响较小；

2.巴彦淖尔华油天然气有限责任公司现有项目属于燃气供应单位，未被政府列入限期完成搬迁、改造项目名单；

3.本次建设项目不属于高耗水、高污染行业，用水量较少且为自来水供应；不新增劳动人员，无新增生活用水；

4.本项目在巴彦淖尔华油天然气有限责任公司现有厂区内建设，不新增用地；

5.本项目不属于畜禽养殖项目；

6.本项目不属于畜禽养殖项目，无病死畜禽。
符合

污染物排放管控

1.深入推进扬尘污染综合防治，加快城镇污水处理设施及配套管网建设与改造。加强机动车辆环保管理。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。

2.进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。

3.所有新建城镇污水处理设施要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002）中一级A排放标准。

4.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。

1.本次建设项目污水排放依托现有化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中C级排放标准，最后排入磴口县污水处理厂。运输车辆需满足现行机动车排放标准，项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾，原有生活垃圾收集后由环卫部门拉运处理；

2.本次项目建设天然气低氮燃烧锅，不属于淘汰锅炉类；

3.本次建设项目不涉及新建污水处理设施；

4.本项目产生废水为清净下水，无重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。

符合

环境风险防范

执行全市总体准入要求中关于环境风险防控的准入要求。

本项目执行全市总体准入要求中关于环境风险防控的准入要求

符合

资源利用效率要求

1.禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。

2.严控地下水超采。禁止私自开采地下水。禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水。

1.本项目不涉及农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧：
2.项目生产用水取自自来水厂，无地下水开采。

符合

根据上述分析可知，项目运营期在采取本次评价提出的各项污染防治及风险减缓措施后，能够实现污染物达标排放，环境风险可控，符合“磴口县城镇空间”控制单元的管控要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目建设背景

巴彦淖尔华油天然气有限责任公司厂址位于巴彦淖尔市磴口县，厂区总占地面积为75910.20m2，约合113.8654亩。公司LNG工厂日处理天然气30×104Nm3，LNG设计产量为72000t/a（年生产330天计），实际年产LNG66000吨。

磴口LNG工厂在日常运营过程中，每日有2600m3BOG（蒸发气）直接排放至火炬系统燃烧，这不仅是对天然气资源的极大浪费，还可能对环境造成不利影响。同时，工厂目前在生产及供暖过程中依赖大量外购蒸汽，导致运营成本高昂。鉴于此，本项目旨在通过回收利用BOG放空天然气，建设蒸汽锅炉及其配套系统，为工厂提供生产及供暖所需的蒸汽，实现资源的高效利用和成本的有效控制。

本项目通过回收利用BOG放空天然气，建设蒸汽锅炉及其配套系统，为工厂提供蒸汽，实现了资源的高效利用和成本的显著降低。项目建成后长期运行将带来可观的财务收益，同时通过BOG回收利用，可显著减少温室气体排放，降低对大气的污染，提升企业形象，增强市场竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。

2.项目概况
（1）项目名称：巴彦淖尔华油天然气有限责任公司磴口LNG工厂节能减排技术改造项目
（2）建设单位：巴彦淖尔华油天然气有限责任公司
（3）建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦淖尔华油天然气有限责任公司厂区内

（4）建设性质：技术改造
（5）项目投资：项目总投资391.22万元，资金来源为企业自筹。

（6）建设情况说明：本次在工厂内部建设，锅炉房面积199.5m2。

（7）劳动定员及工作制度：项目不新增劳动定员；

（8）锅炉运行时间：设置2台2t/h低氮蒸汽锅炉（1用1备），其中每日24小时，年运行330天；设置1台0.7t/h低氮热水锅炉，其中每日24小时，年运行180天（仅冬季供暖期使用）。

（9）主要工程内容：

表2-1 建设内容一览表
项目

项目名称

主要建设内容

备注

主体

工程

锅炉房

设置锅炉房1座，锅炉房为门式钢架结构，单层，净高5.0米，占地面积199.5m2，位于循环水泵房东侧。锅炉房内新建2台2t/h低氮蒸汽锅炉（1用1备），1台0.7t/h低氮热水锅炉。

新建

辅助

工程

仪表自控

燃气电磁阀1台，气体涡轮流量计1台，压力表2台，压力变送器2台，可燃气体探测器3台，安装材料及仪表电缆1批

新建
防雷工程

动力配电柜1台，照明灯具12套，防爆操作柱2套，电缆及接地材料1批

新建

循环装置
循环水泵（Q=3.6m3/h）4台，水箱（V=1.5m3）2台
新建
软化装置
新建全自动软化器，系统产水量：21.0m3/h产生的软水暂存于软水箱，供锅炉使用；
新建

公用

工程

供水

由市政管网供给；

依托

排水

本项目排水为软水制备系统排浓水和锅炉系统定期排水；污水经统一收集后排入厂区内的化粪池，排放水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中C级排放标准后外排至磴口县污水处理厂。
依托

供电

新建锅炉房内用电设备电源引自厂区内变电所原有低压配电柜，供电电缆采用沿桥架敷设。

依托

供气

本项目燃料来源于回收气大罐闪蒸出的BOG与装车回气，汇总后进入回收气缓冲罐V-6600(利旧），后经空温气化器E-6200(利旧）和水浴复热器E-6300(利旧）后与原燃料气系统内引出的原料气管线汇合后去燃气锅炉。当BOG不足时，利用原料气补充。

依托

环保

工程

废气
本项目所用燃料为天然气，蒸汽锅炉用气量为124.12万m³/a，热水锅炉用气量为23.7万m³/a；锅炉自带低氮燃烧器，由1根排气筒DA001排放；
新建

废水
依托现有化粪池（处理规模50t/d）处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中C级排放标准，最后外排至磴口县污水处理厂。
依托
噪声
采用低噪声设备、基础减震和厂房隔声。
新建

固废

项目主要的固废是软水系统产生的废活性炭、废软化树脂、废滤芯、废RO反渗透膜，由更换单位回收处理，不进行暂存

/
3.本项目主要原辅材料及用量见下表
表2-2 主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

用量

1

天然气

147.82万Nm³/a

2

用水

2890.57t/a

3

用电

1.5×104kW•h/a
①天然气消耗量：

[image: image41.png]



式中：

3.6：单位换算系数（将热负荷从kW换算为MJ/h）；

天然气低热值：依据本项目天然气组分分析数据报告取值：34.58MJ/m³；

锅炉热效率：按照所选锅炉铭牌取值为93%。

根据上式计算得出蒸汽锅炉天然气消耗量为：0.016万m³/h(0.38万m³/d，124.12万m³/a），热水锅炉天然气消耗量为：0.005万m³/h(0.13万m³/d，23.70万m³/a），天然气总消耗量为147.82万m³/a。

②本项目拟利用回收的BOG放空天然气组分分析，详见附件6：

表2-3 天然气组分分析数据报告
分析项目
烃类
（摩尔分数y,%）
分析项目
非烃类
（摩尔分数y,%）
CH4
92.6709
He
0.0720
C2H6
4.2413
H₂
0.0152
总烃
98.0224
非烃类
1.9776
相对密度
0.6020
密度(kg/m³）
0.7252
高位发热量(LJ/m³）(≥34.0)*
38.32
低位发热量(MJ/m³）
34.58
4.设备一览表
表2-4 本项目主要设备表

序号

设备名称

规格/型号

数量

备注

1

低氮蒸汽锅炉

2t/h

2台（1用1备）

新建

2

低氮热水锅炉

0.7t/h

1台
新建

3

循环水泵

Q=3.6m3/h

4台
新建

4

水箱

V=1.5m3

2台
新建

5

软水制备系统

21m3/h

1套

新建

5.供热、供蒸汽周期及热负荷

（1）供热、供蒸汽周期
表2-5 本项目供热周期一览表

锅炉

燃料种类

预计燃烧时间

小时/天
天/年
低氮蒸汽锅炉：2台2t/h锅炉（1用1备）

天然气

24
330

低氮热水锅炉：1台0.7t/h锅炉

天然气
24

180
（2）项目采暖热负荷及耗热量计算

本项目蒸汽主要用于生产（塔底再沸器及工艺电伴热设备及管道换热），热水主要用于供暖循环。根据业主提供资料本项目蒸汽供需情况见下表：

表2-6 本项目蒸汽平衡表

产/用汽

设备名称

流量（t/h）

备注

产汽

2台蒸汽锅炉

2
1用1备

合计

2
/

产热水

1台热水锅炉

0.7

/

合计

0.7

/

用汽

30×104m3/d液化天然气项目生产用气
2

/

合计

2

/

用水

供暖

0.7

/

6.公用工程

（1）供电

本项目供电由厂区内变电所原有低压配电柜统一提供。

（2）供水

锅炉水源引自自来水，经过全自动软水器软化后，进入软化水箱，再由锅炉补水泵进入锅炉加热为高温高压饱和蒸汽。本项目用水单元为锅炉用水。

本项目设置2台2t/h燃气蒸汽锅炉为生产供蒸汽（1用1备），1台0.7t/h燃气热水锅炉为生活冬季供暖。

锅炉系统用水主要为锅炉补充水。燃气锅炉建成，设2台2t/h燃气蒸汽锅炉（1用1备）为工厂生产供应蒸汽，1台0.7t/h燃气热水锅炉为冬季采暖热源；天然气低氮燃烧锅炉热效率按93%计算。另外锅炉日常运行中，冷凝水回收产生损耗，损耗水量按锅炉规格的3%计算补充损耗，则蒸汽锅炉补充消耗水量为0.06t/h（1.44t/d，475.2t/a），热水锅炉补充消耗水量为0.021t/h（0.504t/d，90.72t/a）。故蒸汽锅炉补水量为0.21t/h（5.15t/d，1699.04t/a），热水锅炉补水量为0.07t/h（1.80t/d，324.36t/a）。

（3）排水：

①根据建设单位提供资料可知，本项目蒸汽锅炉天然气用气量为0.016万m3/h（0.38万m3/d，124.12万m3/a），热水锅炉天然气用气量为0.005万m3/h（0.13万m3/d，23.70万m3/a）。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－工业废水量，全部类型锅炉（锅内水处理）工业废水量为9.86t/万m3天然气（锅炉排水）可知，本项目蒸汽锅炉定期排水量为0.15t/h（3.71t/d，1223.84t/a），热水锅炉定期排水量为0.05t/h（1.30t/d，233.64t/a）。
②软水制备系统排废水量：

软水制备系统制水率为70%，因此新鲜水补水量为0.41t/h（9.93t/d、2890.57t/a），软化水废水排放量为0.12t/h（2.98t/d、867.17t/a）。


[image: image2.emf]蒸汽锅炉

0.5

6.95

热水锅炉

磴口县污水处理

厂

纯水制备

新鲜水

2.98

1.3

1.8

5.15

1.44

9.93

化粪池

3.71

5.01

7.99

48m3/h

16.8m3/h


图2-7 水平衡图m3/d

7.平面布置

本项目锅炉房布置拟在磴口县30×104m3/d液化天然气项目的公用工程区，位于循环水泵房东侧，远离办公生活区域，与周边设施之间安全间距详见下表：
表2-8 拟建设施与周边设施之间安全间距表
设备名称
方位
毗邻设施
设计间距
规范要
求安全
间距
是否
满足
锅炉房（丁类）
东侧
工艺装置区（甲类）
40.15
40
满足
北侧
蓄水池
4.6
——
满足
西侧
循环水泵房（丁类）
1.82
——
满足
南侧
空压机房（丁类）
22.43
——
满足
通过上表可知，本次拟建锅炉房与周边原有各设施的间距满足安全间距要求。

锅炉房内锅炉排序从西到东分别为1台2t/h蒸汽锅炉，1台2t/h蒸汽锅炉，1台0.7t/h热水锅炉，软化水箱及水泵位于锅炉东侧，形成两个独立的布局。厂区平面布置亦充分考虑到安全间距、物料运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，总平面布置基本合理。锅炉房平面布置图见附图3。


	工艺流程和产排污环节
	1.施工期

项目建设内容主要包括锅炉房土建工程、设备的安装、线缆桥架的铺设。项目施工期对环境的影响主要表现在施工产生的施工扬尘、施工机械噪声、锅炉等设备剩余施工边角料等施工固废。施工周期短，污染物较少。

运营期

[image: image3.emf]新鲜水

软化水系统

（

21m

3

/h

）

锅炉

燃气管道

生活区

供暖

供蒸汽

生产区

颗粒物 、 二氧化

硫、 氮氧化物

化粪池

（50

m

3

/d

)

磴口县污水处理厂

废水

天然气

废水


图 2-9 锅炉工艺流程及产污节点图
（一）锅炉工艺流程简述：

（1）蒸汽锅炉系统流程：
锅炉水源引自自来水，经过全自动软水器软化后，进入软化水箱，再由锅炉补水泵进入锅炉加热为高温高压饱和蒸汽，经由供热干管进入分气缸中，分气缸共分二路，第一路通向工艺塔底再沸器及工艺电伴热设备及管道换热，第二路通向原汽水换热器换热管线(此路平时不用，作为采暖锅炉的备用），蒸汽换热后凝结为凝结水，凝结水回收装置进入凝结水箱，与软化水箱中的软化水一起经过循环水泵，完成供热循环。

（2）热水锅炉系统工程：

热水锅炉连接换热站的供、回水干管。依靠换热站的两侧换热设备完成供暖循环（当热水锅炉检修时，可利用备用蒸汽锅炉通过汽水换热器换热后供暖）。

（二）运营期产污环节

（1）大气污染源产污环节

本项目燃气锅炉产生的烟气主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOX。

水污染源产污环节

项目所排污水为软水制备系统排水和锅炉房内锅炉定期排污水。

（3）噪声污染源产污环节 

本项目噪声源主要来自生产过程中的机械噪声，如设备电机、泵运转或气体在开停车时所产生的机械振动噪声，以及高速气流引起的管道振动噪声。

（4）固体废物产污环节

本项目固体废物主要为软化水设备产生的废活性炭、废软化树脂、废滤芯、废RO反渗透膜。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1.现有工程环保手续履行情况

巴彦淖尔华油天然气有限责任公司现有磴口县30×104m/d液化天然气项目于2009年9月委托巴彦淖尔市环境科学研究院编制了《磴口县30×104m/d液化天然气项目环境影响报告表》，同年11月4日取得了原巴彦淖尔市环境保护局出具的《审批意见》（巴环审表〔2009〕104号），项目建成投产后，建设单位委托磴口县环境保护监测站于2011年4月13日编制了《磴口县30×104m3/d液化天然气项目建设项目竣工环境保护验收监测表》，同年2011年12月12日取得了原巴彦淖尔市环保局《关于磴口县30×104m3/d液化天然气项目竣工环境保护验收意见》（巴环验〔2011〕56号）：建设单位于2020年5月6日办理了排污登记证（登记编号：91150822692866226M001X）。

2.现有工程污染物排放情况

（1）废气

根据2025年1月11日例行监测数据可知，天然气加热炉二氧化硫排放浓度22～26mg/m3；氮氧化物排放浓度为24～28mg/m3；颗粒物排放浓度为3.8～4.2mg/m3；烟气黑度<1级。锅炉烟囱二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物排放浓度及烟气黑度（林格曼黑度）均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB1321-2014）表2中新建燃煤锅炉排放标准排放限值。

（2）废水

项目废水主要为员工生活污水。办公生活区设冲水厕所，生活污水经1座化粪池后排入磴口县污水处理厂。
2025年1月11日例行监测报告可知，厂区软化水高盐水排口PH为7.5（无纲量）、全盐量为1840mg/L、溶解性总固体为1900mg/L、化学需氧量为49mg/L均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中C级标准。详见附件7。
（3）噪声

2025年3月9日监测结果可知，项目厂界噪声值昼间值为51.8~53.5dB(A），夜间值为43.6~46.1dB(A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固废

现有工程产生的废旧分子筛由厂家回收处置；废硅铝酸盐由厂家回收；生活垃圾集中收集后交磴口县环卫部门处置、废矿物油委托有资质的单位处置，不落地。

（5）环境风险

工厂现有容积2100m3的LNG储罐两座，储存能力为4200m3，液化天然气单罐最大储量约850吨，LNG装车泵2台，装载能力流量75m3/h，用于储罐装车外销液化天然气使用。液化气在生产过程中均采用密闭流程，阀门、管件选用密封性能良好的产品，在正常情况下天然气泄漏量很小，泄漏的天然气中不含硫化氢，排放的气体符合有关标准，对周围环境影响较小；储罐地面采用水泥硬化的一般防渗，对地下水、土壤环境影响风险较小。

3.现存主要环境问题及整改措施

根据现场踏勘，本项目不存在与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状
（1）区域环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次区域环境质量现状采用巴彦淖尔市生态环境局2025年5月5日发布的《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2024年）》数据中巴彦高勒镇的数据统计，2024年环境监测年平均浓度结果显示：有效监测天数365天，优良率为85.8%。细颗粒物（PM2.5）年均值为16微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为57微克/立方米，二氧化硫年均值为10微克/立方米，二氧化氮年均值为18微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数值为1.1毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值为132微克/立方米。依据巴彦淖尔市生态环境局发布的《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2024年）》。磴口2024年区域基本污染物监测统计结果见下表。

表3-1 区域空气质量现状评价表
序号

污染物

年度评价指标

现状浓度

(μg/m3)
标准值

(μg/m3)
占标率/%

达标情况

1

SO2
年平均质量

浓度

10

60

16.67

达标

2

NO2
18

40

45

达标

3

PM2.5
16

35

45.71

达标

4

PM10
57

70

81.43

达标

5

O3
百分位数日平均或8h平均质量浓度

132

160

82.5

达标

6

CO

1.1

4
27.5

达标

7

综合评价

达标区

（2）区域环境质量达标情况

磴口2024年基本污染物的二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物、可吸入颗粒物年平均浓度均达标，一氧化碳24小时平均第95百分位值达标，臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度达标。综上所述，该区域属于达标区。

2.声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘情况，项目区50米范围内，无声环境敏感点，因此不进行声环境监测。

3.地下水、土壤环境质量现状
项目运营期正常工况下不存在地下水及土壤污染源及污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关规定，本次评价不进行地下水、土壤环境现状监测。

	环境

保护

目标
	本项目建设地点位于巴彦淖尔华油天然气有限责任公司现有厂区内，根据现场调查，本项目评价区域内无濒危动植物、风景名胜区、水源地保护区、自然保护区、其他著名旅游景点和文物古迹、珍稀动植物资源、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标：厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见下表3.2

表3-2 主要环境保护目标及保护级别一览表

环境要素
敏感目标
坐标
方位
距项目区域的距离（m）
人口

（户/人）
保护对象
环境功能区
东经
北纬
环境空气
厂界500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域
《环境空气质量标准）》(GB3095-2012）中二类区
声环境
厂界外50米范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
地下水
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源


	污染

物排

放控

制标

准
	1.大气污染物排放标准

（一）施工期

项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表3-3 废气污染物排放标准一览表

污染物

无组织排放监控浓度限值

标准来源
监控点

浓度mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中限值。

（二）运营期

本项目运营期燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上；经核实，锅炉房的烟囱周围半径200m最高建筑物为工厂厂房，其高度为7m，因此本项目排气筒高度设置10m。具体执行标准见下表。

表3-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
序号
污染物
标准（mg/m3）
1

颗粒物
20

2

SO2
50

3

NOx
200

4

烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1级
2.水污染物排放标准
（一）施工期

施工期产生的废水主要为施工工人生活污水，依托厂区现有化粪池沉淀，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中C级排放标准，通过城镇下水道排至磴口县污水处理厂。标准见表3-5：
（二）运营期

本项目运营期锅炉及软化废水经统一收集后排入厂区内的化粪池，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中C级排放标准，通过城镇下水道排至磴口县污水处理厂。标准见表3-5：
表3-5 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015（摘录）
控制项目名称
C级限值（mg/L）

标准来源

pH

6.5~9.5
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的C级标准限值

化学需氧量
300
溶解性总固体
2000
全盐量

--

注：其他排污单位：指除在该控制项目中所列行业以外的一切排污单位。
3.噪声排放标准
（一）施工期

本项目厂界施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（二）运营期

项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦淖尔华油天然气有限责任公司厂区内，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值见表3-6。

表3-6 噪声排放标准一览表

污染源

污染因子

时间段

单位

标准值

标准名称及类别

锅炉房

等效连续A声级

施工期

dB(A)

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

运营期

dB(A)

65

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

4.固体废物排放标准
一般固废处置执行《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。

	总量

控制

指标
	根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）中的规定，主要控制的污染物为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物、二氧化硫。

（1）废水

本项目废水为纯水制备废水、锅炉排污水，属于清净下水，主要污染物为全盐量，不涉及废水总量。

（2）废气
根据大气环境影响分析可知：
本项目颗粒物排放量为0.015t/a，二氧化硫排放量为0.059t/a，氮氧化物排放量为0.448t/a。
因此，本项目建议总量控制指标为：颗粒物排放量为0.015t/a，二氧化硫排放量为0.059t/a，氮氧化物排放量为0.448t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1.废气
⑴施工扬尘

施工及运输扬尘主要源于建筑材料的运输、装卸以及施工过程中场地平整、基础工程中的土方开挖、回填等。为了控制扬尘污染，本评价要求建设工地采取有效措施防治粉尘污染。

建设单位在施工期间应采取切实有效的措施，做到：

①施工场地边界应当设置连续、封闭、坚固的围挡或者围墙；

②实施土方、材料切割等作业，应当采取洒水、密闭、湿法施工等措施；

③施工场地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区、主要道路等地面，应当硬化，并采取喷淋或者洒水等措施；

④施工场地外的施工便道应当定时洒水、清扫等措施；

⑤施工场地建筑结构脚手架外侧，应当设置标准的密目式防尘网；拆除防尘网，应当采取洒水、喷雾等措施；

⑥清理建筑垃圾，应当采取洒水、喷淋等措施，建筑物高处清扫出的垃圾应当密封清运，不得高空抛洒；建筑垃圾应当集中堆放，及时清运。
⑵施工机动车尾气排放

项目施工期进出运输车辆的汽车尾气是项目主要大气污染源之一。确定汽车在进出停车场时大气污染物的排放量采用污染系数法，汽车排放的污染物主要是NO2、HC和CO，排放量主要取决于停车数量、车辆在行驶里程、怠速条件下的等候时间，根据类比，单车排放CO限值取2.72g/km，单车排放HC和NO2限值分别取1.13g/km和0.71g/km。由于本项目车辆只进行运送活动，在厂内大部分时间均处于静止状态，场区周围较为开阔，周围空气流通性能好，排放的汽车尾气属于无组织排放，对项目场区内的空气质量将造成一定的影响。针对场区汽车尾气，主要通过加强场区绿化，加强维护保养，加强厂内运输交通管理等方式，尽量缩短汽车在出入口停留时间，可减少汽车废气对周围大气环境和自身的影响。

2.废水
施工废水主要来源于施工生产废水和施工人员生活污水。

施工期不产生施工废水。

施工工人生活污水依托厂区现有化粪池，沉淀处理后经城镇下水道排入磴口县污水处理厂，不外排，不会对水环境产生影响。
3.噪声
施工期的噪声主要来自电锯、电钻等施工机械噪声及运输车辆噪声，其噪声源强见表4-1；

表4-1 各施工阶段的噪声源统计

施工阶段

机械类型

源强（dB（A））

装修、安装阶段

电钻

92

电锤

100

手工钻

100

无齿锯

95

载重汽车

75

施工过程中产生的噪声污染源主要为施工机械噪声以及交通车辆运输噪声。对施工期噪声控制措施如下：

（1）合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

（2）对本项目的施工进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备安装在地块中部。

（3）选择低噪声的机械设备。闲置的机械设备等应该及时予以关闭；动力机械设备应该经常检修，特别是因为部件松动而产生噪声的机械以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

（4）加强现场运输管理

对施工车辆造成的噪声影响应加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，降低车速，以免影响沿途居民的正常生活。

综上所述，由于本项目主体施工期较短，负面影响只是暂时性的，在合理安排施工作业时间，选择良好的施工设备，同时加强施工现场管理等措施，可以确保施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定限值，故对周边声环境影响较小。
4.固废

施工期固体废物主要是建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。施工期产生的固体废物若处置不当，将会对附近的水体产生影响。因此，应通过加强施工管理及施工结束后的及时清运、处置，施工期间产生的建筑垃圾中建筑废模板、建筑材料下脚料、包装袋以及废旧设备等可以回收利用，碎砂石、砖、废弃土方统一装运到环卫部门指定地点进行填埋。生活垃圾可委托当地环卫部门统一收集处理。固体废物得到妥善处置后一般不会对环境造成不良影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中表1“新（改、扩）工业污染源”正常工况有组织废气采用“物料衡算法、类比法、产污系数法”；非正常工况时，废气有组织源强采用“类比法”核算。因本项目为燃气锅炉，可调控性高，本次只核算正常工况下有组织废气的排放情况。

项目设置2台2t/h燃气蒸汽锅炉（1用1备），为工厂生产提供蒸汽，年运行时间为330天，日平均作业时间为24小时；1台0.7t/h燃气热水锅炉，为工厂冬季供暖，年运行时间为199.5天，日平均作业时间为24小时。

项目蒸汽锅炉天然气年消耗124.12万m3，项目热水锅炉天然气年消耗量为23.7万m3。

（一）污染物产生量

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》序号227覆盖行业范围4430《工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，产污系数见表4-2：

表4-2 《工业锅炉（热力生产和供应行业）产物系数表－燃气工业锅炉》
产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

末端治理技术名称

去除效率（%）

蒸汽/热水/其他

天然气

燃烧室

所有规模

工业废气量

标立方米/万立方米－原料

107753

/

/

二氧化硫

千克/万立方米－原料

0.02S

0

氮氧化物

千克/万立方米－原料

3.03（低氮燃烧-国际领先）

0

注：1、低氮燃烧－国际领先技术的天然气锅炉设计NOX排放控制要求一般小于60mg/m³。

2.产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量(S）的形式表示的，其中含硫量(S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。取《天然气》（GB17820-2018）中1类标准，总硫为20mg/m3。
根据上表系数核算：蒸汽锅炉工业废气量：1337.45万Nm3/a；热水锅炉工业废气量：255.33万Nm3/a；蒸汽锅炉二氧化硫排放量：0.05t/a；热水锅炉二氧化硫排放量：0.0095t/a；蒸汽锅炉氮氧化物排放量：0.38t/a；热水锅炉氮氧化物排放量：0.07t/a；
（二）颗粒物产生量

颗粒物排放量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中5.4产污系数法进行计算：

[image: image4.png]E BRA=R-BEIR )< (1-n5/100) x10°




式中：E颗粒物—核算时段内颗粒物的排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3；蒸汽锅炉为124.12；热水锅炉为23.70；

β颗粒物—产污系数；由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃气工业锅炉”表中无烟尘排放系数，本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“D4411火力发电、4412热电联产行业系数手册”附表1：每燃烧1m3天然气产生颗粒物为103.90mg；

ηs—污染物的脱除效率，%；本项目取0；
核算结果：蒸汽锅炉颗粒物排放量：0.013t/a；热水锅炉颗粒物排放量：0.0024t/a；

表4-3 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

污染源

废气量（万Nm3/a）

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

时间h
核算方法

产生量t/a

产生速率kg/h

产生

浓度mg/m3
工艺

效率

%

排放量t/a

排放速率kg/h

排放

浓度mg/m3
蒸汽锅炉

1337.45
颗粒物

产物系数法
0.013

0.002

0.96

低氮燃烧+1根10m排气筒

/

0.013
0.002
0.96
7920

二氧化硫

0.05

0.006

3.71

/

0.05
0.006
3.71
氮氧化物

0.38
0.047
28.12
/

0.38
0.047
28.12
热水锅炉

255.33
颗粒物

0.002

0.0006

0.96
/

0.002
0.0006
0.96
4320

二氧化硫

0.009

0.002

3.71
/

0.009
0.002
3.71
氮氧化物

0.07
0.017
28.12
/

0.07
0.017
28.12
由表上表得知，蒸汽锅炉燃烧废气和热水锅炉燃烧废气经1根高度为10m，直径为0.3m的排气筒排入大气，各污染物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。
（三）废气排放口情况

本项目废气排放口情况见表 4-4。
表4-4 排污单位废气产污环节、污染物项目及对应排放口类型一览表

序号

主要生产

工艺

污染物

项目

排放去向

排放口类型

排放标准

污染治理措施

污染治理设施名称及工艺

是否为可行工艺

1

蒸汽锅炉

颗粒物

大气

一般排放口

《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值
低氮燃烧器

可行

二氧化硫

2

热水锅炉

氮氧化物

表4-5 本项目有组织废气排放口情况一览表

序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类
排放口地理坐标
排气筒高度（m）
排气筒出口内径（mm）
烟气温度℃

经度纬度
1

DA001
排气筒
颗粒物

107.004527747,40.352703556

10m

300

199.5

二氧化硫

氮氧化物

表4-6 大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

年排放量

(t/a)
一般排放口

1

排气筒DA001

颗粒物

0.96
0.002
0.015
二氧化硫

3.71

0.008
0.059
氮氧化物

28.12
0.064
0.448       
一般排放口合计

颗粒物

0.015
二氧化硫

0.059
氮氧化物

0.448
有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物

0.015
二氧化硫

0.059
氮氧化物

0.448
本项目大气污染物排放量核算见下表。
表4-7 本项目大气污染物年排放量核算

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物

0.015
2

二氧化硫

0.059
3

氮氧化物

0.448
⑥废气监测计划
有组织排放废气按照根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）对，排气筒出口设采样点进行监测。

本项目废气监测点位、监测因子和频次见表4-8。

表4-8 废气监测计划工作内容一览表
名称
监测项目
监测点位
监测因子

监测频次

执行标准

废气
有组织排放废气

DA001
氮氧化物

1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》 
（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值
颗粒物

1次/年
二氧化硫

林格曼黑度
⑦废气达标排放的可行性分析 

参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表7“锅炉烟气污染防治可行技术”，锅炉燃烧天然气排放废气中氮氧化物可采用低氮燃烧技术。

本项目天然气燃烧采用低氮燃烧器处理，废气经1根10m高排气筒排放，废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

2.废水

本项目生产供热锅炉产生的纯水制备废水和锅炉排污水，废水产生量7.99m3/d（2324.65m3/a），经厂区化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中C级排放标准后通过城镇下水道排入磴口县污水处理厂。锅炉产生的软水制备废水，不含缓蚀阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等，该废水主要污染物为全盐量，属于清净下水。

根据2025年1月11日例行监测报告可知，厂区软化水高盐水排口PH为7.5（无纲量）、全盐量为1840mg/L、溶解性总固体为1900mg/L、化学需氧量为49mg/L均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中C级标准。详见附件7。
厂区化粪池处理规模为50m3/d，目前实际处理25.48m3/d，余量可满足本项目。

本项目监测频次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）对建设工程主要污染源进行监测，废水监测计划见下表。 
表4-9  废水监测计划表

监测

监测点位

污染因子

监测频率

标准

废水

废水总排口

pH、全盐量、溶解性总固体、化学需氧量
每年一次

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中C级标准
3.噪声

（1）噪声源分析

本项目噪声主要来自燃气锅炉水泵、燃气锅炉、换热器等设备。噪声源强及减噪措施见表4-8。

表4-10 噪声污染源强及治理措施表

序号

设备名称

声源强度dB（A）

数量

所在位置

减噪措施

降噪后噪声强度dB（A）

1

锅炉

75~85

3

锅炉房
设置减振基础，置于封闭的锅炉房，厂房隔音

55~65

2

水泵
75~85

4
锅炉房
55~65

3

水箱

65~75

1

锅炉房
50~60
4

软水制备系统

65~75

1

锅炉房
50~60
（2）预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2021）中工业噪声预测模式。

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下面公式计算：


[image: image5.wmf]A

L

r

L

p

-

+

=

c

w

D

)

(



[image: image6.wmf]misc

gr

bar

atm

div

A

A

A

A

A

A

+

+

+

+

=


式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按公式计算：


[image: image7.wmf]A

r

L

r

L

p

p

-

=

)

(

)

(

0


预测点的A声级Lp（r），可利用8个倍频带的声压级公式计算：

[image: image1.png]FIRERASHERER (m’/h) =

WIPARE (kW) x3.6
RASERE (MI/m3) x BIPAKE





式中：LpiI—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；


[image: image8.wmf]D

Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式做近似计算：

[image: image9.wmf]A

D

L

r

L

c

Aw

A

-

-

=

)

(

或[image: image10.wmf]A

r

L

r

L

A

A

-

=

)

(

)

(

0


A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按以下公式近似求出：


[image: image11.wmf](

)

6

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。

③有限长线声源：

[image: image12.wmf]8

)]

2

(

1

lg[

10

)

(

0

-

+

=

r

l

arctg

r

L

r

L

W

P


④面声源的几何发散衰减

导则HJ/T2.4-2009垂直声源如下图所示（要求b>a，图中虚线为实际衰减量）：

             [image: image13.jpg]S AT




图4-11 长方形面源中心轴线上的衰减特性

要求的简化算法为：

r<a/π时，Adiv≈0；几乎不衰减；

a.π<r<b/π时，距离加倍时Adiv≈3；类似线声源Adiv≈10lg(r/r0)）；

r>b/π时，距离加倍时Adiv≈6；类似点声源Adiv≈20lg(r/r0)）；

r<a/π时，Adiv≈0。

⑤噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lai，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：


[image: image14.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

j

L

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

L

1

1

1

.

0

1

.

0

10

10

1

lg

10


式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（3）预测结果

本项目运行噪声预测厂区厂界噪声贡献值。经模式计算，预测结果见表4-9。

表4-12 厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

预测点位

贡献值
标准值

达标情况

1#厂界东侧

21.32

昼间65

夜间55

达标

2#厂界南侧

28.85

达标

3#厂界西侧

24.10

达标

4#厂界北侧

26.12
达标

本项目运营期设备噪声级在65～90dB(A）之间。项目在采取做好设备保养、加强操作管理、净距离衰减，围墙隔挡，厂区绿化等措施后，降噪后厂界噪声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）噪声防治措施

①选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，对设备基础进行减振。

②项目重视总平面布置，布局合理，将高噪声设备布置远离厂界，利用建筑物来隔离声波的传播。

③用隔声法降低噪声：采用适当隔声设备如隔墙、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等对高噪声设备置于专用房间，将空压机设置于专用机房内，并采取防震、隔声、消声措施等。

④加强噪声设备的维护管理，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

⑤加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化厂区内的行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

（5）噪声排放环境监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关要求制定了本项目监测计划，具体见下表4-10。
表4-13 噪声监测计划一览表

类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

噪声

总厂外四周

等效A声级

每季度监测1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

4.固体废物

本项目固体废物主要为软化水设备产生的废活性炭、废软化树脂、废滤芯、废RO反渗透膜：
①本项目软化水制备系统需3～5年更换一次树脂，产生量约0.15t/次；

②2年更换一次活性炭，产生量约0.22t/次；

③1年更换一次滤芯，产生量约0.03t/次；

④1年更换一次RO反渗透膜，产生量约0.05t/次。

工业企业锅炉软化水处理过程产生的废活性炭、废软化树脂、废滤芯、废RO反渗透膜属于一般固废，该废物由更换单位回收处理，不进行暂存。

5.环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。

（1）风险调查

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准所列物质，本项目涉及的风险物质为天然气。

项目天然气由回收利用BOG放空天然气供给，不足时利用原料气补充。项目区域内（锅炉房）不设置天然气储存设施。项目运营期生产系统危险性主要来自天然气管道泄漏，遇明火引起火灾、爆炸危险性及对外界环境的影响，或泄漏出的天然气遇到明火不完全燃烧产生的CO等有毒有害气体，短时间内对环境空气造成污染影响，可能危害周边环境及人员。本项目环境风险分析详见下表。

表4-13 环境风险分析表

事故分类

原因类型

风险项

天然气锅炉及管线发生泄漏，并引起火灾、爆炸事故

设备、操作

锅炉及连接管道因老化、受外力压迫受损，或因转运时工人操作不当，发生泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。

自然因素

①地震、滑坡、泥石流等地质灾害引发锅炉及管线受外力

裂缝、折断等造成泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。

②泄漏、火灾爆炸事故后未完全燃烧的有毒有害物质，以

及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对

大气环境造成影响。

（2）临界量调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C的相关要求，Q值的判定需计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，并计算加和，则按照下式计算物质总量与临界量的比值：


[image: image15.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

L

+

+

=

2

2

2

1


式中：q1、q2、···、qn——每种危险物质最大存在量，t；

      Q1、Q2、···、Qn——每种危险物质的临界量，t。

     当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

     当Q≥1时，将Q值划分为：

(1)1≤Q<10;(2)10≤Q<100;(3)Q≥100;
本项目正常运行后主要风险为天然气输送管道内存储的天然气。本项目危险物质最大储存量为0.15t（管道在线量）与临界量比值10t为Q<1，根据HJ169-2018附录C.1.1当Q<1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级可仅开展简单分析。

表4-14 天然气的理化性质及危险特性

标识

中文名：天然气[含甲烷，压缩的]；沼气

危险货物编号：21007

英文名： natural gas，NG

UN编号：1971

分子式：
分子量：
CAS号：8006-14-2

理化性质

外观与性状

无色无臭气体。

熔点（℃）

/

相对密度(水=1)

0.415

相对密度(空气=1)

0.55

沸点（℃）

-161.5

饱和蒸汽压（kPa）

/

溶解性

微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

毒性及健康危害

侵入途径

吸入。

毒性

 LD50: LC50:
健康危害

天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。

急救方法

应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的黏液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

易燃

燃烧分解物

/

闪点(℃）
/

爆炸上限（v%）

15

引燃温度(℃）
537

爆炸下限（v%）

5.3

危险特性

蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。

储运条件

与泄漏处理

储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。

灭火方法

用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。

（3）风险管理要求

针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求：

①严格按照防火规范进行平面布置。

②厂区内设置明显的禁火标志。

③安装火灾设备监测仪表、消防自控设施。采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施。

④对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。

⑤建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

⑥加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。

（4）风险防范措施

①燃气设备要有专人定期检查、维护。

②要安装易燃气体自动监测报警设备。

③新增设备、管道应设置压力表，并专人负责每年定期检验。

④本项目应单独配备防毒面具、手套与干粉灭火器。
⑤针对本项目，一旦发现管道破裂、阀门密封部门泄漏等事故，应立即采取应急措施，措施如下：

a迅速查明泄漏点，立即关闭泄漏点两端管线上的阀门和与该管线相接的每个储罐阀门，把气源切断；

b杜绝附近一切火源，禁止一切车辆在附近行驶。同时派出人员向负责人和安全消防人员报告发生泄漏的具体情况及正在采取的措施；

c负责人接到报告后，应立即到现场组织人员进行处理；撤离无关人员，并安排专人对已关闭的储罐阀门进行监控。若泄漏量很大，一时难以控制，应扩大警戒线，切断电源，报警119，远距离监控；

d天然气泄漏时，应立即关闭阀门把气源关闭，若泄漏量很大，一时难以控制，应扩大警戒线，切断电源，报警119，远距离监控。

e本项目天然气管道安全系数较高，且不在锅炉房设置储存设施，当发生火灾时，可及时由工作人员采取灭火措施，缩短事故持续时间，可有效减少污染物的产生量，不会对大气环境造成严重污染。
该项目生产工艺简单，营运期废气、废水、固废均能得到妥善处置，建设单位在认真落实本次环评提出的对策措施，采取以上风险防范措施之后，项目环境风险事故对周围环境的影响在可接受范围内。

环保投资

本项目总投资391.22万元，环保投资为7.2万元，环保投资比例为1.84%。环保投资一览表见表4-15。

表4-15  环保投资表

序号

类别

污染源

污染物

环保设备名称

投资（万元）

1

废气

锅炉废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
锅炉配备低氮燃烧器、锅炉天然气燃烧废气通过10m排气筒排放
6
2

噪声

生产设备

噪声
减振、隔声、加强设备维护

1.2

3

废水

软水制备废水、锅炉废水

COD、NH3-N等
一体化污水处理设施（规模排入厂区化粪池，处理后排入磴口县污水处理厂
/

4

固废

软水制备过程产生废软化树脂、废活性炭、废滤芯、废RO反渗透膜，由更换单位回收处理，不进行暂存。
/

合计

7.2



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气

筒
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	锅炉配备低氮燃烧器、锅炉天然气燃烧废气通过10m排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值

	地表水环境
	软水制备废水
	含盐量
	排入厂区化粪池，处理后排入磴口县污水处理厂
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中C级排放标准

	
	锅炉废水
	含盐量
	
	

	声环境
	锅炉、水泵类等产噪设备
	噪声
	设备加减震基础，锅炉房为封闭式
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	软水制备过程产生废软化树脂0.05t/a、废活性炭0.11t/a、废滤芯0.03t/a、废RO反渗透膜0.05t/a，由更换单位回收处理，不进行暂存。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①燃气设备要有专人定期检查、维护。

②要安装易燃气体自动监测报警设备。

③一旦发现管道破裂、阀门密封部门泄漏等事故，应立即采取应急措施，措施如下：

a迅速查明泄漏点，立即关闭泄漏点两端管线上的阀门和与该管线相接的每个储罐阀门，把气源切断；

b杜绝附近一切火源，禁止一切车辆在附近行驶。同时派出人员向负责人和安全消防人员报告发生泄漏的具体情况及正在采取的措施；

c负责人接到报告后，应立即到现场组织人员进行处理；撤离无关人员，并安排专人对已关闭的储罐阀门进行监控。若泄漏量很大，一时难以控制，应扩大警戒线，切断电源，报警119，远距离监控；

d天然气泄漏时，应立即关闭阀门把气源关闭，若泄漏量很大，一时难以控制，应扩大警戒线，切断电源，报警119，远距离监控。

④项目实施后，应及时更新公司应急预案。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	本项目选址合理，建设满足环境容量要求。同时对污染物采用了严格的治理措施，措施成熟可靠，可保证污染物稳定达标排放，符合污染物总量控制要求及循环经济发展理念。本项目实施后具有良好的经济、社会和环境效益。因此，本评价认为本项目的建设从环保角度讲是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	原有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	
	0
	0.015t/a
	
	0.015t/a
	+0.015t/a

	
	SO2
	0
	
	0
	0.059t/a 
	
	0.059t/a 
	+0.059t/a

	
	NOx
	0
	
	0
	0.448t/a 
	
	0.448t/a
	+0.448t/a

	废水
	废水
	0
	
	0
	0.29万t/a 
	
	0.29万t/a 
	+0.29万t/a 

	一般工业

固体废物
	废离子交换树脂
	0
	
	0
	0.05t/a
	
	0.15t/次
	+0.05t/a

	
	废活性炭
	6t/a
	
	0
	0.11t/a
	
	6.11t/a
	+0.11t/a

	
	废滤芯
	0
	
	0
	0.03t/a
	
	0.03t/a
	+0.03t/a

	
	废RO反渗透膜
	0
	
	0
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image16.png]



附图 1   地理位置图

[image: image39]

[image: image17.emf]锅炉

房

水处理厂房

库

房

库

房

蓄

水

池

脱二氧化碳系

统

压缩机房

液化

系统

LNG罐区

装车场地

变电站 /仪表风及制氨系统

厂房

压缩机厂房

高低压配电室/中

央控制室/分析化

验室

消防水池 /消防泵房

办公楼 /分析化验室

再生器加

热炉

事故水池

火

炬

分液罐

本项目位置


附图 2   项目平面布置图

[image: image18.emf]蒸汽锅

炉

蒸汽锅

炉

热水锅

炉

高温

水箱

软化

水箱

分汽缸

泵 泵 泵 泵

定压补

水装置

高位

水箱

北

门 门


附图3   锅炉房内部布置图

[image: image40.wmf]å

=

D

-

=

8

1

)

)

(

(

1

.

0

10

lg(

10

)

(

i

L

r

L

A

i

pi

r

L

[image: image19.png]



附图4   项目选址周边关系图
[image: image20.png]WEREESAR "=£—0" ARHATITE

) =% N %

» S4E @ ES
107.004613578 40352698192

EASHT

EDE

20 4 ERESHER FREGEANER

W e
ESEAET
—RAET

BHTIRERSHT

¢ EEex)

> BARUERET RaElET) [RaERen) (BORERS
() I





附图6   项目环境管控单元位置示意图

附件1：委托书

委托书

内蒙古绿疆环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，巴彦淖尔华油天然气有限责任公司磴口LNG工厂节能减排技术改造项目，需要编写环境影响评价报告表，现委托贵公司进行环境影响评价工作。

特此委托

委托单位（公章）：巴彦淖尔华油天然气有限责任公司
2025年8月20日
附件2：项目备案告知书
[image: image21.png]BUH &R Em4
TARM:  2503-150822-07-02-5039143
LTI ; "

LR, iR WA A REING L)
BORSGRIIE 3R, 5 AFERRSAE A, 7 5%, WRILTRAE T, ¢
TETIERN, Rk L MBCRIIUL T4, Syl i, 5t

SRBLRAR: WA~ W 1 e 0 I ) BT X 27 0 it R A B
AFKA
(8 39122 73T, it [ATYEE:301. 22 AT, HARATSRA:0757E , A0 TiTT
RALAEM: 2025/06%2025/11
R AT i EML ERITBOGH S KA, BTV B 5t
RORBTR ORI, TGO BRI R A4 AR, 58— 448
BTG MRG0 SRMTEIS0W, THEF@HEM/ M
MK 6

FLRTFAM MY, §RAXNBGE S ETEAGEAT 60

BOETHERLE
202603 H0H





附件3：环评批复

[image: image22.png]ELE (2009104 %5
HAER L
— . EERRENRRTIRIEATEOL 30X10mY/d it
RRATE A EFAKBON, R ARPWALETR) 4k, R4
FIRARA TR CRESIRG 2 PITFIRBINH s PR, M
Bl AT E. MBI TR E SR TR .
2. BIHE RO RR, R A AL By« =R I
A GREEMERE ) 3R, RASRFELS IR, TS
5 Jedik 81 [ S SE BRI E . R LA R L T T A
1o 5 F SRR R — LTS KA T R, S R B ERAE
FKE] (5 AHEAIRY F AR AR (CI3082-1999) FRELILL 1L
VPR E) AAKRESRE, AT HEA TR XK
2, THRERHGEREMRA R S, (R AIARR.
3, P MFERBE R B A T, @R A E L
ST, ATERR P, AEULH.
Ay AU PR A AT TR RS VB, AL e DA
SRR RGBS ALl 365 R K KRl
LRI MR A AR TR R . TUH R T
PRI R. WA CREE 3 AR IR M TR
W T4t
S0 5 A0 O BB M L el 1 LR R R BB R
it -$-2 N ot e {/"‘ \
’ \
BT
2009 4 11 A1 4 F1

25




附件4：验收批复

[image: image23.png]Ll 1t
EF‘ ﬁﬁ‘ﬂi% &

EFFR[2011)56 5 BRA: ki

BESRTHRERPEXTEAR
30X 10'Nm'/d FRIL R A ST H i TR R REER

B, R A R R A RS A

G E ARk B (A AL 30X 10'Nm'/d WARARASEH
SRPRYCEHY R IR s 4R R e R
R B B R & AF"YEHREF R AZAE
BT T RIFRHER P AR EREK %%, REBKE
HAnR:

—. EEEAkmRASHREELH I FARE B R
REZHATHEIEILER, BOEEEHHHARKHE
. STEAEHRER 531200, AWHTT AERM. 30x
10%0/d R RBAFTE T 2011 4 2 ARARBNKES

1




[image: image24.png]Eﬂﬁﬁ%%iﬁﬁmﬁmiﬂa%%%, Fwik-g-lE
i se e SN ﬁﬁtrmi%ﬁﬁﬁfim&%m
X%ﬁﬁﬁ%%ﬁﬁ%k@»F%ﬁﬁ%i%%(wmnF
&%ﬁ%ﬁﬂﬂl%ﬁ%%ﬁ%ﬁ%%uﬂ%ﬁ&?%@i
B 40 A, B ERAEATRE EeBRAE.
: $@5%1%%5%@%1&%@&¢%&?
%vﬁﬁiﬂ.%ﬁ%é%%%&ﬁﬂﬁiﬁ%%ﬁ@&
ﬁwvﬁﬁiiwﬁﬁﬁﬁiﬂﬁ%fﬁm%,ﬁma?
i%iﬁﬁﬁ%%/%%%%Afwawém@ﬁﬁ»
m%n%%lﬁi%HKKEﬂmﬁﬁmﬂﬁfﬁﬁk
31iﬁgﬁ%iY%ﬁ%WWﬁﬁ%ﬁ\ﬂﬁﬁm%i
E~%D§%ﬁ%mﬁﬁﬁ%«ﬁ1%ﬁﬁﬁﬁkﬁw
ﬁ%ﬁ»ﬁ%:$ﬁawcxﬁ%¢&?$m%?&ﬁﬁ&
%(ﬁﬁﬁ*?&ﬁﬁﬁ&%@H%m&%mﬁk>ﬁk
F&%%%%%E&Zwyﬁﬁé%ﬁﬁ%ﬁloﬁ,%ﬁ
ﬂlﬁ?&m¢aﬁﬁﬁmiﬁiwlﬁ®‘&ﬁfém%
m,&ﬁﬁﬂﬁ%/%%%%Afﬁmmwéﬂﬁﬁﬁ>ﬁ
%Uﬁﬁlﬁimmwiéﬂﬁﬁﬁﬁﬂﬁrﬁwk%n@
ﬂéfﬁﬁﬁé\&%ﬁﬁﬁ%%é«lﬂ&ﬂf%%ﬁ%
F MR (6B12348-2008) 3 gk, EEERETR
%Emﬁugﬁlﬁﬂﬁ/%%%§,&mm%%ﬁm%i
R E RS A
W\lﬁ%ﬁﬁiiwﬁﬁmwmﬁ%%ﬁﬁiﬁ%¥
s i&%ia‘kﬁ?%%%?%‘ﬁ%‘”ﬁt T gk B
@iﬁ%ﬁ&%inﬁé%%%ﬁiiaﬂ%ﬁﬁﬁﬁﬂﬁ




[image: image25.png]THGHEP B BTRAEREE.

. REBEREHAUTIE:

1 é:fr&“fimﬁj%%-hzkﬁﬁfﬁ’%‘mﬁiﬂﬁ, EWAEET
AT, WA R, e 3 YA R A A DR
FTAEHNRT AR

2 AR ERRE K o AfB AN R ®E.

3. e HE S AT IRERA 2B R E .

4\/A\ﬂ%‘iﬁaﬁlﬁﬁ%%%ﬁ%‘&%ﬂi%%ﬂ@ﬁ%ﬁ
£, BRI, By ok S T R

5. A EmER AR EREE B, L BT
WiRTHE, WARRESLEF.

EfER: W KRS wHE
L Y M B Ry R 2011 A& 12 B 12 HHR
FEE T





附件5：规划许可

[image: image26.png]§= A 4 3
SR

g or T
: P
e ﬁfiﬂi




[image: image27.png]D AN

¥7. 14
BRECEL{TL 1
4 A R A
g TR
15 1

BFHI1S d
2823201100019

< 17 ¢,
3351 1 i g
i ii

iiii
ﬁﬁ(¢$k%ﬁﬁﬁﬁ§ﬂﬂ$)%m+

RAR, BEY, FRRIEFESHIAYESR
MR BEIE o

tt1
RAEM % W
: i 11££4F15E}>

=





[image: image28.png]Fooo i l

f
T«E%Eﬁ%img

@M%@*@Aw&mﬁﬁ&&m@
7 ,t,,,,,:_,,

\

{

\+

w4

]




[image: image29.png]T{ese
RERU(TA)

£fig EES TR T REAAT
REREER

r1cs #mﬁmﬁ

®g R

1112 ?ﬁ%w,ﬂ;ﬁﬂ,s%aam
2R AR 3

{147 ] EFERAE
3:&24:&%

2, BaEl

111 ¢ Eit Les8s 1492
il el
R TR H PR T
] ;%iﬁ %ﬁiiit il .‘i%gf
1:liy 24l i;i giiii {iii

EFET

— AERER SR EBRENE, RRIBH SRS AURROGERRL.
Z RRRRERRRAERRETRRE, HEEARR.
ZRBRINAHT, FENETREFBHERE.

LRI RERAE, BRAY (M) FRERXTE.

I AERBHES KB RENRMARE, SEEATREARKS.





[image: image30.png]\ finds LELITERST. N

,%Wxﬁm Frouss Faeun 0008:} HeYe

BLIHY%Z10 *HB @3

B WL

b3 oorosasi

EEDOL0LS Wk YTISCILS
"
E .
gty
” 5 .* e :. 1
o = — z F6-1981L
o s L UTE Y T
i Yl “ .M w.
= BT il
orsey ¥ o §A gk B
. =T [ e B}
ma] —PL = = witr
M mn:ﬂ s H .w..m L
: Sraih AT £ ) 7 | &
. o ) B ©281-10-F0 &
] g H $ ”
e e T =gemwal o
s YRUMRF
% s e CHIE R X 21 3
& - el adME T @
)51 i1
S P FISERLFEIFENE |
i w.m‘wmwkmwmﬂwwmwwWw :
00'G1498-00'89%Y * $BEY 3L ¥ Rt
& 35 HUKDD 1 §
e i C751-10-+0 * s mw ww ] ,mmw P w w« ww IZ R
x g < 61 w
shishidnihiln





附件6：天然气组分分析数据报告

[image: image31.png]{57 a0 8.8
1420
8 A

B
Rl 7R

HEGET__msin mHE___ amsan
TR RAR R
WA GE P
TS, 0 BT,
HHA_ERN

KRR .80 FREE (Dm0
% s
ECEd ) Sl ORAy, ©
o 2,619 o 0.0120
) Lo W 0.012
o 0.1600 o A
il 01108 % o.7861
s o121 nenon® 11088
1Ca 0,068 St (<" 20
sk 0.0255 A O/ T00) 51
B BsD
neoCia 0.0 s -
o o.008
B 98,004 e L9776
e 0,600 /) omw
FRMR 0D G34.0" X
) uss
e
i w0e s o sosmpmen A2,
i Bl Rl A, s, 200, RSSO BT 10520
. X 2mawAH, ATRRAGY 13000 R
. S, Sk I TS
5. Ehch i mam, AT d 05 W19, ARRERERAK SR,
5 Xk SRR 2 MR, AT a0,
7. Shice g, ARz o &5A0h
o R ARt BRR, ATRAS 1 08 NS, RRRAATRNESRAR





附件7：巴彦淖尔华油天然气有限责任公司LNG工厂环境排放物定期监测检测结果（2025年1月11日）
[image: image32.png]ZMJC QP/C 034.05 S = winm

et

190512050106
E¥i025408 528 H

fr Wl R A

MEmS: ZM250101039L

45 (L R i R AR SR PR FAE 4 7] LNG T 36

SE 1 i
BLEAL: (22 I R A T RN SUE R T /E A &
i & H i 2025 £ 01 A 11 H

A 7

cP et T R 2 ]
Hubl: 1A% IR X R G -E SR ISR S R X & — MRS R A ARINE, T2





[image: image33.png]ZMIC QP/C 034.05 ZM250101039L

6.

T

B

AR A& Tl E f) Y6

ARG AR NBEA LRGN EHE, TEE, FROAEELH
ARG AFRE. MM EHRE. FE ERANEFLER.

SR 2 PR, AIRE A ROGER T2 PR RRE

. RERRFEHE, PMIEH (2XEHIFRIN) ]G SGEH.

REANFBHEHFR, s LB T 5, $HELR.

ARG AR BTN ENFE (CMA AR B, RIEE & 45 RAVE N 2%,

ABA XS HEHER

8.

%

9

LR W AR GEEF I ETREARE T L HARARAEREH, @A

TH.

TS HIE AR IE .

AR RREARIHRAE 1/6
Huhik: P4 S B G DCRERE R 1 B A ) LR R X & R RS ARIE ., TLE





[image: image34.png]ZMIC QP/C 034.05 ZM250101039L

Rl A AR EEBEARRINARA

HHHEE: AZEE B8 X MG LB A TR E ) H T KX & —iE
B AN E. 1E
e, i 15801007702

18947157666

ke —1 X & H

e
e ——— .

WERE. GHE % ¥ AR mE
W B Eumm & 3 Fak
gk A K % 7 & 949

TR H: 2025401 H 11 H

% R AR R B IR A 2/6
Huhk: P2 B8 XWERER T SRR EBE LA RX & ZEREREDARNE, LE





[image: image35.png]ZMIC QP/C 034.05 ZM250101039L

— AR E EA{EE

I H 25 L RN KIRS B IR T 8 LNG L) BBy e BE b
TH A B2 /R IEH KRS E R ITIEL T
574 R =R V) EEE/RERRKARSAERITEAH
K Hbht 2 e /R RS O Dok [ X
k&N G197 FE, 1 15648442111
, ) SRS XU K. F &R . % .
/ 1 A, X
K/IEFEN T i 1A oix 1WA s A
X/ HEerE H i 20254 1 H7H Fa i = HA 20254 1 B 7 H-10 H
R0 P LFer i EnEatt] THRES . HFHRES. 5K
—\ FERER
ORI R=RTA £F 2R 7 FEaikE
"5 ERAFE 14 JEH i B8 WH T, RS SRS
|5 TR A 2# EH IR EE TH A, RS
TH R ES
[T R E 3# EH IR ST W SEEF, WA SASFES
75T R a] 4# e 2 FH SR, LIRS ISR
(IS M & Bk ) FH S, TR, e R IERREE
—E AR —
PRSP R SRE FHMNAES
ALY —
RSB =
P HEE K 757K I, TR, LiFEMW. EH. B, EREERY

=~ KT B A AR
R 3-1: HFHHERS

55 fa o H fallpRE (JFik) HiERHIE | (UEERES TR
Eff;iz ZMSB-042
3 i, (Il e 5 e PR IR JE Bk 42 ey ; e
L | TR s EEIE) HI 8362017 |Omg/m® | 1E RS S
A9 ZMSB-043
THCZ-150 7!
i e : 5 o) i1 2 1S
2 S A @iﬁ%mﬂﬁﬂj“ﬁ%%%ﬂw 3mg/m? M 34 ZMSB-156
E B BRE) HIT 57-2017
GH-60E
P RS A R 2 A 3/6

thhk: AR Big XS T BRE A RE  LF R X & I ERM R ARNE. LR






[image: image36.png]ZMIJC QP/C 034.05

ZM250101039L

o s T s H sh 4 1=
3 AEMY @Eﬁ%ﬁ’g“ AFpAHIHE 3mg/m? R4 ZMSB-156
B AL ALY HJ 693-2014
GH-60E
(I35 72 5 g4I HEBOR < B RSl E  #K RS & S ik
4 Y 2 MRS R ) = & & ZMSB-141
HJ/T 398-2007 HM-LG30 &
+* 3-2: CHAESR
5 fa 0 151 5 e bRE (i) HiERHIR | (BB S %5
(TSR B8, FirfdEfmar = A
1 FERESE HE BEiEbfE-SAH %) HI 0.07mg/m? e ZMSB-068
A60
604-2017
ﬁ3-3: ﬁ}'}(
5 R/ IBRE| i FRE () fi H R (L AS 2R S % 5
(KB pH 1H (0 72 sa flz i) {@ 4% =0 PH it
t e )
P HJ 1147-2020 PHBJ-260 ENRR-12
g (KFE tesfmEENNE B COD i fif 42
o Bhinciiniiinn i) HJ 828-2017 oyl HCA-102 ANBE-TS
CIERLYS 7K AR R bR HE AR G % ) ;
3| B R R CJ/T51-2018 — BFRF ZMSB-012
(9 VAR R oIl 52 B ) FA2004
p ™ (KR B\ E HEE) - B F R -
HJ/T 51-1999 FA2004
. Aol gh
£ 4-1: BHLES
et B
& sz | 351 5 AR P R SCHE O FRAE HLA
F—IK FIX =K
1 HEAH O, 5.9 5.6 5.8 — %
2 HFERE 175.3 177.3 171.2 - C
3 PRk EE 1.8 2.1 1.9 = %
4 HES L E 15.32 14.98 15.55 - m/s
5 PRt & 6003 5774 6061 — m3/h
6 ERH P UL A S ) ok P 4.4 4.1 3.8 — mg/m?
7 {ECAR 5 AR ) 4 B Mk E 5.1 4.7 4.4 120 mg/m’
8 (AR B RURLY) HE TR 22 2.64%102 2.37%107 2.30x107 4.46 kg/h
WS R AR A IR A E 406

Hasib: PYSE B G RS R BRI LT R X & T ER R A ARIE. TE






[image: image37.png]ZMJC QP/C 034.05

ZM250101039L

9 S T S AR 24 22 26 = mg/m?
10 — R AT H IR 28 25 30 550 mg/m?
1§ ZH AR ROE & 1.44x10"! 1.27x10"! 1.58x10"! 3.28 kg/h
12 RE D SL R 24 28 25 — mg/m?
13 AENIR F R 28 32 29 240 mg/m?
14 BEADHERGE=R 1.44x10°! 1.62x10"! 1.52x10"" 0.98 kg/h
15 S B <1 <1 <1 <1 7
LRSS RS BHAT (RIS EMES HRME) GB 16297-1996 % 2 i — 45,
I | 2°<RRET HIERHR;
3RS H O HES S B E 17m.
*4-2: BALER
_ 53 B 45 5
Frs K m w8 fR{E AT
B K B=IR RN
z [ 5 ERE] 1# 0.50 0.52 0.54 0..59
2 ] 7+ T AR 2# 0.70 0.73 0.73 0.78
JEH T2 40 | mg/m’
3 75 R 3# 0.83 0.76 0.75 0.77
4 | 3% P[] 4# 0.78 0.79 0.81 0.74
it | WlERZ BT (KRB EMGESHIHRHE) GB 16297-1996 3 2 Fod SUHER I 2 ik FE IR .
*4-3: 5K
| | PIRIIESE S
Fr5 fr i o B [R{E AV
B IPHETS K
1 pH 7.5 6-9 i
2 T E 49 500 mg/L
3 e A I [ A 1.90% 10 = mg/L
4 LHE 1.84%10° = mg/L
T | GRS IIT (5KGEEHEATHE) GB 8978-1996 % 4 = &bk .
M R ARG I R A 7 5/6

Hbhk: P B IR DCOP AR RS 1 H BRI A IO N AL F R X & BRI R ABNE, T2






[image: image38.png]ZMJC QP/C 034.05 ZM250101039L

T KA .
——_——l—-ﬁ
T,u;

BT
FESTHF

J4L ] Qs

WA —— % ©
25151 5

7

Ols

48 O an

oA 70 AR
O 5 &1 #1HE
O 2o #1148 BF AT Wl 10

T T T T e e e o e e~ e e ) R S s s . e e, s s e e e S S " D S . S i i, e s e i e e e o T e e e e e,

P 5% 78 PR A A PR 7 6/6
bk P%E T B 9 X VRS 7+ R 1 LA TR 5 X & R A ARSI T2




� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





本项目建设位置





巴彦淖尔华油天然气有限责任公司





西部天然气





丰华供暖公司





蒙特金属材料有限公司





恒泰新能源








3

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.vsd
锅炉房


水处理厂房


库房


库房


蓄水池


脱二氧化碳系统


压缩机房


液化系统


LNG罐区


装车场地


变电站/仪表风及制氨系统厂房


压缩机厂房


高低压配电室/中央控制室/分析化验室


消防水池/消防泵房


办公楼/分析化验室


再生器加热炉


事故水池


火炬


分液罐


本项目位置



_1234567901.vsd
蒸汽锅炉


蒸汽锅炉


热水锅炉


高温水箱


软化水箱


分汽缸


泵


泵


泵


泵


定压补水装置


高位水箱


北


门


门



_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
软化水系统（21m3/h）


锅炉


燃气管道


生活区


供暖


供蒸汽 


生产区


颗粒物、二氧化硫、氮氧化物


新鲜水


化粪池（50m3/d)


磴口县污水处理厂


废水


天然气


废水



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
新鲜水


2.98


1.3


1.8


5.15


1.44


9.93


化粪池


蒸汽锅炉


0.5


6.95


热水锅炉


磴口县污水处理厂


纯水制备


3.71


5.01


7.99


48m3/h


16.8m3/h



