# 建设项目环境影响报告表

# (污染影响类)

项目名称：磴口县富鑫水泥制品厂水泥制品及彩钢房生产项目

建设单位(盖章): 磴口县富鑫水泥制品厂

编制日期：2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 磴口县富鑫水泥制品厂水泥制品及彩钢房生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | -- |  |  |
| 建设单位联系人 | 孟建雄 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬：40度19分12.1146秒，东经：107度01分28.0051秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55.石膏、水泥制品及类似制品制造 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | -- | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | -- |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 121.5 |
| 环保投资占比（%） | 20.25 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：项目于2023年8月向磴口县工业和信息化局申请补充办理相关手续，巴彦淖尔市生态环境局磴口县分局于2026年1月16日以磴环便发【2026】2号文件出具不予行政处罚的决定 | 用地（用海） 面积（m2） | 36701.27 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置原则对照表 类别; 设置原则; 本项目建设情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目生产期排放的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，无《有毒有害大气污染物名录》中有关污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。项目厂界西侧9m处有居民居住。; 不设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水。生活污水进入厂区新建防渗化粪池。; 不设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目只产生少量的废机油，未超过临界量。; 不设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目生产用水供水管网供水，生活用水购买桶装水。; 不设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，不直接向海排放污染物。; 不设置海洋专项评价. 综上，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目既不属于鼓励类项目，也不属于限制类和淘汰类项目，视为国家政策允许建设的项目。 2、建设项目选址合理性 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇，项目北侧、西侧为居民区（西侧最近为10m，北侧最近处20m），南侧为涵管厂，东侧100m为总干渠。项目主要的影响集中在建设期，在建设时产生大量的粉尘及施工噪声，该影响在施工结束后消失，运营期对周边居民产生的影响较小。项目区500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物遗迹等特殊环境敏感点，无重大环境制约因素；项目运营期产生的废气、废水、固废、噪声等污染物在采取本次评价提出的各项环保措施后，均可达标排放。项目周边设有围墙，可减少噪声对周边敏感点的影响。在原料区域建设全封闭原料库房，内部设置雾炮等除尘设施，可减少扬尘对周边敏感点的影响。生活污水进入厂区化粪池，委托环卫部门进行清运，一般固体废物进入一般固废间，不外排。危险废物进入危险废物暂存间，委托有资质单位进行处置。项目对区域环境影响较小。 从环境保护角度分析，项目选址合理。 3、生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。经查询后，本项目不涉及生态保护红线目标，查询函见附件6。 （2）环境质量底线 根据《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2024年）》，本项目所在地巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇，2024年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断巴彦高勒镇为达标区；根据其他污染物TSP监测数据可知，TSP质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 本项目运营期废气经处理后，均达标排放；生活污水由新建化粪池收集，收集后委托环卫部门进行转运处理。厂界噪声贡献值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置，对周围环境影响较小。 因此，项目实施后对项目所在地的环境质量产生的影响较小，项目所在地环境质量可维持现有水平，新建项目符合环境质量底线要求。 - （3）生态环境准入清单 根据巴彦淖尔市环境管控单元图，本项目厂区位于磴口县，本项目生态环境准入清单符合性见下表。 表1-1巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》，现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。化工园区（集中区）外已认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。企业可按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改扩建现有装备同类产品、产业链延链补链、循环经济利用、安全环保节能项目，但原则上不能新建上游产业。 3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，对主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。 5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。 7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。; 1、本项目不涉及新化工园区的布局和现有园区面积的扩大。 2、本项目为水泥制品制造以及彩钢房屋和制造项目，不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、本项目所在地巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇2024年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断磴口县巴彦高勒镇为达标区；各污染物排放量较小，并且在采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、本项目选址位于磴口县巴彦高勒镇，占地56亩（36701.27平方米），其中工业用地36701平方米，城镇住宅用地768平方米，其他草地105平方米，符合当地国土空间规划。 5、本项目不属于畜禽养殖业。 6、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，根据预测，本项目各污染物均可达标排放。 7、项目位于磴口县巴彦高勒镇，不属于工业园区。; 符合. 表1-2环境管控单元符合性分析表 单元名称; 编码; 管控单元类别; 生态保护重点; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 磴口县一般生态空间 - 水土保持; ZH15082210019; 优先保护单元; -; 空间布局约束; - 全面实施保护天然林、退耕还林还牧工程，严禁陡坡垦殖，禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，禁止开垦的范围由旗县级人民政府划定并公告；已经开垦种植农作物的应当按照国家有关规定逐步退耕还林还草；耕地短缺或者已经签订农村土地承包合同、退耕确有困难的，应当根据实际采取相应的水土保持措施。禁止毁林开荒烧山开荒，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力；禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树等。; 本项目大部分用地为工业用地，无耕地、不涉及天然保护林；本项目为水泥制品，不属于退耕还林还牧工程。; 符合. 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇，位于磴口县一般生态空间-水土保持，属于优先保护单元，从空间布局约束方面、环境风险防控、资源利用效率要求、污染物排放管控分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控。因此本项目在该地区可行。 因此，本项目符合生态环境分区管控管控要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容及规模 1.1项目基本情况 （1）项目名称：磴口县富鑫水泥制品厂水泥制品及彩钢房生产项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：磴口县富鑫水泥制品厂； （4）建设地点：项目位于内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇，项目区中心坐标为东经：107°01′28.0051″，北纬：40°19′12.1146″，地理位置图见附图1。 表2-1 项目区四点坐标一览表 序号; X（m）; Y（m）. J1; 4465486.455; 36416534.553. J2; 4465523.847; 36416683.061. J3; 4465411.898; 36416707.904. J4; 4465376.936; 36416714.841. J5; 4465388.859; 36416764.107. J6; 4465325.847; 36416776.848. J7; 4465280.068; 36416571.487. J8; 4465404.427; 36416549.744. J9; 4465408.690; 36416539.837. J10; 4465409.736; 36416532.573. J11; 4465425.509; 36416525.484. J12; 4465461.003; 36416520.655. J13; 4465469.736; 36416528.922. （5）项目投资：总投资600万元，环保投资为121.5万元，占总投资的20.25%。 （6）厂区四邻关系：本项目位于内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇，项目北侧、西侧为居民区（最近处仅为10m），南侧为涵管厂，东侧100m为总干渠。根据磴口自然资源局关于《关于磴口县富鑫水泥制品厂第类查询的函》的复函可知项目用地为工业用地，见附件7。 1.2项目建设规模 本项目建设规模为年产1.2万平方米各类水泥制品，产品规格详见下表。 表2-2 项目产品方案 水泥房. 序号; 产品规格; 建设规模; 备注. 1; 3.3×6m; 80套; 全部外售. 2; 3.6×6m; 50套; 全部外售. 3; 3.6×6.6m; 100套; 全部外售. 4; 3.6×7.6m; 100套; 全部外售. 5; 4×8m; 50套; 全部外售. 6; 4×9m; 60套; 全部外售. 化粪池、水池. 序号; 产品规格; 建设规模; 备注. 1; 7m3; 20套; 全部外售. 2; 20m3; 20套; 全部外售. 3; 50m3; 15套; 全部外售. 其他. 名称; 产品规格; 建设规模; 备注. 检查井; 直径1m至2m; 300套; 全部外售. 井房; 3×4.3; 20套; 全部外售. 围墙; 2000套; 全部外售. 蒙古包; 3.6×2.8; 20套; 全部外售. 折叠房; 3×6; 100套; 全部外售. 打包箱房; 3×6; 50套; 全部外售. 彩钢房; 3×6; 30套; 全部外售. 1.3项目建设内容 本项目占地面积约36701.27m2，生产区域面积30000m2，办公楼500m2，产品堆场5000m2，厂区内主要建筑物包括主生产车间、原料库、沙石料堆场。项目建设1条预制混凝土构件生产线、混凝土搅拌站及其附属设施，建成后年产能1.2万平方米各类水泥房等建筑。 项目组成见下表2-3。 表2-3 项目组成一览表 工程 名称; 项目组; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产区域; 露天混凝土搅拌站、预制混凝土构件生产线，生产区域占地面积30000m2，地面采用混凝土硬化，设计年产能1.2万平方米各类水泥房等建筑。; 已建成. 储运工程; 原材料堆放场地; 新建全封闭钢结构库房，位于生产区域西北侧，占地面积730m2，其中碎石堆场420m2，中砂堆场310m2，堆场入口位于东南侧，地面采用混凝土硬化。; 新建. 成品平台; 成品平台两处，位于生产区域东北侧与西南侧，占地面积5000m2，地面采用混凝土硬化，用于堆放成品。; 已建成. 粉料仓; 搅拌站水泥粉料仓1个，粉煤灰粉料仓1个，高22m，最大储存量为200t。粉料仓为钢结构，进料口及出料口均位于底部，顶部配套有高压脉冲袋式除尘器。; 已建成. 辅助 工程; 办公及生活用房; 位于厂区东部，占地面积500m2，两层，混凝土结构。; 已建成. 一般固废暂存间; 生产区域外西南侧新建1座30m2一般固废暂存间，全封闭彩钢结构，地面采用混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s; 新建. 危废暂存间; 一般固废暂存间南侧新建1座危废暂存间，占地面积为10m2，全封闭设置，用于存放废机油，危废间裙脚高度为150mm，内设置导流槽、集液池、围堰，导流槽与集液池相连，废机油泄漏后通过导流槽流入集液池，导流槽、集液池和围堰均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做防渗，渗透系数K≤10-10cm/s。; 新建. 公用 工程; 供水; 厂区抑尘用水、混凝土搅拌用水由现有供水管网供给，生活用水外购桶装水。; 已建成. 排水; 生活污水由厂区新建化粪池收集后，委托环卫部门进行清运。无生产废水产生。; 已建成. 供电; 本项目用电引自周边线路。; 已建成. 供暖; 本项目冬季采暖方式为电采暖。; 已建成. 环保 工程 生活垃圾; 废气; 粉料仓; 水泥粉料仓仓顶、粉煤灰料仓仓顶各配置1台脉冲袋式除尘器（除尘效率99.7%）排放。; 已建成. 搅拌机; 1台搅拌机，全封闭结构，配置1台脉冲袋式除尘器（除尘效率99.7%）处理后排放。; 已建成. 砂石料进料; 砂石材料配料斗、投料斗均为全封闭，进料粉尘通过雾炮洒水抑尘。; 已建成. 砂石料装卸; 采取全封闭堆场、地面硬化+定期洒水，以减少装卸堆存粉尘。; 新建. 焊接工序; 采用电阻焊，电阻焊无需焊材、焊剂，本项目所焊接材料为钢筋，金属表面洁净，无表面镀层，且在焊接处设置一套排气罩+焊接烟尘净化器; 新建. 废水; 生活污水; 利用化粪池进行收集，收集后委托环卫部门进行转运处理。; 已建成. 噪声; 选购低噪声设备，设备置于封闭厂房内，高噪声设备采取基础减振措施，定期维修养护。; 新建. 固废; 成品残次品; 收集后暂存于成品平台一侧，外售附近砖厂。; 已建成. 金属边角料; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。; 已建成. 水泥浆; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售附近砖厂。; 已建成. 除尘灰; 经收集后回用于生产，不外排。; 已建成. 废包装袋; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。; 已建成. 废包装桶; 收集后暂存于一般固废暂存间，交由厂家回收利用。; 已建成. 生活垃圾; 设垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运，不外排。; 已建成. 废焊接烟尘净化器滤芯; 属于一般工业固体废物，定期更换后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收综合利用。; 已建成. 废机油; 密闭油桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置。; 已建成. 废含油抹布; 容器收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置。; 已建成. 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 750搅拌机; 套; 1. 2; 龙门吊; 套; 3. 3; 混凝土搅拌站; 套; 1. 4; 铲车; 辆; 1. 5; 地磅; 套; 1. 6; 钢筋切割设备; 套; 6. 7; 焊接设备; 套; 5. 8; 钢构模具; 套; 40. 9; 浇筑模具; 套; 20. 3、原辅材料及能源消耗 原辅材料及能源消耗情况见下表2-5。 表2-5 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 物料名称; 年用量t/a; 厂区最大储存量t/a; 储存位置; 来源; 备注. 一; 原材料消耗. 1; 水泥; 3000; 200; 水泥粉料仓; 外购; P.II52.5. 2; 砂; 6000; 200; 原料仓; 外购; /. 3; 石子; 10000; 200; 原料仓; 外购; 9～16mm碎石. 4; 外加剂; 20; 200; 原料仓; 外购; 桶装水泥减水剂. 5; 钢筋钢材; 300; 100; 原料仓; 外购; /. 6; 粉煤灰; 500; 200; 粉煤灰料筒; 外购; /. 7; 脱模剂; 3.4; 1.0; 原料仓; 外购; /. 8; 减水剂; 1.0; 0.5; 原料仓; 外购; /. 二; 能源消耗. 1; 新鲜水; 1950m3/a; -; /. 2; 电; 40000kw·h; 市政电网; /. 项目辅助材料主要为减水剂，其主要成分如下： 高效减水剂：粉末状混凝土添加剂，大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。外加剂均符合《混凝土外加剂》(GB8076) 规定要求。 4、劳动定员及工作制度 项目劳动定员30人，年工作天数为150d，每天生产10小时。 5、公用工程 5.1给排水 5.1.1给水 （1）生活用水 根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15T 385-2020），生活用水定额为60L/人·天，本项目劳动定员为30人，则用水量1.8m3/d（270m3/a）。 （2）配料用水 根据企业提供的资料可知，配料用水为10.2m3/d（1530m3/a），配料用水采用新水。 （3）喷淋用水 项目配料仓、上料点、厂区内道路等需要洒水抑尘。每天喷水降尘2次，每次用水量为0.5m3/次，则抑尘用水水量约为1m3/d（150m3/a）。喷淋用水采用回用水。 综上所述，本项目用新鲜水用水量为13m3/d（1950m3/a）。 5.1.2排水工程 生活污水 职工及外来人员生活污水产污系数以0.8计，产生量为1.44m3/d（216m3/a），生活污水收集至厂区新建化粪池。 本项目水平衡内容见下表。 表2-6 水平衡一览表 单位m3/a 名称; 用水量; 来源; 废水; 软化水产生量; 损耗; 循环量. 新水; 回用水; 软化水. 喷淋用水; 150; 150; /; /; /; /; 150; /. 混凝土拌合料用水; 1530; 1530; /; /; /; /; 1530; /. 合计; 1680; 1680; /; /; /; /; 1680; /. 表2-7 生活水平衡一览表 单位m3/a 用水量; 废水量; 消耗量. 270; 216; 50. 图5-1 项目水平衡图单位（m3/a） 5.2供电 本项目年用电量4万kw·h。 5.3供热 本项目冬季采暖方式为电采暖。 6、平面布置 本项目总平面布置图及生产区域布置图具体见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 项目施工期工艺流程见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点示意图 2、运营期生产工艺流程及产污节点 项目运营期生产工艺流程图如下： 图2-3 运营期工艺流程及产污节点示意图 ①原辅料的输送 本项目混凝土制备工序所用的原料为砂、石子、水泥、粉煤灰等，外购的砂石均为清洗过的砂石（其中石子为9～16mm碎石、砂为中粗砂细度模数为2.5~3.5），通过斗车运输至在厂内砂石堆场堆放备用，砂石输送过程主要产生粉尘，为无组织排放；水泥、粉煤灰通过密闭车辆运输至粉料仓底，通过输灰管将车辆的出料口与筒仓的进料口连接，采用运输车辆配备的空压机将车辆中的粉料通过压缩空气压送到原料粉料仓中储存，在输送水泥、粉煤灰过程中会产生粉尘，粉料仓内配置脉冲袋式除尘器进行除尘，除尘之后粉尘经顶部排口连接的软管排入净化水箱。 产污环节分析：该过程产生运输扬尘。 ②配料 生产前，根据混凝土的配比对各种原材料进行称量，称量及配料过程均通过微机控制系统控制。 产污环节分析：该过程产生少量粉尘。 ③投料 砂、碎石堆放在原料库房，通过装载机运至砂石配料仓，通过进料斗配套的称量装置称量后由皮带输送装置提升至搅拌楼的骨料进料仓，进料完成后打开料仓底部的放料阀门，将骨料一次性放入搅拌主机仓内；投料过程中产生粉尘以无组织形式排放。储存于粉料仓中的水泥、粉煤灰由粉料仓底部自带的螺旋进料机输送至搅拌楼的粉料进料仓内进行称量，称量完成后打开料仓底部的放料阀门，将粉料放至搅拌主机仓内；然后将水和液态外加剂通过泵抽送至液态物称量仓中，称量完成后通过管道输送至搅拌主机仓内。 产污环节分析：该过程产生少量粉尘。 ④搅拌 自动计量、配料后的各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌。粉料仓进料和出料过程中由于料仓内气压变化造成粉料局部起尘，项目仓筒配套设有除尘装置；粉料进料仓为密闭式，当粉料进料称量时产生的粉尘全部进入除尘器内收集，停止工作后由于气压变化粉尘逐渐沉降至粉料仓；粉料仓粉料输送至搅拌主机仓进行搅拌过程。在搅拌过程中会产生粉尘，搅拌楼内设置除尘器对搅拌粉尘进行收集，除尘之后粉尘经搅拌楼顶部排口进行排空（高度约20m），搅拌机搅拌均匀形成的混凝土浆液直接送入喂料机储料斗内备用。 产污环节分析：该过程产生少量粉尘和噪声。 （2）入模浇筑 混凝土由喂料机浇筑到水泥预制房生产线上的模具内，在浇筑之前先在模具上涂抹脱模剂，可以在一定程度上保护模具，该工序在生产中起到关键作用，脱模剂使用时的布料不均匀易使整条模具上出现高低不平的峰状结构；甚至还会使混凝土料成堆，大量的下落致使钢筋笼焊点脱落，主筋下塌，甚至箍筋散架。钢筋笼入模时，为防止松散，抱箍板碰凹。装配时，主筋镦头一定要完全进入到端板的沉头孔内。装完端头板后，重新检查螺钉是不是全部上紧，以保持合力一致，防止桩端倾斜和保证安全。 产污环节分析：该过程产生噪声、脱模剂包装桶。 （3）自然晾晒 将入模后的半成品水泥预制房等水泥制品放到空地进行自然晾晒，保证水泥预制房等水泥制品干燥。 （4）拆模 拆去模具，此过程会产生噪声。 （5）堆场存放 拆模后的成品，入成品堆场存放。在转运过程中轻拿轻放，严禁损坏管桩，并分类堆码。管桩在上车、卸车过程中必须轻拿轻放，严禁损坏管桩棱角。 （6）出厂验收 经检验合格的产品出厂送达用户。 产污环节分析：此过程产生少量不合格品。 3、产污环节分析 根据工艺流程分析，本项目运营期主要产污环节及采用的污染防治措施详见下表。 表2-6 项目主要产污环节及采用污染防治措施一览表 污染类别; 产污环节; 污染源名称; 主要污染物; 拟采取的措施. 废气; 物料运输; 运输扬尘; 颗粒物; 路面清扫+洒水抑尘. 库料存储; 砂石料进料颗粒物; 颗粒物; 全封闭进料斗+雾炮洒水抑尘. 砂石料装卸分车; 颗粒物; 全封闭厂房+洒水抑尘. 混凝土制备; 粉料运输储存粉尘; 颗粒物; 水泥、粉煤灰各粉料仓顶部安装脉冲袋式除尘器. 物料混合搅拌粉尘; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器. 钢筋焊接; 焊接废气; 颗粒物等; 焊接烟尘净化器. 废水; 员工日常; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 本项目利用化粪池收集，收集后的生活污水委托环卫部门进行转运。. 固废; 出厂检验; 成品残次品; 混凝土; 集中收集暂存于成品堆场一侧. 粉料仓废气沉淀水箱; 沉渣; 沉渣; 定期清掏，外售附近砖厂. 员工日常; 生活垃圾; 果皮、食物残渣等; 设垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运处理. 危废; 生产设备; 废润滑油; 废润滑油; 暂存于危废间，委托有资质单位进行处置. 废含油抹布; 废含油抹布; 与废润滑油一同暂存于危废间，委托有资质单位进行处置. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 等效连续A声级; 选购低噪声设备，设备置于封闭厂房内，高噪声设备采取基础减振措施. 3、物料平衡 本项目物料平衡见下表，物料平衡图见图2-3。 表2-7 项目物料平衡表 进料; 出料. 名称; 年用量（t/a）; 产出; 产生量（t/a）. 混凝土制备. 水泥; 3000; 混凝土拌合物; 20850. 砂; 6000; 除尘灰; 0.0255. 外加剂; 20. 粉煤灰; 300. 碎石; 10000. 水; 1530. 除尘灰; 0.0255. 合计; 20850.0255; 合计; 20850.0255. 入模浇筑. 混凝土拌合物; 20850; 半成品水泥房; 21149.97. 钢筋笼; 299.97. 合计; 21149.97; 合计; 21149.97. 自然晾晒. 半成品水泥房; 21149.97; 成品水泥房; 20619.97. 水蒸气; 530. 合计; 21149.97; 合计; 21149.97. 出厂检验. 成品水泥房那个; 20619.97; 合格成品水泥房; 20529.97. 残次品; 90. 合计; 20619.97; 合计; 20619.97. 图2-4 项目物料平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目建成后补办环保手续，原建设时原料露天堆放，在遭遇大风天气时产生大量扬尘，影响周边居民。无其他原有环境污染问题。项目所在区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产。区域内无珍稀野生动植物。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目环境质量现状数据来源于《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2024年）》中的内容，内蒙古巴彦淖尔市巴彦高勒镇2024年六项污染物环境质量数据见下表。 ## 表3-1大气环境质量现状与评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量; 16; 35; 45.71; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量; 57; 70; 81.43; 达标. 二氧化硫; 年平均质量; 10; 60; 16.67; 达标. 二氧化氮; 年平均质量; 18; 40; 45; 达标. 一氧化碳; 日平均浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. 臭氧; 8小时平均浓度; 132; 160; 82.5; 达标. 从上表可以看出，巴彦淖尔市巴彦高勒镇2024年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断巴彦高勒镇为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目评价的其他污染物为TSP，为掌握评价区环境空气质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，在环评报告编制期间委托内蒙古泽铭技术检测有限公司对TSP现状进行了检测，检测结构见下表3-2。 表3-2现状检测结果 采样日期; 监测点位; 检测项目; 分析结果; 限值; 单位. 2025.05.25; 厂界外; 总悬浮颗粒物; 0.107; 0.3; mg/m3. 2025.05.26; 总悬浮颗粒物; 0.104; 0.3; mg/m3. 2025.05.27; 总悬浮颗粒物; 0.105; 0.3; mg/m3. 2025.05.28; 总悬浮颗粒物; 0.103; 0.3; mg/m3. 2025.05.29; 总悬浮颗粒物; 0.106; 0.3; mg/m3. 2025.05.30; 总悬浮颗粒物; 0.108; 0.3; mg/m3. 2025.05.31; 总悬浮颗粒物; 0.101; 0.3; mg/m3. 备注; 检测结果参照执行《环境空气质量标准》GB 3095-2012及其修改单的二级浓度限值要求。. 2、声环境质量 本项目厂界外西侧、北侧50m范围内有居民居住，但主要生产区域集中于东南侧且距居民区超50m，在环评报告编制期间委托内蒙古泽铭技术检测有限公司对周边敏感点现状进行了监测，居民敏感点现状监测见表3-3。 表3-3 噪声敏感点现状监测 检测日期; 类型; 测点编号; 测点位置; 检测结果Leq dB（A）; 限值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2026.01.19; 环境噪声; 1#; 北侧居民区; 52; 45; 60; 50. 2#; 西侧居民区; 50; 43. 2026.01.20; 1#; 北侧居民区; 50; 43. 2#; 西侧居民区; 48; 41. 备注; - 1.检测结果参照执行《声环境质量标准》GB 3096-2008表1中2类标准； - 2.2026年01月19日：昼间天气晴、东风、风速2.1m/s；夜间天气晴、东风、风速2.3m/s； - 2026年01月20日：昼间天气晴、西北风、风速1.9m/s；夜间天气晴、西北风、风速2.1m/s。. 3、土壤和地下水环境质量现状 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A-地下水环境影响评价行业分类表之划分，建设项目地下水环境影响评价项目类别属IV类（参见附录A-地下水环境影响评价行业分类表-60、砼结构构件制造、商品混凝土加工-全部）。因此无需进行地下水监测及评价。 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A-土壤环境影响评价项目类别，判定本项目土壤类别为“其他行业-全部”，为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2“Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价”。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 环境保护目标 本项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、文化区等敏感目标，厂界50m范围有人群集中区域，最近处仅为9m；本项目500m范围内无地下水集中式饮用水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目区周边无生态环境保护目标。针对施工场地以及运营期周围具体环境敏感点进行现场考察，并结合项目本身的特点，确定该项目的具体保护目标及保护级别见表 3-3。具体环境保护目标见附图。 表3-3 项目大气、噪声环境保护目标一览表 环境要素; 保护范围; 保护目标名称; 坐标; 相对位置; 距离（m）; 人数; 保护级别. 环境空气; 厂界外扩500m范围; 周边居民; 107°01'22.2044"；40°19'13.9535"; 北侧、西侧; 10; 20; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外扩50m范围; 周边居民; 107°01'22.2044"；40°19'13.9535"; 北侧、西侧; 10; 20; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 厂界外扩500m范围; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中III类标准. 土壤环境; 厂界外50m范围; 厂界外50m范围内无土壤环境保护目标; --. 生态环境; 占地范围内; 本项目位于巴彦高勒镇，项目占地范围内无生态环境保护目标; --. 环境风险; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018，本项目Q=0.00095，确定Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，划分环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 1.1施工期 本项目施工期产生的废气污染物主要是颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3). 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. 1.2运营期 项目运营期产生的废气主要为物料输送储存粉尘、物料混合搅拌粉尘、进料粉尘、砂石料装卸粉尘等。 物料输送储存粉尘、物料混合搅拌粉尘、砂石料装卸粉尘和进料粉尘排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。 表3-5 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 1; 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2、废水 本项目运营期产生的废水主要为生活污水。生活污水厂区新建的化粪池。生活污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求。具体标准值见表3-6。 表3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（三级标准）单位：mg/L 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; TDS; 氟化物. 标准值; 500; 300; 400; --; --; 20. 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），见表3-7。 表3-7 《建筑施工噪声排放标准》（摘录） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声，厂界四周噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，标准值见表3-8。 表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间; 夜间. 2类声环境功能区; 60d(A); 50dB(A). 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中规定，现阶段实施污染物总量控制的指标为挥发性有机物、颗粒物、NOx、COD和NH3-N。本次建设项目无有组织排放废气，因此不设置总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期 1.1废气环保措施 为把建设项目施工期的扬尘污染降到最低，针对施工阶段提出如下防治措施： ①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在规定道路范围内； ②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘； ③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h； ④建筑材料堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水； ⑤土建工程基坑开挖场地在施工前进行洒水降尘，并在四周设置围挡 ⑥开挖土方堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水 通过采取以上措施后，工地扬尘量可减少70%～80%，可大幅度降低施工造成的大气污染，施工期扬尘基本控制在施工现场范围内，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准的要求。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。因此在采取严格的防尘措施后，施工期扬尘的影响将大大地降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。周边靠近居民处，在施工时建立挡墙，同时洒水抑尘，减少施工时的粉尘产生。 1.2废水环保措施 ①工地生活污水 生活污水主要来自施工人员产生的粪便污水、清洗污水等。施工人员约20人，建设时间约6个月，生活用水按50L/人•d计算，则生活用水量约为1m3/d，施工期总用水量约为180m3；生活污水产生量按用水量的80％计算，每天的废水量为0.8m3/d，则施工期生活污水产生量约为144m3。粪便污水排至厂区周边旱厕。 ②工地施工废水 施工废水主要包括砂石料冲洗、混凝土养护以及机械和车辆冲洗。在施工阶段，施工中产生的施工废水中含有泥沙和固体废料，为了减少施工废水中的悬浮物浓度，减轻地表水污染的负荷量，需在施工工地设置1座临时沉淀池，使废水中悬浮物大幅度降低，并将施工废水经沉淀后的上清液回用于施工场地抑尘洒水，不外排，对周围环境影响较小。 1.3噪声环保措施 建设单位通过以下措施减缓项目施工对周边声环境造成的影响： ①合理安排施工时间制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ②施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。 ③按操作规范操作机械设备，减少操作过程中的碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。 ④加强施工管理，优化施工场地布置。 ⑤施工期间建设挡墙，减少噪声的传播距离。 ⑥施工期交通运输噪声对环境影响较大，应尽量减少夜间运输；适当限制大型载重车的车速；对运输车辆定期维修、养护。通过采取以上措施，施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围环境影响较小。并且施工期噪声影响是一定时间、一定范围的，随着施工期的结束，噪声影响也将随之消失。 1.4固体废物环保措施 施工期产生的固体废物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。施工过程产生的建筑废物主要为新建过程中产生的多余土方及建设过程中产生的建筑垃圾；施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量为0.01t/d，施工期总生活垃圾产生量约为1.8t，全部投放至厂内封闭式垃圾桶内，由市政环卫部门定时清运。 对施工过程产生的弃土及时回填，多余的土方和建筑垃圾等废物分类回收，不能回收处理的应及时清运至当地执法部门指定地点进行合理处置。为防止运输过程中垃圾遗撒，运输时应采用封盖、防风扬尘措施。施工人员的生活垃圾经设置临时垃圾箱进行集中收集，定期送至当地环卫部门指定地点合理处置。经以上措施，本项目施工期固体废物对周边环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气产排情况及防治措施可行性分析 1、废气产生情况 本项目运营期大气污染物主要为粉尘，原料库粉尘（砂石卸料车扬尘、砂石进料产生的粉尘）；混凝土生产线（物料运输储存粉尘、物料混合搅拌粉尘）。 （1）砂石库料 ①砂石进料产生无组织粉尘 本项目砂石料进料方式为铲车铲装给砂石配料仓内，经全封闭输送带进料至搅拌机主机仓；水泥则以压缩空气吹入散装水泥粉料仓，辅以螺旋输送机给粉料计量仓（又称粉料进料仓）供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强。 本项目粉料设置于密闭的粉料仓内，粉料卸料过程中产生的少量粉尘全部密封在粉料仓内，由于粉料仓顶部设置除尘器，因此收集后的粉尘又逐渐沉降至仓筒内；砂石材料配料斗、投料斗均为全密闭（在配料仓的料斗上方设置彩钢板遮挡）并设有1台雾炮，用于洒水抑尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》第一章“一般逸散尘排放源”中第三节“物料的装卸运输”中“用水喷洒系统可达到50%的控制效率”，“转运的全封闭能有效减少逸散尘70%”。项目料仓全封闭能有效减少逸散尘70%，喷淋洒水降尘能达到50%控制效率，综合除尘效率以85%计，最后经全封闭皮带输送至搅拌站主机仓内。 项目进料物料主要为砂子和碎石，进料量约为16000t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》“水泥厂”装料产尘系数为0.02kg/t，则项目进料粉尘产生量约为0.32t/a，产生速率为0.218kg/h；粉尘排放量为0.0164t/a，排放速率为0.011kg/h。 表4-1 进料粉尘污染物产排情况一览表 物料; 产尘系数; 时间; 产生量; 抑尘率; 排放量. t/a; kg/t; h; t/a; kg/h; %; t/a; kg/h. 16000; 0.02; 1500; 0.32; 0.213; 85; 0.048; 0.03195. ②砂石料装卸粉尘 本项目砂石料装卸采用卡车装卸，根据《逸散性工业粉尘控制技术》可知，物料装卸粉尘产污系数为0.01kg/t（卸料），本项目物料装卸量为16000t，则砂石料装卸粉尘产生量为0.16t/a，产生速率为0.107kg/h。 项目装卸均在全封闭厂房内进行，根据《逸散性工业粉尘控制技术》第一章“一般逸散尘排放源”中第三节“物料的装卸运输”中“用水喷洒系统可达到50%的控制效率”，“转运的全封闭能有效减少逸散尘70%”。项目料仓全封闭能有效减少逸散尘70%，洒水降尘能达到50%控制效率，综合除尘效率以85%计，则粉尘排放量为0.02245t/a，排放速率为0.015kg/h。 表4-2 砂石料装卸粉尘污染物产排情况一览表 物料; 产尘系数; 时间; 产生量; 抑尘效率; 排放量. t/a; kg/t; h; t/a; kg/h; %; t/a; kg/h. 16000; 0.01; 1500; 0.16; 0.107; 85; 0.024; 0.016. （2）混凝土生产线 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册，参考砼结构构件废气产排系数，项目物料输送储存及水泥制品制造行业系数手册，参考砼结构构件废气产排系数，物料混合搅拌工序废气产生系数详见表4-3。 表4-3 项目废气产生系数一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 治理效率. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存; 废气量; 标立方米/吨-产品; 22; /; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.12; 袋式除尘; 93. 物料混合搅拌; 废气量; 标立方米/吨-产品; 25; /; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.13; 袋式除尘; 93. ①物料运输储存粉尘 本项目水泥、粉煤灰采用粉料仓储存。在往料仓中输送粉料时均经过仓顶除尘器过滤后排放，根据现场勘查可知，本项目设置2个粉料仓，料仓高22m。采用除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台除尘器，配置脉冲袋式除尘器安装位置于筒仓仓顶，除尘效率达93%，然后排放。 本项目粉料物料输送储存粉尘产排情况见下表。 表4-4 物料输送贮存粉尘产排污一览表 排放源; 水泥粉料仓; 粉煤灰粉料仓. 筒仓物料量（t/a）; 3000; 300. 运行时间（h）; 1500. 排放系数; 0.12kg/t. 废气量（Nm3/t-产品）; 22.0. 粉尘产生情况; 产生量（t/a）; 0.36; 0.036. 风量（m3/h）; 44; 4.4. 旋风除尘器处理后排放除尘效率（%）; 93; 93. 粉尘排放情况; 排放量（t/a）; 0.0252; 0.00252. 排放形式; 无组织. ②物料混合搅拌粉尘 粉料（水泥、砂、粉煤灰）由螺旋输送泵喂入粉料配料仓叠加计量后投入混合机进行混合，搅拌过程中产生粉尘。本项目搅拌机顶部装有专用脉冲袋式除尘器，该除尘器由垂直插入的滤芯和一自动反向空气喷射清洁系统组成。 本项目物料混合搅拌粉尘产排情况见下表。 表4-5 物料混合搅拌粉尘污染物产排情况一览表 产品量（t/a）; 9500. 运行时间（h）; 1500. 排放系数; 0.13kg/t. 废气量（Nm3/t-产品）; 25. 粉尘产生情况; 产生量（t/a）; 1.235. 风量（m3/h）; 158.33. 袋除尘器处理后经全封闭车间排放除尘效率（%）; 93. 粉尘排放情况; 排放量（t/a）; 0.08645. 排放形式; 无组织. 本项目大气污染源产排及治理情况汇总见下表。 表4-6 大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 排放方式; 污染因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 达标情况. mg/m3; t/a; 设施名称、效率等; mg/m3; t/a. 砂石料进料粉尘; 无组织 排放; 颗粒物; -; 0.32; 全封闭进料斗+雾炮洒水抑尘，抑尘效率85%; -; 0.048; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求，颗粒物0.5mg/m3.. 砂石料装卸粉尘; 颗粒物; -; 0.16; 全封闭堆场+洒水抑尘，抑尘效率达85%; -; 0.024. 物料输送储存粉尘; 水泥粉料仓; 颗粒物; -; 0.36; 脉冲袋式除尘器（除尘效率93%）排放（无组织）; -; 0.0252. 粉煤灰粉料仓; 颗粒物; -; 0.036; 脉冲袋式除尘器（除尘效率93%）排放（无组织）; -; 0.00252. 物料混合搅拌粉尘; 颗粒物; -; 1.235; 脉冲袋式除尘器（除尘效率93%）+全封闭车间排放（无组织）; -; 0.08645. 合计; 无组织; 颗粒物; 排放量（t/a）. 0.18617. 2、污染物防治措施 脉冲袋式除尘器其工作原理主要涉及过滤和分离两个步骤：1、当含有粉尘颗粒的气体进入袋式除尘器时，气体会通过过滤布袋；2、在过滤布袋内部，气体流经布袋时，由于气体速度的减缓和布袋材料的阻力，大部分较大的粉尘颗粒会因惯性作用而沉降到布袋内壁；3、粉尘在布袋上逐渐积累，会导致阻力的增加，影响除尘器的工作效率。旋风除尘器是一种常用的工业粉尘处理设备，其工作原理主要涉及过滤和分离两个步骤。 工作原理如下： 过滤：当含有粉尘颗粒的气体进入旋风除尘器时，气体会通过过滤布袋。布袋多采用纤维材料制成，具有较高的孔隙度和表面积，可以有效地捕捉和分离粉尘颗粒。 分离：在过滤布袋内部，气体流经布袋时，由于气体速度的减缓和布袋材料的阻力，大部分较大的粉尘颗粒会因惯性作用而沉降到布袋内壁。较小的粉尘颗粒则在布袋内部形成一个粉尘层，进一步增加了对粉尘颗粒的捕获效果。 清灰：随着时间的推移，粉尘在布袋上逐渐积累，会导致阻力的增加，影响除尘器的工作效率。因此，需要定期进行清灰操作来清除积累的粉尘。清灰方式常见的有机械振打清灰和脉冲喷吹清灰两种。 总的来说，旋风除尘器通过过滤和分离的方式，将含有粉尘颗粒的气体与粉尘进行有效分离，使气体排放达到环保要求，同时保护工作环境的清洁和工作人员的健康。 表4-7废气污染防治可行技术参考表 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）; 本项目设计情况. 生产设施; 污染物项目; 可行技术; 本项目采取措施; 符合性. 水泥贮存粉料仓及物料混合搅拌机; 颗粒物; 袋式除尘器; 脉冲袋式除尘器; 符合. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中的相关要求，项目采取的废气治理措施，均能满足相关文件中的要求，废气治理措施可行。 二、废水产排情况及治理措施可行性分析 项目废水污染源主要为员工生活污水。 职工及外来人员生活污水产污系数以0.8计，产生量为216m3/a。 根据《给水排水设计手册（第六册）》，我国北方典型生活污水水质，确定项目生活污水产生浓度分别为COD 350mg/L，BOD5 240mg/L，SS 100mg/L，氨氮35mg/L。本项目污染物产排情况见下表。 表4-8 生活污水中各污染物产生浓度及产生量 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 216m3/a; 350; 240; 100; 35. 75.6kg/a; 51.84kg/a; 21.6kg/a; 7.56kg/a. 生活污水委托环卫部门定期转运。 三、噪声环境影响分析及防治措施 本项目的主要设备噪声源包括混凝土搅拌机、钢筋切割机、焊接设备、龙门吊等产生的动力机械噪声和车辆运输产生的运输噪声，噪声级值为70～90dB（A）。噪声源强见下表所示。 表4-9 主要噪声设备及声源源强表 声源名称; 型号; 设备数量; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 声源源强; 运行时段; 建筑物外噪音. 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 龙龙门吊1; 1; -6.6; 26.98; 4; 距离衰减、减震措施; 75.00; 1; 昼间+夜间; 55.00; 53.00; 57.00; 56.00; 1; 1; 1; 1. 龙龙门吊2; 1; 78.54; -64.54; 4; 距离衰减、减震措施; 75.00; 1; 昼间+夜间; 59.00; 63.00; 56.00; 46.00; 1; 1; 1; 1. 龙龙门吊3; 1; 64.88; -9.9; 4; 距离衰减、减震措施; 75.00; 1; 昼间+夜间; 66.00; 60.00; 51.00; 52.00; 1; 1; 1; 1. 焊接设备; 5; 21.63; -46.78; 0.5; 距离衰减、减震措施; 75.00; 1; 昼间+夜间; 66.00; 70.00; 64.00; 60.00; 1; 1; 1; 1. 钢筋切割设备; 6; 38.93; -43.59; 0.5; 距离衰减、减震措施; 85.00; 1; 昼间+夜间; 70.00; 72.00; 63.00; 62.00; 1; 1; 1; 1. 为了减轻设备噪声对周围环境的影响，建设单位应采取如下措施： ①选购低噪声设备； ②高噪声设备设置减振基础，并定期维修、保养，以防设备故障形成的非正常生产噪声； ③采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在厂区布局设计时，应将噪声大的设备布设在厂中心，这样可阻挡生产区的噪声传播，把设备的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。其计算公式如下： Lp（r）=Lp（r0）-（AdⅣ+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）—距声源rm处的声压级； Lp（r0）—参考位置r0m处的声压级； AdⅣ—声波几何发散引起的衰减； Aatm—空气吸收引起的衰减； Abar—声屏障屏蔽引起的衰减； Agr—地面效应引起的衰减； Amisc—其它多方面效应引起的衰减。 ①几何发散衰减 对于室外声源，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式，计算公式为： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-8 对于室内声源，按下列步骤计算： Ⅰ由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA（r0）。 Ⅱ将室外声源LA（r0）和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率Lw=LA（r0）+10lgS 式中S为透声面积。 Ⅲ用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LA（r）=Lw-20lg（r0）-20lg（r/r0）-8 Ⅳ用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 ②声屏蔽屏障引起的衰减 声屏障的隔声效应与声源和接收点屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500Hz）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： 式中：A—声源与屏障顶端的距离； B—接收点与屏障顶端的距离； d—声源与接收点间的距离； λ—波长。 ③空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按以下公式计算： Aatm=α（r-r0）/1000 式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表。 表4-12 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 ④地面效应引起的衰减 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可按下式计算： 式中：r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m。 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。本项目厂区地面除绿化外均为坚实地面，且本次预测仅针对厂界，故Agr可忽略不计。 ⑤其它多方面原因引起的衰减 其它衰减包括通过工业场所的衰减，通过房屋群的衰减。在本次预测中可忽略不计。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 （2）预测程序 预测点噪声级预测计算基本步骤如下： ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，本项目声源主要为自油泵、运输车辆及装卸过程产生的噪声、龙门吊运行噪声，为点源及面源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级LAi； ③声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 （3）参数选取 计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播，进行预测。项目各种产噪设备对场界噪声影响贡献预测结果见下表。 根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，运营期厂界噪声预测结果见下表。 表4-13 厂界噪声预测结果 单位：Leq（dB（A）） 序号; 厂界; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 1#; 东; 59.7; 46.9; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准限值（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））. 2#; 南; 48.8; 45.6. 3#; 西; 47.1; 44.5. 4#; 北; 44.2; 41.7. 表4-14 敏感点噪声预测结果 单位：Leq（dB（A）） 序号; 厂界; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 西侧居民区; 49; 42; 48.84; 41.69; 51.3; 43.1; 《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类功能区（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））. 2#; 北侧居民区; 51; 44; 47.68; 43.77; 52.2; 44.6. 由上表可知，项目投产后，厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准的限值要求，敏感点噪声预测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区相关限值要求，综上，项目对周边声环境影响不大。 四、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物主要有主筋处理过程产生的金属边角料、钢筋切割设备中产生的废机油以及含油抹布、成品残次品以及职工生活垃圾。 1、成品残次品 根据类比同规模项目，成品残次品产生率约为0.3%。项目年生产水泥预制品1.2万平方米，则成品残次品约产生36平方米，破碎后大约90t，暂存于成品堆场一侧，定期外售附近砖厂。残次品中不含其他物质，经破碎后可用作制砖的原料。 本项目拟在生产车间西侧设置1座30m2一般固废暂存间，全封闭彩钢结构，地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s。一般固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求收集在容器内，在一般固废暂存点分类存放，定期处理处置。做好台账记录，方便管理。 2、金属边角料 主筋下料经过切割、墩头会产生金属边角料，年用钢筋300t/a，边角料产生量约占原料用量的0.01%，则金属边角料产生量为0.03t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站。 3、废机油及含油抹布 本项目张拉过程中产生的废机油约为1.2t/a，属于《国家危险废物管理名录（2025年）》中的危险废物，危废类别HW08，危废代码900-249-08，密闭油桶收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位拉运处置。 擦拭机油产生的机油废抹布产生量为0.02t/a，属于《国家危险废物管理名录（2025年）》中的危险废物，危废类别HW49，危废代码900-041-49。 根据《国家危险废物名录（2025年）》豁免清单，本项目含油抹布不属于豁免处理，全过程按危废管理，定期和废润滑油一同处理。 本项目拟在生产车间西侧（一般固废暂存间西侧）新建1座危废暂存间，占地面积为10m2，全封闭设置，用于存放废机油，危废间裙脚高度为150mm，内设置导流槽、集液池，导流槽与集液池相连，废机油泄漏后通过导流槽流入集液池，导流槽、集液池均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗和防腐，渗透系数K≤10-10cm/s。 4、除尘灰 本项目除尘灰产生量约为0.0255t/a，经收集后回用于生产，不外排。 6、废包装袋 原料运输将会产生一定的废包装袋，产生量约为0.01t/a，收集后外售。 7、废包装桶 本项目外加剂、脱模剂等储运将产生废包装桶，产生量约0.05t/a，交由生产厂家回收利用。脱模剂本身不属于危险废物，用于金属制品脱模产生的的废脱模剂属于危险废物。本项目为水泥制品，所以脱模剂产生的废包装桶不属于危险废物。 8、生活垃圾 本项目劳动定员30人，人均产生的生活垃圾按0.5kg/d计算，则共产生生活垃圾2.25t/a，项目区设垃圾桶收集生活垃圾，委托环卫部门定期清运，不外排。 本项目一般工业固体废物产生及处置情况汇总表如下： 表4-14 项目一般固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 预测产生（t/a）; 处理方式. 1; 成品残次品; 检验; 90; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售砖厂. 2; 金属边角料; 切割; 0.03; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站。. 3; 除尘灰; 物料运输储存、物料混合; 0.0255; 回用于生产。. 4; 废包装袋; 原料运输; 0.01; 收集后外售。. 5; 废包装桶; 原辅料运输; 0.5; 交由厂家回收利用。. 6; 生活垃圾; 员工日常生活; 2.25; 集中收集，委托环卫部门定期清运。. 本项目危险废物产生及处置情况见下表。 表4-15 危险废物产生量及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 1.2; 切割; 液态; 矿物油; 废矿物油; 每年; T，I; 密闭油桶收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位拉运处置。. 2; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.02; 切割; 固态; 矿物油; 废矿物油; 每半年; T，I; 容器收集后暂存于危废暂存间内，定期与废机油一同处置. 综上所述，本项目产生的固废均合理处置，不外排，对外环境影响较小。 五、环境风险分析 根据国家环境保护部环发[2012]77 号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的精神，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对拟建项目进行风险评价。通过识别项目的潜在危险源，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险源调查 1）风险源 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险源调查是分析建设项目物质与工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定环境风险评价等级。 通过调查本项目生产和存储过程中原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等，确定本项目涉及的风险物质为废机油和废含油抹布。 2）环境敏感目标 根据调查，厂区及其评价范围内无学校、医院、行政事业单位等敏感目标，无水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标；亦无铁路，无水库和国家珍稀动植物，主要敏感目标为东侧的乌总干渠。拟建项目用地性质属于工业用地，未涉及农田。 （2）风险评价等级及评价范围 1）危险物质数量与临界量比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中： ——每种危险物质的最大存在总量，t; ——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。、 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.1<突发环境事件风险物质及临界量>，本项目风险物质为废机油，废机油设计最大储存量为1.2t。 表4-16 风险物质情况表 序号; 名称; 最大储存量; 临界量; Q; 备注. 1; 废机油; 1.2t; 2500t; 0.00048; /. 合计; 0.00048; /. 由上表可知，Q=0.00048，确定Q<1，确定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2）评价等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所规定的判定原则，本环境风险评价工作等级按下表进行确定。 表4-17 环境风险评价工作等级划分判断 环境风险潜势; VI、VI+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表划分环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围，简单分析在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。 （3）风险识别 1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B，本项目涉及的危险物质有毒有害毒理特性见下表。 表4-18 废机油的主要理化和危险特性 中文名称; 机油；润滑油; CAS号; /. 英文名称; Lubricating oil；Lube oil. 分子式; /; 外观与性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 分子量; 230~500; 蒸汽压. 密度; 相对密度＜1; 溶解性; 不溶于水. 燃烧性; 可燃; 闪点（℃）; 76. 爆炸极限（%）; 无资料; 引燃温度（℃）; 248. 健康危害; 侵入途径; 吸入、食入。. 毒性; LC50无资料. 健康危害; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严 重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 危险特性; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 泄漏应急处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 防护措施; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 2）生产设施风险识别 生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。主要生产设施的风险分析见下表。 表4-19 生产设施风险识别 序号; 风险单元; 危害物质; 主要危险、有害性. 1; 危废暂存间; 废机油、废含油抹布; 泄露后导致污染地下水及土壤环境；泄漏遇明火引发火灾、爆炸事故。. 根据上表，确定危废暂存间为危险单元。 3）环境风险类型及危害分析 ①废机油 a.火灾 废机油遇明火可发生火灾，燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机化合物；遇明火。高热能引起爆炸人为吸入有害健康。次生的大气污染物可能对下风向产生污染性影响。 b.泄漏 废油泄漏可通过垂直入渗等途径影响危废暂存间地下水及土壤；油品泄漏产生的有机废气影响危废暂存间及危废暂存间周边的环境空气。 4）风险防范措施要求 ①废机油 a.火灾 危废暂存间均配备灭火器等消防器材，并设置专门主管人员；危废暂存间周边禁止有明火；油品要放在阴凉、通风较好的库内储存，容器密闭。 b.泄漏 危废暂存间设置监控器，若专职人员通过监控器或日常巡检过程中发现危废暂存间中的容器发生泄漏，应立即组织人员进行应急处置：危废暂存间中泄漏的液体可通过库内的导流槽将泄漏的液体危废引流至集液池内，应急人员应将导流槽及集液池中的液体危废收集至未破损的容器中，并将导流槽及集液池中无法收集的少量液体危废通过木屑等材料吸附干净。 危废暂存间、导流槽、集液池均进行了防渗处理，避免油品泄漏，污染地下水和土壤。具体防范措施如下：危废暂存间、导流沟、集液池底部基础夯实后，铺设2mm厚高密度HDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，渗透系数K≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 ③制定环境风险应急预案 本项目需要制定可操作性环境风险应急预案，并到当地环保部门备案。 企业突发环境事件应急预案内容主要包括：形成组织指挥体系，成立应急组织，确定应急成员，明确职责划分；建立预警和预防体系；规范应急救援程序，制定各种环境风险事故应急救援方案；设置固定的污染事故报警、通讯联络方式等。具体预案主要内容见下表。 表4-21 突发环境风险事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 2; 应急计划区; 危险目标：危废暂存间、邻区. 3; 应急组织机构、人员; 厂区、地区应急组织机构、人员. 4; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 5; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 6; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 10; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 11; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 12; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （3）风险评价结论 本项目主要风险源为废机油储罐泄漏及泄漏引起火灾、爆炸事故。建设单位在认真落实环评提出的各项防范措施前提下，项目的风险水平是可以接受的。 六、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）以及拟建项目废气和噪声等污染源的产、排情况，评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示： 环境监测计划见下表。 表4-22 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界无组织; 颗粒物; 每季度1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值. 七、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护“三同时”验收内容见下表。 表4-23 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保措施; 验收因子; 监测点位及频次; 验收标准. 废气; 砂石料进料粉尘; 颗粒物; 雾炮洒水抑尘; 颗粒物; 厂界；3次/d，共监测2天; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值. 砂石料装卸粉尘; 颗粒物; 全封闭厂房. 水泥粉料仓粉尘; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器. 粉煤灰粉料仓粉尘; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器. 搅拌仓粉尘; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器处理后无组织排放. 废水; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、氨氮及SS等; 厂区化粪池; —; —; 不外排. 固废; 出厂检验; 成品残次品; 收集后暂存于成品堆场一侧，外售砖厂; —; —; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求. 钢筋笼制作; 金属边角料; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站。. 混凝土制备; 除尘灰; 收集后回用于本项目搅拌站. 粉料仓废气沉淀水箱沉渣; 定期清掏，外售砖厂. 张拉; 废机油; 密闭油桶收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位拉运处置。设置1座危废暂存间，占地面积为10m2，全封闭设置，用于存放废机油，危废间裙脚高度为150mm，内设置导流槽、集液池，导流槽与集液池相连，废机油泄漏后通过导流槽流入集液池，导流槽、集液池均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗和防腐，渗透系数K≤10-10cm/s; —; —; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 含油抹布; 与废机油共同暂存于危废间，一同处置; —; —; 妥善处理. 员工; 生活垃圾; 设垃圾桶集中收集后，委托当地环卫部门清运处理; —; —; 妥善处理. 噪声; 设备噪声; 噪声; 设备设置减振降噪设施，定期维修养护; 厂界排放至： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 厂界： 连续监测2天，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 八、环保投资估算 本项目总投资为600万元，其中环保投资121.5万元，占总投资的20.25%。本项目污染防治措施及环保投资情况见下表。 表4-24 环保投资估算一览表 序号; 项目名称; 污染源; 污染因子; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 1; 废气治理; 砂石料进料; 颗粒物; 全封闭进料斗+雾炮洒水抑尘; 1; 10. 砂石料装卸; 颗粒物; 洒水抑尘+全封闭堆场; /; 10. 水泥粉料仓; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+水箱沉淀排放（无组织排放）; 1; 28. 粉煤灰粉料仓; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+水箱沉淀排放（无组织排放）; 1. 搅拌仓; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器无组织排放; 1. 2; 废水治理; 工作人员; 生活污水; 厂区新建化粪池; 1; 0.5. 3; 噪声治理; 生产设备; 等效连续A声级; 减振垫; /; 0.3. 4; 固废治理; 出厂检验; 成品残次品; 收集后暂存于成品堆场一侧，外售附近砖厂; 1; 15. 钢筋笼制作; 金属边角料; 收集后暂存于一般固废暂存间（30m2），外售废品回收站. 物料运输; 废包装袋、包装桶; 废包装袋收集后外售；废包装桶交由厂家回收利用. 废气治理; 除尘灰; 集中收集后回用于生产. 粉料仓废气沉淀水箱沉渣; 定期清掏，外售附近砖厂. 张拉工段; 废机油; 危废暂存间（10m2）; 1; 15. 废含油抹布. 工作人员; 生活垃圾; 垃圾桶; --; 2. 5; 厂区硬化; /; /; /; /; 50. 合计; /; 121.5. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 砂石料进料粉尘 | 颗粒物 | 全封闭进料口+雾炮洒水抑尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求 |
|  | 砂石料装卸粉尘 | 颗粒物 | 全封闭堆场+定期洒水 |  |
|  | 水泥粉料仓 | 颗粒物 | 脉动袋式除尘器排放（无组织） |  |
|  | 粉煤灰粉料仓 | 颗粒物 | 脉动袋式除尘器排放（无组织） |  |
|  | 搅拌机 | 颗粒物 | 脉动袋式除尘器无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮及SS等 | 收集至厂区新建化粪池 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声（等效A声级） | 设备设置减振降噪设施，定期维修养护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 出厂检验 | 成品残次品 | 收集后暂存于成品堆场一侧，外售附近砖厂 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 钢筋笼制作 | 金属边角料 | 收集后暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站 |  |
|  | 废气治理 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 物料运输 | 废包装袋 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废包装桶 | 交由生产厂家回收利用 |  |
|  | 张拉 | 废机油 | 密闭油桶收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求 |
|  |  | 废含油抹布 | 收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理处置 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 设垃圾桶集中收集，委托环卫部门定期清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目生产区域、成品堆放场地地面等均采用混凝土硬化；一般固废暂存间地面采用防渗混凝土硬化，防渗系数K≤1×10-7cm/s；危废暂存间地面和墙裙按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求做防渗，渗透系数K≤10-10cm/s，经采取上述措施项目区可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，可以有效控制污染物的下渗现象，避免污染地下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，运营期对生态环境影响很小。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，确定本项目涉及的风险物质为废机油，废机油设计最大储存量为1.2t，经计算Q=0.00048，确定Q<1，确定该项目环境风险潜势为Ⅰ。主要环境风险类型为火灾和泄漏。 具体的风险防控措施如下： ①废机油 a.火灾 危废暂存间均配备灭火器等消防器材，并设置专门主管人员；危废暂存间周边禁止有明火；油品要放在阴凉、通风较好的库内储存，容器密闭。 b.泄漏 危废暂存间设置监控器，若专职人员通过监控器或日常巡检过程中发现危废暂存间中的容器发生泄漏，应立即组织人员进行应急处置：危废暂存间中泄漏的液体可通过库内的导流槽将泄漏的液体危废引流至集液池内，应急人员应将导流槽及集液池中的液体危废收集至未破损的容器中，并将导流槽及集液池中无法收集的少量液体危废通过木屑等材料吸附干净。 危废暂存间、导流槽、集液池均进行了防渗处理，避免油品泄漏，污染地下水和土壤。具体防范措施如下：危废暂存间、导流沟、集液池底部基础夯实后，铺设2mm厚高密度HDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，渗透系数K≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 本项目主要风险源为废机油泄漏及泄漏引起火灾、爆炸事故。建设单位在认真落实环评提出的各项防范措施前提下，项目的风险水平是可以接受的。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.制定环境管理制度 2.对相关人员进行环保培训 3.建立环保台账 |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期、运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内。 综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.018617t/a | / | 0.18617t/a | +0.186172t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 216m3/a | / | 216m3/a | +216m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.0756t/a | / | 0.0756t/a | +0.0756t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.05184t/a | / | 0.05184t/a | +0.05184t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0216t/a | / | 0.0216t/a | +0.0216t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00756t/a | / | 0.00756t/a | +0.00756t/a |
| 一般工业 固体废物 | 成品残次品 | / | / | / | 90t/a | / | 90t/a | +90t/a |
|  | 金属边角料 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | +2.25t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①